Проект технического задания

на разработку станка для навивки спиралей электродов.

П.1. Материал  изделия:

-проволока js8-Н-А-40КХНМ ГОСТ 14118-85

-диаметр проволоки, мм -0,05- 0,15

-временное сопротивление разрыву, (кг/мм2)-170-200.

П.2. Геометрические параметры изделия:

-наружный диаметр, (мм)  -0,3÷2,0

-внутренний диаметр, (мм) -0,2÷1,9

-длина, (мм) -50÷1000

-число жил, (шт) -1÷6

-шаг, (мм) -0,2÷2,0

-направление навивки - правое (левое)

-угол наклона навивки -0÷60°

-смещение витков относительно друг друга - не более 1/3 диаметра проволоки.

П. 3. Качество изделия:

-подрезка концов проволоки должна обеспечивать свободное прохождение калибра на всю длину

-заусенцы, забоины, распускание витков не допускается.

П.4. Производительность станка:

-не менее 200 изд./смену (8 час.).

П.5. Параметры станка:

-габаритные размеры (мм) – не более 1500х1000х1000

-вес (кг) - не более 200

-номинальная потребляемая мощность (кВт) - не более 3

-напряжение (В)-220/380

-управление - автоматическое и ручное

-модульная сборка - обязательно.

Разработал

Начальник ТС                                                                                             А.А. Чистов