Специальная установка предназначена для формирования вольфрамовой спирали и намотки на барабан. Управление установкой производится от устройства ЧПУ или специального контроллера.

Краткая техническая характеристика:

- Диаметр намоточного барабана,   мм…………………………………………. 640

- Длина рабочей поверхности барабана, мм…………………………………….3000

- Рабочая частота вращения барабана, об/мин………………………………….16

(регулирование бесступенчатое в пределах  +/- 50%)

- Шаг намотки, мм…(регулирование бесступенчатое)…………………………1…30

- Габаритные размеры установки, мм (предварительно)

-длина	..........................................................................................................4000

-ширина без загрузочного стола…………………………………………1200

- Вес установки, кг (предварительно)…………………………………………...1500

2. Состав основных частей установки:

- Сварная станина (рама) коробчатой формы  из прямоугольных труб квадратного сечения обеспечивает необходимую жесткость конструкции и удобство в работе.

- Привод вращения барабана: сервопривод и без зазорный червячный редуктор.

- Каретка, перемещающаяся  вдоль барабана, с установленным на ней формирующим устройством. Направляющие для каретки линейные, шариковые.

- Привод перемещения каретки: сервопривод, без зазорный планетарный редуктор и зубчатая реечная передача

- Формирующее и подающее спираль устройство. Актуатор, адаптированный для управления от ЧПУ или контроллера  и пара специальных зубчатых колес.

- Кронштейн катушки с вольфрамовой проволокой.

- Устройство УПУ NC230 или специальный контроллер.

- Сервоприводы барабана и каретки ф. Yaskawa (Япония).

- Магнитный линейный датчик продольного перемещения каретки.

- Выдвижной стол для раскладывания пленки-основы.

3. Установка обеспечивает синхронное вращение барабана, привода формирующего устройства и перемещение каретки с заданной скоростью с точностью ±0.5%.    Скорость вращения барабана и величина хода каретки устанавливается по программе устройства управления