Базовая комплектность намоточного станка СНС-5.0-600 «Оптима»

| № п/п | Наименование | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина раскладки | 600 |
| 2 | Механизм намотки | V |
| 3 | Стояночный тормоз | V |
| 4 | Функция «Ортоцикл» | V |
| 5 | Функция «Контроль натяжения по току» | V |
| 6 | Панель кнопок на передней бабке | V |
| 7 | Задняя бабка винтовая (Затворного типа) | V |
| 8 | Механизм раскладки | V |
| 9 | Функция «Стоп-ряд» | V |
| 10 | Электронная линейка | V |
| 11 | Нитеводитель под шинку и под круглый провод | V |
| 12 | Защитный экран подвижный, откидной | V |
| 13 | Система освещения | V |
| 14 | Блок управления ЧПУ на базе ПЛК (секционный) | V |
| 15 | Моноблок c cенсорным экраном 15” (USB, Wi-fi, видеокамера) | V |
| 16 | Программное обеспечение Winding PLC | V |
| 17 | Файловая система хранения информации | V |
| 18 | Компьютерная клавиатура | V |
| 19 | Компьютерная мышь. | V |
| 20 | Подставка под станок | V |
| 21 | Смоточное устройство для рулонной изоляции | V |
| 22 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | V |
| 23 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | V |
| 24 | Педаль интеллектуальная | V |
| 25 | Педаль заправки/реверс заправки | V |
| 26 | Педаль «пуск-стоп» | V |
| 27 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 | V |
| 28 | Оправка-патрон (без отработки технологического процесса) | V |
| 29 | Паспорт на станок, рисунки, схемы | V |
| 30 | Инструктаж | V |
| 31 | Гарантийное обслуживание 12 месяцев | V |

Базовые технические характеристики намоточного станка СНС-5.0-600М «Союз»

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,05-5 |
| 2 | Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | 20 |
| 3 | Максимальный диаметр каркаса, мм | 560 |
| 4 | Максимальное расстояние между передней и задней бабкой, мм | 620 |
| 5 | Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг | 5 |
| 6 | Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 12 |
| 7 | Диаметр вала намотки, мм | 28 |
| 8 | Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин | 750 (30001) |
| 9 | Номинальный крутящий момент, Н×м | 9,4 (2,41) |
| 10 | Максимальная скорость намотки(100Гц) об/мин | 1500 (60001) |
| 11 | Кратность счета оборотов | 0,1 |
| 12 | Ход пиноли задней бабки, мм | 35 |
| 13 | Минимальный шаг раскладки, мкм | 0,61 |
| 14 | Максимальная ширина раскладки, мм | 600 |
| 15 | Максимальная скорость перемещения механизма раскладки, мм/сек | 150 |
| 16 | Номинальное усилие перемещения механизма раскладки, Н | 20 |
| 17 | Тип размещения станка | настольный |
| 18 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1600*1000*1000 |
| 19 | Вес станка, кг | 130 |
| 20 | Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/50 |
| 21 | Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
| 22 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 23 | Тип электрозащиты | IP44 |
| Сноска: 1-при втором положении шкивов привода намотки. |  |  |