Приложение № 1

к Договору № 181022-1 от 22.10.2018г.

Технические характеристики Станка намоточного СНС-2.2-400 "Оптима"

| Основные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,05-2,2 |
| 2 | Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | 3 |
| 3 | Минимальный шаг раскладки, мм | 0,00061 |
| 4 | Максимальная ширина раскладки, мм | 400 |
| 5 | Максимальный диаметр каркаса, мм | 280 |
| 6 | Максимальная скорость двигателя намотки, об/мин | 4000 (150Гц) |
| 7 | Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 420 max |
| 8 | Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг | 0,5 |
| 9 | Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 2 |
| 10 | Кратность счета оборотов | 0,1 |
| 11 | Ход пиноли задней бабки, мм | 35 |
| 12 | Допускаемая несоосность вала намотки и задней бабки, мм | ±0,5 |
| 13 | Тип размещения станка | настольный |
| 14 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1500×1200×800 |
| 15 | Вес станка, кг | 80 |
| Технические условия |  |  |
| 1 | Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| 3 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 4 | Тип электрозащиты | IP44 |

Комплектация Станка намоточного СНС-2.2-400 "Оптима"

| № | Наименование |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод намотки асинхронный двигатель |  |  | 1 |
| 2 | Привод раскладки шаговый двигатель |  |  | 1 |
| 3 | Задняя бабка винтовая (затворного типа) |  |  | 1 |
| 4 | Стояночный тормоз |  |  | 1 |
| 5 | Электронная линейка |  |  | 1 |
| 6 | Нитеводитель под круглый провод |  |  | 1 |
| 7 | Защитный экран подвижный, откидной |  |  | 1 |
| 8 | Система освещения |  |  | 1 |
| 9 | Блок управления ЧПУ на базе ПЛК (секционный) |  |  | 1 |
| 10 | Моноблок c cенсорным экраном 15” (USB, Wi-fi, видеокамера) |  |  | 1 |
| 11 | Программное обеспечение Winding PLC |  |  | 1 |
| 12 | Файловая система хранения информации |  |  | 1 |
| 13 | Компьютерная клавиатура |  |  | 1 |
| 14 | Компьютерная мышь |  |  | 1 |
| 15 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 (под катушки К-125) |  |  | 1 |
| 16 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 |  |  | 1 |
| 17 | Смоточное устройство БСУВ-3.0 |  |  | 1 |
| 18 | Паспорт на станок |  |  | 1 |
| Заказчик Директор ООО «Модем-Техно» __________________ К.С. Федосеев «____»________________20___г. |  |  | Исполнитель Генеральный директор ООО «Производство намоточного оборудования» ________________ А.И. Зенина «____»________________20___г. |  |  |