| Предметы закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| Наименование предмета закупки | Станок тороидальной намотки MINI Basic Plus, фирмы RUFF GmbH (Германия) |  |  |

| Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС - 20%, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт | 1,000 | 3 255 200,00 |  |  |  |

|  | Оборудование, подлежащее монтажу |  | Оборудование, не подлежащее монтажу |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к предмету закупки

Диаметр наматываемого провода, мм 0,05-1 Максимальный внешний диаметр сердечника после намотки, мм 3-150 Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм 1 Максимальная высота сердечника после намотки, мм 25 Контроль шага намотки, мм 0,001 Максимальная скорость намотки, об/мин 0-2380 Диаметр магазина, мм 35-150 Возможность подключения к ПК Возможность подключения принтера Мощность, кВт 0,4 Устройство резки провода Распределительное устройство для провода Вывод данных на дисплей Кнопка аварийной остановки Возврат программы в исходное положение - кнопка с индикацией Сброс показания счетчика - кнопка с индикацией Направление намотки по часовой против часовой - кнопка с индикацией Типы намотки - Прогрессивная намотка - Секторная намотка - Непрерывная намотка - Реверсивная намотка Температура окружающей среды 0 ... 40 °C Относительная влажность, без конденсации 5% ... 95% Номинальное напряжение 230 (110 и 240) Вольт Частота, допустимые отклонения 50/60 Гц+10% -5%

Функции программирования Скорость шага перемещения сердечника 0-100% Загрузка на шпулю Параметры намоточной головы RW 100-MINI (слайдер) Диаметр наматываемого провода, мм 0,05-0,355 Диаметр шпули, мм 99 Максимальный наружный диаметр сердечника после намотки, мм 8-35 Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм 5,0 Максимальная высота сердечника после намотки, мм 20 Максимальная скорость намотки, об/мин 2380 Параметры шпули RW 100-MINI/47SG Количество провода загружаемого на шпулю при диаметре провода 0,08мм, м 110 Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм 7 Параметры роликового стола RW 111-VMINI Минимально возможный наружный диаметр сердечника, мм 16 Максимально возможный наружный диаметр сердечника, мм 40 Диаметр приводного ролика, мм 17 Высота приводного ролика, мм 10 Диаметр опорной площадки, мм 20 Диаметр посадочной площадки ролика, мм 6