| Предметы закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| Наименование предмета закупки | Станок рядовой намотки серии LW 11, фирмы RUFF GmbH (Германия) |  |  |

| Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС - 20%, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт | 1,000 | 3 104 000,00 |  |  |  |

|  | Оборудование, подлежащее монтажу |  | Оборудование, не подлежащее монтажу |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к предмету закупки

Диапазон провода, мм 0,01-1 Длина траверсы, мм 100 Макс. внеш. диам. кат., мм 200 Шаг мин ./макс., мм 99 Точность шага, мм 0,001 Скорость вращения шпинделя макс. 12500 Двойная ножная педаль Передний защитный экран Прозрачное оргстекло с ручками План шайба для ручной прокрутки вала Устройство разблокировки тормоза. Педаль. Контроль скорости вращения шпинделя. Педаль Стопорное устройство для защитного экрана. Панель управления. С лицевой стороны станка. Электрический блок с свободным доступом с задней части стенки Изменение скорости и момента вращения при помощи шкива и ремня Методы намотки: Остановка слоя, тактовая остановка слоя, распределение, намотка до конца слоя, трапециевидная, ручная, добавление витков и т.д. Номинальное напряжение, допустимые отклонения, В 230 AC 1 Н ±10% Частота, допустимые отклонения, Гц 50/60 + 10 % - 5% Температура окружающей среды, °С 0.....40 Контроллер: Дисплей: сенсорный монитор 10,4", возможность подключения к ПК Объем памяти, 16 Мб, макс. 670 программ Языки программирования обеспечения Русский Исполнение Промышленный

Расположение На подвижном рычаге с возможностью регулирования по положению и углу наклона. Передаточное отношение двигателя и шпинделя ручное Диалоговое окно для сигналов ввода-вывода - диагностика станка