Техническое задание

Необходимо выпускаемое резиновое полотно сматывать в рулон, дублируя влажной тканью. Проклеивать не нужно, но необходимо обеспечивать натяжение и выравнивание ткани. Опционально готовы рассмотреть опцию синхронизации скорости намотки со скоростью выпуска резинового полотна. Количество обслуживающего персонала – 1 человек.

| Параметр | Резиновое полотно | Рулон ткани | Рулон (резина + ткань) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес | 13 кг 1 п.м. | max 50 кг | max 100 кг |
| Длина | - | - | max 30 м |
| Ширина | 1 м | 1 м | 1 м |
| Опция равнения | Укажите стоимость как с ней, так и без неё. |  |  |
| Производительность | 1 м/мин |  |  |
| Разгрузка | ручная |  |  |

Наматывать планируется на имеющиеся бабины (см. Рисунок 1)

Рисунок 1