Техническое задание

на поставку оборудования:

Станок для наложения корпусной изоляции 

на статорные катушки кэм (1 шт.) 
Основные сведенья приобретаемого оборудования:
	№  п/п
	Основные технические характеристики
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Длина изолируемой секции
	мм.
	min 450
max 2100

	2
	Длина пазовой части изолируемой секции
	мм.
	min 320        max 1300

	3
	Ширина изолируемой секции
	мм.
	min 100
max 550

	4
	Длина изолируемой лобовой части, 
	мм.
	max 350

	5
	Минимальное сечение проводника изолируемой секции
	мм.
	5 х 20

	6
	Максимальное сечение проводника изолируемой секции
	мм.
	30 х 40

	7
	Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую
	град
	35 - 60

	8
	Скорость изолировки
	м/мин
	2,2

	9
	Величина нахлеста
	м.
	max 15

	10
	Частота вращения обмоточной головки, 


	об/мин.
	20 - 270

	11
	Ширина изолирующей ленты
	мм.
	max 20

	12
	Наружный диаметр рулона изолирующей ленты
	мм.
	90

	13
	Минимальный внутренний диаметр рулона изолирующей ленты


	мм.
	min 30

	14
	Привод обмоточной головки (намотка)
	
	


	14.1.1
	Электродвигатель
	
	

	14.1.2
	мощность
	кВт
	0,37

	14.1.3
	частота вращения, об/мин 1400
	
	

	14.1.4
	напряжение питания
	В
	220

	14.2
	Преобразователь частоты
	
	

	14.2.1
	мощность
	кВт
	0,55

	14.2.2
	выходная частота
	Гц
	3 - 50

	14.2.3
	выходное напряжение
	В
	220

	15
	Привод перемещения обмоточной головки (платформа)
	
	

	15.1
	Электродвигатель
	
	

	15.1.1
	мощность
	кВт
	0.12

	15.1.2
	частота вращения
	об/мин.
	1400

	15.1.3
	напряжения питания
	В
	380

	15.2
	Редуктор, тип/передаточное отношение
	
	30/80

	16
	Привод поворотной плиты
	
	

	16.1.2
	Электродвигатель
	
	

	16.1.3
	мощность
	кВт
	0,25

	16.1.4
	частота вращения
	об/мин.
	1000

	16.1.5
	напряжение питания
	В
	220

	16.2
	Редуктор, тип/передаточное отношение
	
	63/100

	16.3
	Преобразователь частоты
	
	

	16.3.1
	мощность
	кВт
	0,55

	16.3.2
	выходная частота
	Гц
	30

	16.3.3
	выходное напряжение
	В
	220

	17
	Привод перемещения основания плиты (основание)
	
	

	17.1
	Электродвигатель
	
	

	17.1.1
	мощность
	кВт
	0,25

	17.1.2
	частота вращения
	об/мин.
	1400

	17.2
	Редукторы
	
	

	17.2.1
	тип/передаточное отношение 
	
	050/25

	17.2.2
	тип/передаточное отношение 
	
	030/7,5

	18
	Установленная мощность, 0,37+0,12+0,25

+0,25
	кВт
	0,99

	19
	Габаритные размеры
	
	

	19.1
	длина
	мм.
	не более 2500

	19.2
	ширина
	мм.
	не более 1050

	19.3
	высота
	мм.
	не более 1350

	20
	Масса
	кг.
	не более 450


Аналоги оборудования:
ЦАЕИ 04.03.37

ЛИС-10

СИСО-1200

Комплект поставки:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Станок для наложения корпусной изоляции

на статорные катушки КЭМ 04.03.37
	Шт.
	1

	2
	Зажим установочный левый
	Шт.
	1

	3
	Зажим установочный правый
	Шт.
	1

	4
	Стойка зажима малая
	Шт.
	1

	5
	Стойка зажима большая
	Шт.
	1

	6
	Зубчатый ремень T-10 L-730(728 SYNCHROFLEX T 10 / 730)
	Шт.
	1

	7
	Документация
	
	

	8
	Паспорт 04.03.37 ПС
	Шт.
	1

	9
	Схема электрическая принципиальная 04.03.37 Э
	Лист.
	1

	10
	Схема пневматическая принципиальная 04.03.37 П
	Лист.
	1


	
	Наименование 

	1.
	Обязательная разрешительная документация в соответствии с требованиями Законодательства РФ о техническом регулировании и промышленной безопасности опасных производственных объектов.

	1.1
	Сертификат (декларация) соответствия на машины и оборудование, указанные в Приложении № 3 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

	1.2
	Заключение экспертизы промышленной безопасности на машины и оборудование, не указанные в п.1.1 (п.2 ст.7 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")

	2.
	Техническая документация необходимая для эксплуатации, технического обслуживания, монтажа-демонтажа и ремонта:

	2.1
	Протокол предварительных (заводских) испытаний.

	2.2
	Паспорт на механизм, оборудование или прибор с указанием: 
а) «ресурса» - суммарной наработки, при достижении которой, эксплуатация машины или оборудования должна быть прекращена независимо от их технического состояния; 
б) «жизненного цикла» - периода времени от начала проектирования машины, оборудования до завершения утилизации, включающие взаимосвязанные стадии и способ утилизации;
в) ремонтный цикл до капитального ремонта с указанием наработки межремонтного периода;
г) каталог запчастей и материалов с указанием ресурса; 
д) формуляр, включающий комплект поставки, технические данные, сроки безопасной эксплуатации оборудования.

	2.3
	Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту на русском языке, в том числе 1 экз. на электронном носителе, включающий: 

а) инструкцию по расконсервации/консервации оборудования;

б) подробное описание технического обслуживания и текущего ремонта;

в) указание вредных факторов и опасностей в работе оборудования и необходимых мер безопасности;

г) схемы и описание принципа действия механических, гидравлических и других систем;

д) методику диагностирования и проведения контрольных испытаний;

е) карту смазки с указанием объема каждой камеры, таблицу основных смазочных материалов, фильтров, рабочих жидкостей и их заменителей, рекомендованных изготовителем оборудования с указанием технических параметров и фирмы-изготовителя

	2.4
	Регламент технического обслуживания, с указанием периодичности и нормативов времени на выполнение каждого вида работ по утвержденному формату.

	2.5
	Спецификация основных деталей и узлов. Паспорта на комплектующие покупные узлы, агрегаты, подшипники заводов-изготовителей

	2.6
	Сборочные чертежи оборудования, с указанием общего веса и габаритов, а также отдельных элементов (включая чертежи машины в транспортном положении). 

	2.7
	Учебное пособие (видеофильм) обучения специалистов предприятия  по монтажу/демонтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

	2.8
	Компоновочные чертежи с описанием составных элементов

	2.9
	Список быстроизнашивающихся узлов и деталей

	2.10
	Технологическая карта на техническое обслуживание  и ремонт с 3D визуализацией (digital twin) всех операций, совместимой с устройствами дополненной реальности. 

	2.11
	Полный комплект чертежей на основные узлы и детали, в т.ч. силовой установки, ходовой части, рамы, рабочих органов, необходимых для самостоятельного ремонта и изготовления. 


