ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ  «СТАНОК РЕЗКИ ТРОСА»

Подразделение – заказчик (инициатор закупки): _УПП___

Стоимость оборудования (сумма в бюджете 2019 г.):

Формуляр обязательных требований к ТЗ

- Предмет предложения

Основание для разработки – титул КВ 2019 г.

Предметом настоящего технического задания является:

| 1 | поставка станка резки стального троса в количестве 1 шт. с целью обеспечения цехов мерными тросами в соответствии с их заявками с центрального склада №7828 |
| --- | --- |

- Назначение станка: обеспечение цехов мерными тросами в соответствии с их заявками с центрального склада №7828.

- Основные технические характеристики станка мерной резки стального троса. Перечень узлов оборудования (обязательный), опции:

  - Устройство намотки стального троса;

  - Устройство для перемотки и мерной резки стальных канатов; (как пример УРКС-65)

  - Стойка отдающая (подающая) для размотки троса с барабанов с тормозным механизмом;

  - Разъемный технологический барабан, складной технологический барабан (СТБ).

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Устройство намотки стального троса |  |  |  |
| 1 | Диапазон используемых барабанов (№) | От 6 до 22 |  |
| 2 | Диаметр осевого вала | Такой же, как и диаметр для установки барабана на стойку отдающую катушки РТБ (разъемный технологический барабан) |  |
| 3 | Максимальный вес барабана с намотанным тросом (кг) | До 3000 |  |
| 4 | Номинальная мощность привода (кВт) | Не менее 0,55 |  |
| 5 | Время торможения барабана максимально (сек) | Не более 4 |  |
| 6 | Режим работы привода под управлением частотного преобразователя | - плавный ход - рабочий ход - плавное замедление - торможение |  |
| 7 | Режим работы системы управления устройства намотки троса с обязательной установкой защитного кожуха | - автоматический с замедлением и установкой по счетчику - ручное управление |  |
| 8 | Способ установки-снятия барабана на Устройство намотки троса | - ручной - мостовым краном |  |
| 9 | Напряжение питания (В) | До 380 |  |
| 10 | Интерфейсы для подключения Устройства намотки троса | - пульт управления - Стоп-кнопка выносная - блок управления педальный - измеритель троса |  |
| 3.2. Устройство для перемотки и мерной резки стального троса |  |  |  |
| 1 | Диаметр разрезаемого троса (мм) | От 3 до 65 |  |
| 2 | Скорость перемотки (м/сек) | Не менее 0,35 |  |
| 3 | Цифровой или механический счетчик с погрешностью измерения длины (мм/м) | Не более 2/10 |  |
| 4 | Пила дисковая с диаметром/толщиной диска (мм) | Не менее 300/4 |  |
| 5 | Скорость вращения диска (об/мин) | Не менее 6000 |  |
| 6 | Наличие направляющих втулок диаметром (мм) | Не менее 40 |  |
| 7 | Наличие прижимов троса в месте резки и их количество (шт) | Не менее 2 |  |
| 3.3. Стойка отдающая (подающая) для размотки троса с барабанов |  |  |  |
| 1 | Назначение | Это устройство предназначенное для размотки троса с барабанов |  |
| 2 | Принцип подъема барабана (возможно без подъема, стационарная установка) | гидропривод (цилиндры + гидравлическая станция) |  |
| 3 | Максимальный типоразмер поднимаемого барабана (№) | 22 |  |
| 4 | Минимальный типоразмер поднимаемого барабана (№) | 8 |  |
| 5 | Напряжение питания (В) | До 380 |  |
| 6 | Наличие устройства торможения барабана | + |  |
| 7 | Частота переменного тока (Гц) | 48-63 |  |
| 8 | Номинальная потребляемая мощность (кВт) | Не более 1,5 |  |
| 9 | Максимальная грузоподъемность стойки отдающей (кг) | Не менее 7000 |  |
| 10 | Диаметр оси для установки барабана на стойку отдающую (мм) | От 45 до 95 |  |
| 3.4. Разъемный технологический барабан |  |  |  |
| 1 | Назначение РТБ | Для формирования бухт троса различных размеров |  |
| 2 | РТБ состоит | Из двух частей, соединяющихся между собой, для удобства съема бухты троса |  |
| 3 | Необходимое количество РТБ (шт) (РТБ - 1,0; 1,4; 1,7) | 3 |  |

- Требования к условиям эксплуатации

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации | Отапливаемое помещение |  |
| 2 | Климатические условия работы | от +5С0 до + 40С0 |  |
| 3 | Влажность, % | 80% при 200С |  |

- Монтажные требования

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж | Требуется |  |

- Обучение персонала

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение обслуживающего персонала (наличие специального удостоверения на право управления) | не требуется |  |
| 2 | Обучение безопасным методам работы обслуживающего персонала | требуется |  |

- Срок изготовления и поставки

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год выпуска | не ранее 2018г |  |
| 2 | Срок поставки | III кв.2019г |  |

- Гарантийные обязательства

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесперебойная работа после даты ввода станка в эксплуатацию, мес. | 24 |  |

- Требования к технической документации

| п/п | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководство по эксплуатации (на русском языке). | требуется |  |
| 2 | Паспорт завода-изготовителя (на русском языке) | требуется |  |
| 3 | Сертификат соответствия | требуется |  |
| 4 | Свидетельство о первичной поверке | требуется |  |

Учитывая специфику закупаемого оборудования, дополнительно указываются следующие требования:

- достижение гарантийных показателей работы оборудования.

- требования к лицензиям и разрешениям

- предоставление информации по сервису на весь период ТО.

Объем перечисленных в техническом задании данных является минимальным. Продавец может представить по своему усмотрению дополнительные данные и материалы в целях более полного освещения предмета предложения.