LMB-09-AS-01

Трансформатор широкополосный

Материалы

Сердечник ферритовый B64290L0038X038 (T38 R10*6*4)  - 1 шт.

Провод эмалированный ПЭТВ-2 d=0,45мм –      м.п.

Намотка

17 витков, в два сложенных вместе провода (бифилярно)

Дроссель

Материалы

Сердечник порошковый 0077930A7 (Kool Mu R26.9*14.7*11.2) – 1шт.

Провод эмалированный ПЭТВ-2 d=0.6мм -         м.п.

Намотка

123 витка, в два слоя