Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку станка автоматизированной намотки
Раздел 1 - Назначение.

Станок автоматизированной намотки обмоток якорей машинок электрических (далее - оборудование) предназначен для автоматической и полуавтоматической намотки обмоток якорей 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки и габаритами якоря. 

Раздел 2 – Состав намоточного станка.
Комплект поставки оборудования должен соответствовать таблице №1.
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Персональный компьютер или моноблок с сенсорным экраном  не менее 15´(блок управления) с ПО Winding-PLC
- промышленный контроллер;

- блок питания;

- преобразователь частоты двигателя намотки;

- драйвер двигателя раскладки;

- воздушный фильтр;

- вентилятор.
	1 комплект

	2.
	Натяжное устройство ФНУ 2.0
	1

	3.
	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0,5
	1

	4.
	Защитный экран
	1

	5.
	Раскладчик, зона  раскладки
	1

	6.
	Пиноль задней бабки
	1

	7.
	Задняя бабка винтовая (Затворного типа)
	1

	8.
	Гайка фиксации задней бабки
	1

	9. 
	Направляющие задней бабки
	1

	10.
	Вал намотки
	1

	11.
	Двигатель намотки, асинхронный
	1

	12.
	Передняя бабка
	1

	13.
	Клавиатура управления компьютером
	1

	14.
	Мышка управления компьютером
	1

	15.
	Подставка блока управления или моноблока
	1

	16.
	Механизм намотки
	1

	17.
	Стояночный тормоз
	1

	18.
	Нитеводитель под круглый провод
	1

	19.
	Система светодиодного  освещения
	1

	20.
	Механизм раскладки
	1

	21.
	Панель кнопок управления на передней бабке
	1

	22.
	Паспорт, формуляр, инструкция по эксплуатации  станка
	1


	23.
	Оправки для намотки 2-х типов якорей
	2

	24.
	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0
	1


Раздел 3 – Технические требования к намоточному станку.
3.1. Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать техническим характеристикам указанным в таблице 2.
Таблица №2

	Техническое требование
	Значение

	Диаметр

наматываемого медного
провода, мм
	0,05-2,0

	Площадь сечения медного провода, мм2
	3

	Максимальный диаметр каркаса, мм
	280

	Максимальное расстояние между передней и задней бабкой,мм
	420

	Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг
	0,5

	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабки, кг
	2

	Диаметр вала намотки, мм
	18

	Номинальная скорость вала намотки, (50Гц) об/мин
	1350 (2950*)

	Номинальный крутящий момент,

Н х м
	3,8 (1,7*)

	Максимальная скорость вала намотки, (150Гц) об/мин
	4000 (7950*)

	Кратность счета оборотов
	0,1

	Ход пиноли задней бабки, мм
	35**

	*  - при втором положении шкивов привода намотки, ** - для задней бабки винтового типа

	Поворот якоря, град
	Ручной, автоматический, программируемый (угол мин. 0,5)

	Тормоз
	Электродинамический, электромеханический, программируемый

	Усилие перемещения механизма раскладки, Н
	20

	Максимальная скорость перемещения механизма раскладки, мм/сек
	100

	Ширина раскладки, мм
	400

	Минимальный шаг раскладки, мкм
	0,61

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Тип электрозащиты
	IP44

	Тип размещения станка
	Настольный

	Потребляемая мощность, кВт
	0,55

	Напряжение, В/частота питания, Гц
	220/50

	Вес станка, кг, не более
	80

	Габаритные размеры, мм, не более
	1500х1200х800


3.2. Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен обеспечивать:

- возможность модернизации с целью полной автоматизации намотки якорей;
- общее и секционное количество витков должно задаваться программой;
- механизмы намотки и раскладки, а также блок управления на базе персонального компьютера должны быть установлены на надёжное основание и закреплены;
- датчики и исполнительные устройства должны соединяться с блоком управления гибкими кабелями, типы и разъёмы которых должны исключить возможность ошибочного их подключения;
- температура окружающей среды в помещении  +20(С ÷  +25(С,  относительная влажность –  20% ÷  80 %.
Раздел 4 –Требования к качеству намоточного станка.
- Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2018 года выпуска, ранее не эксплуатируемое. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов.
-  Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах показателей качества электроэнергии, регламентируемых в ГОСТ 32144-2013.

- Установленные приемники электрической энергии на поставляемом оборудовании, должны соответствовать уровням электромагнитной совместимости по ГОСТ 32144-2013.

- Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ или декларацию изготовителя о соответствии нормам технического регламента о безопасности машин и оборудования, если таковое требует действующее законодательство.
- Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом документов (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция оператору) на русском языке.
- Комплект всех документов должен быть в бумажном и электронном видах.
Раздел 5 - Требования к упаковке оборудования, таре.

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.
 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения и обеспечивать дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими характеристиками. Упаковка Поставщику не возвращается, ее стоимость включена в стоимость оборудования.

Раздел 6 -Требования к техническому и гарантийному обслуживанию.
Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее 12 месяцев после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Гарантия распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплект поставки.

Раздел 7 -Требования к вводу в эксплуатацию оборудования.

Все расходы, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования, связанные с осуществлением монтажа и наладки оборудования несет поставщик оборудования.

К монтажу оборудования относится комплекс работ по сборке, установке и отладке оборудования, подтверждения его технических характеристик и требований заказчика на территории поставщика.

На территории поставщика на изготовленном оборудовании выполнить намотку по пять якорей изделий 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки.

Раздел 8 - Требование к инструктажу. Сопутствующие работы.
Перед поставкой оборудования должны быть выполнены следующие сопутствующие работы/услуги на территории поставщика:

- Проведение инструктажа сотрудников АО «НПК «КБМ» и передача навыков по эксплуатации оборудования обслуживающему и ремонтному (сервисному) персоналу (не менее 3 чел.). Инструктаж должен производиться по согласованной с Заказчиком программе.

- Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в присутствии комиссии, состав которой определяется Заказчиком, и в которую входит уполномоченный представитель Поставщика.

- Приемка оборудования осуществляется подписанием акта о пуске-наладке после подтверждения технических характеристик, работоспособности оборудования, на основе выполнения операции намотки на 10 изделиях заказчика (см. раздел 7).

Раздел 9 -Место поставки, условия допуска, срок поставки.
Поставка осуществляется по адресу: 140402, Московская область,  г. Коломна, Окский проспект, д.42. Срок поставки - не более 60 рабочих дней с момента (даты)  перечисления аванса.
Сервисные инженеры при выполнении гарантийного обслуживания должны быть граждане Российской Федерации, и иметь форму допуска не ниже № 3.
PAGE  
4

