УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

(_______________) К.Н. Никитин

«__» ____________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ _____________

на проектирование, изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования для перемотки на катушки и упаковки труб в бунтах

| СОГЛАСОВАНО: |  | РАЗРАБОТАЛ: |
| --- | --- | --- |
| Начальник цеха №7 | В.В. Мальцев | Ведущий инженер-исследователь ГНВТАЭ И.Н. Бажуков |
| Начальник управления главного энергетика – главный энергетик | Д.В. Прохоренко |  |
| Начальник управления главного механика – главный механик | В.Е. Пеньковский |  |
| Начальник управления технологии, научных исследований и разработок | В.А. Моргунов |  |
| Начальник отдела новых видов труб для промышленности и энергетики и управления НИОКР | А.В. Кормильцев |  |
| Начальник управления развития АСУТП | В.С. Белозерцев |  |
| Начальник цеха промышленной автоматизации (цех №55) | Д.Г. Захаров |  |
| Начальник управления капитальных вложений | Д.Г. Журомский |  |
| Начальник управления промышленной безопасности | С.В. Винник |  |

г. Первоуральск

Содержание

1.	Введение	3

2.	Характеристика продукта, изготавливаемого на поставляемом оборудовании	3

3.	Характеристика заготовки	3

4.	Технологический процесс производства	3

5.	Требования к основному технологическому оборудованию	8

6	Требования к запасным и быстроизнашивающимся частям (ЗИП).	13

7	Эксплуатационные требования	13

8	Правила и программа испытаний	14

9	Методы и условия контроля	14

10	Требования на соответствие оборудования / линии (инструмента, ЗИП, комплектующих и расходных материалов) законодательной базе РФ	14

11	Требования к документации	15

12	Требования к обучению персонала	17

13	Коммерческие требования	17

Лист изменений	19

- Введение

  - Местонахождение Заказчика.

623112, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Торговая 1, АО «ПНТЗ», ТВЦ №7.

  - Цель технического задания.

Получение ТКП на проектирование, изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования для перемотки на катушки и упаковки труб в бунтах.

  - Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало – 01.09.2019 г. Окончание 31.06.2020 г.

- Характеристика продукта

Оборудование предназначено для перемотки труб в бунтах на катушки и их упаковки. Материал труб – высоколегированные нержавеющие стали, специальные сплавы с пределом прочности от 370 до 1000МПа в исходном состоянии (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 316L, S32750 и др.).

- Характеристика труб до перемотки (в исходном состоянии)

2.1.1 Сортамент труб:

- диаметр наружный, мм	от 6 до 22

- допуск на наружный диаметр, %	±1,0%

- толщина стенки, мм	от 0,5  до 2

- допуск на толщину стенки, %	±10%

- поперечная разностенность, %	не более 10%

- длина трубы, м	30-500

- наружный диаметр бунта не более, мм	600-1500

- внутренний диаметр бунта, мм	500-1400

Ø500-1200мм

Рис.1. Внешний вид трубы в бунте

2.1.2 Состояние труб

Трубы в термообработанном состоянии с чистой светлой поверхностью (без окалины и загрязнений на наружной поверхности).

- Технические требования перемотанным трубам на катушках

Трубы должны быть плотно упорядоченно намотаны на катушки. На одной катушке допускается наматывать только одну трубу. Требования к катушкам по ГОСТ 5151-79 или аналоги. Допускаемые размеры катушек (см. рис.2):

- диаметр посадочного отверстия катушки d, мм	50-150

- диаметр шейки катушки (первый слой намотки) Dсmin, мм	450-1400

- максимальный диаметр намотки трубы Dсmax, мм	до 1500

- диаметр бортов катушки D, мм	600-1600

- ширина катушки L, мм	200-600

- толщина S, мм	10-40

1 – намотанная труба; 2 – катушка; 3 - втулка

Рис.2. Внешний вид катушки с намотанной трубой

Концы труб должны быть закреплены на катушке для предотвращения распускания трубы и возможности приварки к ним штуцеров для проведения гидро- и пневмо- испытаний.

- Производственная программа.

Ежегодно:

- 1000тыс.м (800т) бесшовных труб промежуточных и готовых размеров по ГОСТ 9941 диаметром 6-22мм с толщиной стенки 0,7-1,23мм длиной до 300м в бунтах из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т) для оборудования газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), заводов по сжижению природного газа (СПГ), подводных добычных комплексов и подводных добычных комплексов (ПДК).

Номинальный годовой фонд рабочего времени оборудования 6030 часов.

- Технологический процесс производства

- Описание существующей технологии, ее недостатки.

Оборудование для перемотки труб на катушки в АО «ПНТЗ» отсутствует.

- Предмет предложения.

Проектирование, изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка в ТВЦ №7 оборудования для перемотки на катушки и упаковки труб в бунтах в соответствии с настоящим Техническим заданием.

- Схема расположения оборудования. Краткая техническая спецификация оборудования/линии. Перечень технологических операций. Требования к расположению нового оборудования/линии.

Оборудование для перемотки на катушки и упаковки труб в бунтах планируется разместить в закрытом производственном помещении в цехе №7 В-4 в 5-м пролете (между осями колонн ____ и ____). Эскизная схема предлагаемого размещения оборудования приведена на рис.1.

Район климата – континентальный,  сейсмичность отсутствует. Характеристики производственного помещения и энергоносителей представлены в таблице 1. При необходимости энергоносителей с иными характеристиками, отличными от приведенных в табл.1, должно быть предусмотрено и согласовано с заказчиком соответствующее дополнительное оборудования (компрессоры, фильтры и т.д.).

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура в рабочем помещении | +5 ÷ +40ºС. |
| 2 | Относительная влажность воздуха | 40 ÷ 85 % |
| 3 | Энергоресурсы: |  |
| 3.1 | Напряжение, частота тока | 380В ±10%, 3 фазы; 50±5 Гц 230В ±10%, 1 фаза; 50±5 Гц |
| 3.2 | Сжатый воздух (централизованная система), давление, влажность | 0,30 ÷ 0,45 МПа, влажность до 90% |
| 3.3 | Вода техническая, давление | 0,15 ÷ 0,30 МПа |

Рис.1. Схема расположения оборудования

Предполагаемый перечень технологических операций при перемотке на катушки и упаковки труб в бунтах:

- Выполняется настройка оборудования для перемотки труб на катушки (шаг намотки, ширина намотки и пр.)

- Трубы в бунтах устанавливаются на размоточное устройство;

- Катушка устанавливается и фиксируется на приводном намоточном механизме (вал);

- Передний конец трубы пропускается через ролико-правильное устройство и закрепляется на намоточной катушке;

- Включается привод намоточного устройства и выполняется перемотка трубы на катушку. При перемотке должно выполняется измерение длины наматываемой трубы.

- При завершении намотки механизацией оборудования выполняется поджим заднего конца к катушке для предотвращения его разматывания;

- Выполняется фиксация заднего конца трубы на катушке.

- Выполняется съем катушки с намотанной трубой (механизировано).

- Повторение операций 1-7.

- Требования к основному технологическому оборудованию

  - Состав основного технологического оборудования

Оборудование для перемотки труб в бунтах на катушки должно поставляться комплектно с электрооборудованием, гидравлическими и пневматическими приводами, кожухами, аппаратурой управления автоматизации и регулирования, диагностической аппаратурой, технологическим инструментом, запчастями, вспомогательным оборудованием.

5.1.1 Основные рабочие узлы:

-	размоточное устройство;

-	узел роликовой правки;

-	устройство упорядоченной намотки с приводом;

-	устройство измерения длины наматываемой трубы;

- вспомогательная механизация для установки и съема катушек;

-	система смазки всех узлов оборудования;

-	гидропривод;

-	пневмопривод;

-	электрооборудование, система управления и автоматика;

-	питающие и коммутационные кабели, соединяющие электродвигатель главного привода, электрооборудование, установленное на механизмах со шкафами и пультами системы управления;

-	монтажные и регулировочные элементы.

    - Сменный технологический инструмент

Вместе с оборудованием должны быть поставлены сменный технологический инструмент и сменная технологическая оснастка для согласованного сортамента труб (перечень и количество по согласованию при заключении договора).

5.1.3 Электрическое оборудование с системой автоматического управления, пневматическое и гидравлическое оборудование, необходимое для работы основного оборудования:

- электродвигатели и другие элементы привода;

- контактные и бесконтактные датчики;

- шкаф системы управления;

- пульты управления;

- программное обеспечение;

- кабельная продукция от поставляемого оборудования до клеммных коробок.

  - Технические характеристики, конструктивные и технологические требования к оборудованию.

Оборудование должно надежно работать в условиях существующих энергоресурсов (табл.1), либо должно быть предусмотрено вспомогательное оборудование, обеспечивающее выполнение требований по энергоресурсам для работы основного оборудования.

В конструкции оборудования должны быть учтены следующие требования:

- компактность;

- доступность для контроля и осмотра ответственных узлов оборудования и технологического инструмента;

- надежная и удобная схема перенастройки оборудования на обработку труб другого типоразмера в пределах сортамента по  настоящему ТЗ.

Оборудование должно исключать нанесение дефектов на поверхность труб.

Производительность оборудования должна быть не менее 600м/ч.

5.2.1 Требования к рабочим единицам оборудования

5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3

5.2.1.5 Вспомогательная механизация

Механизация должна обеспечивать техническую возможность удобной и безопасной работы на оборудовании, установки и съема катушек с намотанными трубами. При работе на оборудовании допускается использование физической помощи оператора при условии обеспечения для оператора допустимого класса условий труда по показателям тяжести трудового процесса в соответствии с Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005).

    - Требования к механической части оборудования.

Механическое оборудование должно соответствовать перечню стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.

    - Требования к гидравлическому оборудованию

Гидравлическое оборудование должно соответствовать перечню стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

    - Требования к электрической части.

Электрооборудование и транспортные устройства должны быть построены по принципу децентрализованной архитектуры управления. В качестве программируемых контроллеров (PLC) должны использоваться системы серии S7 (SIEMENS). В принципе, система управления S7 должна быть соединена шиной со станциями управления, приводами, децентрализованными узлами управления и отдельными системами датчиков.

Пульты и шкафы управления должны быть выполнены в пылевлагозащищенном исполнении - IP 65. По способу защиты от поражения электрическим током  аппаратура системы  относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правил   устройства  электроустановок».

Все элементы системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства – иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правил устройства электроустановок»

Система энергоснабжения – сеть переменного тока напряжением (220/380)В, частотой 50Гц.

    - Требования к пневматическому оборудованию (сжатый воздух, компрессоры, пневмоклапаны, уровни уклона трубопроводов и прочее).

Пневматическое оборудование должно соответствовать централизованному воздухоснабжению, имеющемуся в цехе или предусмотреть отдельностоящий компрессор.

    - Требования к системам охлаждения оборудования.

Обязательное охлаждение основных узлов и механизмов, рабочего инструмента, сменного оборудования, если это предусмотрено конструкцией, спецификой работы и условиями эксплуатации.

    - Требования к системам вентиляции и кондиционирования оборудования.

Наличие вентиляции для обеспечения допустимой рабочей температуры электрооборудования.

    - Требования к системам водоснабжения.

Оборудование должно соответствовать централизованному водоснабжению, имеющемуся в цехе или предусмотреть необходимые фильтры, регуляторы давления и т.д.

    - Требования к системам освещения.

Наличие местного освещения на рабочем месте оператора - 200лк.

    - Требования к контрольно-измерительным системам.

Все применяемые средства измерения должны быть включены в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений (ФИФОЕИ) РФ, иметь действующее свидетельство об утверждении типа, паспорта и руководство по эксплуатации,  методику поверки на русском языке.

Для контроля и измерения основных технологических параметров должны применяться средства измерения, проградуированные в единицах измерения по ГОСТ 8.417-2002, ПР 50.2.102-09.

  - Требования к системам автоматизации.

    - Общие требования.

Системы КИПиА должна быть выполнена с применением современных приборов и технических решений, быть надежна в работе.

Пульты управления должны быть эргономичны и удобны в работе. На пультах управления должна быть предусмотрена возможность управления технологическими параметрами, получения информации о текущих параметрах (настройках) оборудования.

Все оборудование и программное обеспечение АСУ ТП должно иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза от 18.10.2011 № 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Применяемое оборудование АСУ ТП (ПЛК, модули расширения, коммуникационные процессоры, устройства децентрализованной периферии, сетевые устройства, приводы, КИПиА, датчики, гидравлические клапаны, пневматические клапаны и т.д.) должны быть преимущественно серийного производства. На несерийное оборудование должен быть предоставлен перечень данного оборудования, а также полный комплект документации (паспорта, руководства по эксплуатации, чертежи, схемы, спецификации и т.п.).

Дата производства оборудования и элементов АСУ ТП должна быть не более одного года с момента поставки оборудования. В противном случае поставку оборудования необходимо дополнительно согласовать с заказчиком.

При необходимости применения в системах АСУ ТП серверного оборудования, необходимо обязательное согласование серверного оборудования, планирующегося к поставке, с заказчиком на стадии проектирования.

    - Системы управления технологическим процессом

5.3.2.1 Требования к аппаратной части систем АСУ ТП.

АСУ ТП должна быть построена на оборудовании Siemens (ПЛК, интерфейсные модули, приводы, панели операторов, оборудование ЧПУ). В противном случае обязательно дополнительное согласование с заказчиком оборудования.

В схемы питания компонентов АСУ ТП должны содержать источники бесперебойного питания (ИБП).

В стойке ПЛК должен быть предусмотрен модуль, имеющий возможность передачи данных по сети Ethernet при помощи кабельных сетей (средств проводной связи).

Для передачи данных в системах АСУ ТП (при необходимости) должны применяться широко распространенные виды промышленных сетей. Сети и протоколы передачи данных необходимо согласовать с заказчиком.

5.3.2.2	Требования к программному обеспечению систем АСУ ТП.

При поставке систем АСУ ТП (отдельно или в составе поставляемого оборудования) должны быть переданы окончательные версии исходных кодов ПО, учитывающие все изменения (произошедшие в ходе пуско-наладочных работ и прочих случаях). В процессе приемки окончательные версии программного обеспечения должны быть скомпилированы и загружены в оборудование. После загрузки должна быть проверена работоспособность оборудования во всех режимах.

Программное обеспечение систем АСУ ТП должно быть разработано с применением стандартных языков программирования. Применяемые языки программирования должны быть согласованы с заказчиком.

В программах ПЛК не должно быть закрытых блоков.

В случае применения SCADA систем передаче заказчику подлежат как исходные коды, так и законченные исполняемые файлы.

Исходные программы должны иметь таблицы символов и подробные комментарии. Язык символов и комментарий – русский, либо английский.

В случае применения программного обеспечения, которое требует обязательного лицензирования (OS Windows, WinCC, Oracle и прочее), лицензии должны быть переданы в адрес заказчика. Обязательным условием является предоставление данными лицензиями права на использование программного обеспечения на территории Российской Федерации.

Все окна системы HMI (человеко-машинного интерфейса) должны быть выполнены на русском языке.

Специализированное программное обеспечение не должно иметь привязки к аппаратному обеспечению автоматизированного рабочего места.

5.3.2.3	Требования к промышленным компьютерам, применяемых в системах АСУ ТП.

В случае необходимости применения в качестве автоматизированного рабочего места (АРМ) персонального компьютера (ПК), необходимо выполнить данное АРМ на базе ПК промышленного исполнения. Базовые требования к конфигурации автоматизированного рабочего места:

а) материнская плата стандарта ATX;

б) плата RAID контроллера с поддержкой RAID1;

в) процессор не хуже Intel Core I5, 3,2 ГГц;

г) оперативная память не меньше 4 Гб;

д) жёсткий диск не менее 500 Гб;

е) наличие стандартных интерфейсов «Ethernet», USB и т.д.;

ж) плоский жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 19 дюймов;

з) операционная система – не ниже «Windows 7 Professional».

Если тип и конфигурация промышленного компьютера отличается от базовой конфигурации, то необходимо провести согласование конфигурации с заказчиком на стадии разработки проектной документации.

Схема питания промышленного компьютера, должна предусматривать источник бесперебойного питания.

Рабочая станция должна иметь три уровня доступа:

а) первый уровень доступа операторский. Данный уровень должен обеспечивать контроль и изменение технологических параметров в установленных инструкциями пределах. Доступ к архивам. При этом функции отключения блокировок предупредительной сигнализации, очистки или изменения данных в архивах должны быть заблокированы;

б) второй уровень доступа – обслуживающего персонала. Данный уровень активизируется паролем и кроме действий, предусмотренных в подпункте (а) должен обеспечивать принудительный сброс архивов данных, предупреждений и аварий, возможность проверки исправности блокировок и сигнализации, распечатки архивных данных на принтере;

в) третий уровень доступа – для ИТР и специалистов сервисной организации. Данный уровень активизируется паролем и кроме действий, предусмотренных в подпунктах (а), (б) должен обеспечивать изменение параметров, настроек (установок), принудительного включения отдельного оборудования и механизмов для проверки их состояния, исправности и т.д. Точное содержание данного подпункта определяется на этапе разработки проектной документации.

5.4.2.4 Системы АСУ ТП осуществляют обмен информацией с вышестоящими системами посредством протокола TCP/IP.

У всех вышестоящих систем установлен один фиксированный адрес TCP/IP и 2 фиксированных TCP/IP порта, по которым осуществляется передача информации.

Каждый участник информационного обмена должен иметь постоянный IP-адрес. Сетевая инфраструктура должна быть изолирована от несанкционированных подключений.

Для приема и передачи информации устанавливаются два соединения (два канала). Каждый канал для передачи данных преимущественно используется в однонаправленном режиме:

-     первый канал используется для отправки информации;

-     второй канал используется для приема информации.

Прием и передача информации осуществляется при помощи телеграмм.

    - Требования к системе безопасности/аварийного останова.

Автоматика безопасности должна быть выполнена в объеме, предусмотренном действующими нормами и правилами РФ.

  - Требования к технологическому инструменту.

Технологический инструмент должен обеспечивать получение готовых труб в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем техническом задании.

- Требования к запасным и быстроизнашивающимся частям (ЗИП).

Запасные и быстроизнашивающиеся части (ЗИП) должны быть такого же качества и тех же производителей, что и установленные в оборудовании. В объём поставки должен быть включен комплект запасных и быстроизнашивающихся деталей, на 1 год эксплуатации, но не менее гарантийного срока эксплуатации оборудования. Перечень ЗИП согласовывается при заключении договора поставки.

- Эксплуатационные требования

  - Эргономика, дизайн, цветовое решение (RAL).

Оборудование должно быть покрашено и иметь знаки безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением №1)». Цветовые решения по окраске оборудования будут согласовываться с заказчиком в рамках договора.

  - Маркировка и идентификация.

Оборудование должно иметь надежную маркировку, содержащую наименование устройства, наименование изготовителя, дату изготовления, серийный номер.

  - Окраска и антикоррозионная защита оборудования.

Элементы конструкции, которые могут подвергаться коррозии в процессе эксплуатации оборудования, приводящей к снижению технических характеристик и выходу его из строя, должны быть окрашены краской, предотвращающей коррозию, или применены иные способы антикоррозионной защиты.

  - Требования надежности.

Оборудование должно отвечать требованиям:

Быть ремонтопригодным, отвечать требованиям надежности, охраны труда, промышленной безопасности и промышленной санитарии.

  - Требования к перенастройке (перевалке) оборудования (время, количество персонала).

Перенастройка должна осуществляться вручную в течение не более 0,5 часа, количество работающих – не более 1 человека, обученного, аттестованного и имеющего опыт работы на подобном оборудовании.

  - Требования к численности и квалификации персонала (Технологический и Обслуживающий персонал), графики сменности.

Эксплуатация оборудования должна осуществляться 1 оператором, обученным, аттестованным и имеющим опыт работы на подобном оборудовании.

Режим работы – трехсменный с номинальным фондом рабочего времени 6030 часов в год.

- Правила и программа испытаний

Правила и программа испытаний оборудования согласуются при заключении контракта.

- Методы и условия контроля

Методы и условия контроля оборудования согласуются при заключении контракта.

- Требования на соответствие оборудования / линии (инструмента, ЗИП, комплектующих и расходных материалов) законодательной базе РФ

  - Требования к сертификации и получению разрешения на применения ТУ.

- Все технические устройства, гидравлическое, электрическое оборудование, оборудование системы управления и контроля импортного производства должны иметь сертификаты ГОСТ Р.

- Подтверждение соответствия оборудования в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

  - Требования промышленной безопасности.

- оборудование должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ 12.2.003-91. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов утвержденные Приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 года № 656;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

Электробезопасность должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

  - Санитарные и гигиенические требования.

Оборудование должно удовлетворять требованиям СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

  - Экологические требования.

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического менеджмента».

  - Выбросы и требования к системам очистки.

Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных стандартами и санитарными нормами РФ.

Производственное оборудование, работа которого сопровождается выделением вредных веществ (в том числе пожаровзрывоопасных), и (или) вредных микроорганизмов, должно включать встроенные устройства для их удаления или обеспечивать возможность присоединения к производственному оборудованию удаляющих устройств, не входящих в конструкцию.

Устройство для удаления вредных веществ и микроорганизмов должно быть выполнено так, чтобы концентрация вредных веществ и микроорганизмов в рабочей зоне, а также их выбросы в природную среду не превышали значений, установленных стандартами и санитарными нормами. В необходимых случаях должна осуществляться очистка и (или) нейтрализация выбросов.

Если совместное удаление различных вредных веществ и микроорганизмов представляет опасность, то должно быть обеспечено их раздельное удаление.

- Требования к документации

  - Общие требования.

Документацию необходимо выполнить на русском языке. В случае внесения изменений в оборудование в процессе пуско-наладочных работ, в документацию должны быть внесены изменения Продавцом. Продавец после внесения таких изменений, поставляет документацию в полном объеме.

Документация предоставляется Заказчику на бумажном и электронном носителях в формате PDF  и формате разработки.

Количество экземпляров и состав документации уточняются при заключении контракта.

Общее описание:

- технические характеристики оборудования;

- настройка, наладка и режимы работы оборудования;

- требования безопасной эксплуатации;

- описание систем безопасности;

- случайные риски для оператора.

  - Требования к документам строительной части

- общая схема расположения оборудования на фундаменте;

- спецификация и чертежи фундаментных болтов.

  - Требования к документам для монтажных работ.

Монтажно-технические требования, предусматриваются следующими нормативными документами:

- ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие монтажно-технологические требования»;

Описание:

- разборки и транспортировки оборудования;

- сборки оборудования.

  - Требования к документам для пуско-наладочных работ.

Описание:

- отчеты о  наладке оборудования;

- протоколы испытаний.

  - Требования к технической документации:

    - Механическое оборудование.

- списки и чертежи основных узлов оборудования;

- описание обслуживания оборудования;

- сроки проведения проверки оборудования;

- кинематическая схема привода;

- спецификация зубчатых и червячных колёс, червяков;

- таблица обслуживания гидравлической системы и системы смазки оборудования;

- перечень поставляемых принадлежностей и приспособлений для настройки, наладки и обслуживания оборудования.

    - Гидравлическое оборудование.

- техническая характеристика гидрооборудования;

- спецификация гидроаппаратуры оборудование;

- принципиальная гидросхема;

- обслуживание гидравлической системы;

- спецификация к системе смазки.

    - Электрооборудование.

- Описание обслуживания электрического оборудования;

- принципиальные электрические схемы;

- схемы трубных трасс и соединений;

- монтажные схемы;

- кабельный журнал;

- схемы электроснабжения;

- описание электрического контроля;

- аварийная и предупредительная сигнализация.

    - Системы автоматизации.

- актуальная схема расположения датчиков, исполнительных механизмов. Обозначения (коды) датчиков и исполнительных механизмов должны соответствовать обозначениям, приведенным в актуализированной программе ПЛК;

- в случае применения абсолютных датчиков измерения положения, обязательным условием является предоставление инструкции для их тарировки (установки в начальное положение);

- в составе документации должны быть предоставлены инструкции по администрированию промышленного компьютера на русском языке;

- поставщик обязан предоставить полный перечень логинов и паролей, применяемых на автоматизированном рабочем месте;

- модули ПЛК и распределенной периферии в символьных таблицах должны содержать информацию о маркировке соединительных линий.

    - Пневматическое оборудование.

- требования безопасной эксплуатации пневматического оборудования.

    - Системы охлаждения, вентиляции и кондиционирования.

- обслуживание системы охлаждения, вентиляции и кондиционирования.

    - Системы освещения.

- обслуживание системы освещения.

    - Систем водо/газоснабжения.

- обслуживание систем водо/газоснабжения

    - Контрольно-измерительные системы.

- стандартные программы.

    - Технологический инструмент.

- перечень технологического инструмента;

- характеристики инструмента.

    - Запасные и быстроизнашивающиеся части.

- перечень быстроизнашивающихся деталей с указанием срока службы и частоты замены;

- рабочие чертежи со спецификациями быстроизнашивающихся деталей.

- руководство по обслуживанию покупных комплектующих.

    - Производственная документация (графики техобслуживания и др.).

Эксплуатационные документы должны быть по ГОСТ 2.601 – 2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

- Требования к обучению персонала

Требования к обучению персонала (3 оператора) согласуются при заключении контракта.

- Коммерческие требования

13.1	Предложение должно быть представлено на русском языке в сроки указанные в запросе Заказчика.

13.2	Требования к технической части:

Предложение должно включать:

- описание технологического процесса операций измерения диаметра и контроля качества поверхности;

- компоновочные решения (чертежи общего расположения технологического и вспомогательного оборудования) и необходимые комментарии;

- описание назначения, устройства и принципов действия всех единиц технологического и вспомогательного оборудования с описанием их конструкции, технических характеристик;

- описание системы автоматизации технологического процесса и управления оборудованием (уровень автоматизации, схемы структур, программные средства, состав и конфигурация аппаратных средств);

- спецификацию технологического оборудования с указанием общей массы механического, электротехнического и другого оборудования;

- спецификацию запасных частей;

- расчет потребности и характеристики энергоносителей и материалов, используемых в технологическом процессе, и для работы оборудования;

- данные по штатам рабочих, необходимых для обслуживания основного технологического и вспомогательного оборудования;

- перечень субпоставщиков (вендер-лист), перечень поставщиков основных комплектующих, для изготовления оборудования (механическое, электрическое, гидравлическое, пневматическое, и пр. оборудования) и инструмента.

- разграничение объема поставки между Поставщиком и Заказчиком.

- референц-лист поставок аналогичного оборудования за последние 5-10 лет с указанием типа поставляемого оборудования и сортамента продукции.

13.3	Требования к коммерческой части:

- стоимость разрабатываемой и поставляемой документации на объем поставки;

- стоимость по каждой единице оборудования, включая АСУ ТП с указанием условий поставки (Инкотермс), упаковки, таможенных и транспортных расходов (базис DPP г. Первоуральск, в соответствии с Инкотермс).

Лист изменений

| № п/п | Ф.И.О. | Дата | № раздела | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |