ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Бухтовочно - перемоточный станок

от «02» апреля 2019 года

| № | Наименование | Поле для заполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| общие сведения |  |  |  |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Уралкабель» 620028, г.Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова, д.2, Тел.:(343) 247-80-00, тел/факс:(343) 247-80-33 E-mail: office@uralcable.ru |  |
|  | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя/представителя Заказчика | Заместитель главного инженера по техническому развитию: Владимир Александрович Бронников, Тел.: (343) 247-80-00 (вн.20-293), Эл. почта: bronnikov_v@uralcable.ru Главный технолог: Александр Сергеевич Папенко, Тел.: (343) 247-80-00 (вн.20-049), Эл. почта: papenko_a@uralcable.ru |  |
| Информация ОБ ОБЪЕКТЕ |  |  |  |
|  | Объект приобретения | Бухтовочно-перемоточный станок – 1 шт. |  |
|  | Основание и срок приобретения | п. ЗИ МО НО НВСС ТПФП 2019г. АО «Уралкабель» |  |
|  | Параметры линии: |  |  |
|  | - Назначение линии | Перемотка и бухтовка проводов и кабелей |  |
|  | - Тип линии | Универсальная бухтовочно-перемоточная линия для проводов и кабелей |  |
|  | - Используемое изделие | Токопроводящая жила III – V класса гибкости в изоляции. Токопроводящая жила III – V класса гибкости в изоляции з защитным покровом. Токопроводящая жила III – V класса гибкости в изоляции экранированная. Токопроводящая жила III – V класса гибкости в изоляции, с защитным покровом экранированная. Материал ТПЖ: Медь и медные сплавы, а также с оловянным, серебренным и никелевым покрытиями. Материал изоляции: - пленочные материалы(фторопластовая пленка, полиимидно-фторопластовая пленка, полиэтилентерефталатная пленка, пленка СКЛФ-4Д). - экструзионные материалы (ПВХ, полиэтилен, фторопласт); Материал защитных покровов: - Нити (стеклянная, полиэфирная, х/б) пропитанные лаком (КО-921, КО-916, ЭЦ-959); - пленочные материалы (пленка СКЛФ-4Д, полиимидно-фторопластовая пленка); - экранирующая оплетка (медь и медные сплавы, а также с оловянным, серебренным и никелевым покрытиями). сечением: 0,02 – 2,50 мм². Диаметр изделий: 0,24 – 7,50 мм. Кинематическая схема линии должна обеспечивать отсутствие деформации (изменение диаметра) токопроводящей жилы и отдельных проволок в жиле в процессе работы. |  |
|  | - Готовое изделие | Провод с номинальным сечением: 0,02 – 2,50 мм². Диаметр изделий: 0,24 – 7,50 мм. |  |
|  | 5.9 Скорость линии | Максимальная кинематическая скорость, не менее: 100 м/мин. |  |
| - мае | Состав поставки оборудования |  |  |
|  | - Отдающее устройство | Количество: 1 шт. |  |
|  |  | Тип: пинольное |  |
|  |  | Устройство линии должно обеспечивать контроль и поддержание заданного натяжения. |  |
|  |  | Подъём/спуск барабана с уровня пола пинолями с помощью гидравлического, либо пневматического насоса. |  |
|  |  | Регулировка сдвижки/раздвижки, подъёма/спуска пинолей с пульта управления отдающим устройством электромеханическим способом. |  |
|  |  | Отдельный пульт управления устройством (место установки пульта согласовать с заказчиком). |  |
|  |  | Тип устанавливаемой тары: 1. Пластиковая катушка - диаметр щеки 250 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 200 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм; - максимальный вес: не более 10 кг. 2. Барабан стальной - диаметр щеки 400 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 245 мм; - диаметр посадочного отверстия 56 мм; - максимальный вес: не более 50 кг. 3. Катушка металлическая - диаметр щеки 500 мм; - диаметр шейки 200 мм; - общая длина катушки 225 мм; - диаметр посадочного отверстия 56 мм; - максимальный вес: не более 250 кг. 4. Бухтоотдатчик - наружный диаметр: 100 - 300 мм; - высота: 75 мм; - внутренний диаметр: 50 -150 мм; - максимальный вес: 15 кг. |  |
|  | 6.2 Приёмное устройство для барабанов | Количество: 1 шт. |  |
|  |  | Тип: пинольное |  |
|  |  | Количество устанавливаемых барабанов: 1 шт. |  |
|  |  | Тип устанавливаемой тары: 1. Пластиковая катушка - диаметр щеки 250 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 200 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм; - максимальный вес: не более 10 кг. 2. Барабан стальной - диаметр щеки 400 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 245 мм; - диаметр посадочного отверстия 56 мм; - максимальный вес: не более 50 кг. 3. Катушка металлическая - диаметр щеки 500 мм; - диаметр шейки 200 мм; - общая длина катушки 225 мм; - диаметр посадочного отверстия 56 мм; - максимальный вес: не более 250 кг. |  |
|  |  | Скорость намотки провода, не менее 100м/мин. |  |
|  |  | Предпочтительно автоматическое устройство для снятия барабана на уровень пола. |  |
|  |  | Пневматический зажим для фиксации заготовки при останове линии, замены барабана. |  |
|  |  | Раскладка должна быть ровной, без перепутывания витков. Шаг раскладки: 0,10 – 7,50 мм. Дискретность шага: 0,1 мм. |  |
|  |  | Встроенный электромеханический измеритель длины (энкодер). Погрешность: не более 0,5%. Материал роликов счетного устройства должен обеспечивать целостность изоляции перематываемого изделия. |  |
|  |  | Механические отрезные ножницы для заготовки. |  |
|  |  | Зажим барабана: механический. |  |
|  |  | Усилие тяги барабаном должно обеспечить весь диапазон изготавливаемой продукции. |  |
|  |  | Сервопривод вращения барабана. |  |
|  |  | Защитный кожух устройства. |  |
|  | 6.3 Бухтовочное устройство | Количество: 1шт. |  |
|  |  | Тип: бухтонамточное устройство. |  |
|  |  | Сервопривод вращения бухты. |  |
|  |  | Ручной механизм крепления (зажима/разжима) бухты. |  |
|  |  | Размеры бухты: - наружный диаметр: 100 - 300 мм; - высота: 75 мм; - внутренний диаметр: 50 -150 мм; - максимальный вес: 15 кг. |  |
|  |  | Защитный кожух устройства. |  |
|  | 6.4 Прочее | Управление устройствами контроля в линии должно выполняться с центральной панели управления. |  |
|  |  | Комплект ЗИП на 1 год эксплуатации оборудования. Перечень ЗИП и стоимость указать в технико-коммерческом предложении. |  |
|  |  | Комплект необходимого инструмента для поддержания технологического процесса (спец. ключи, спец. инструмент). |  |
| 7 | Средства автоматизации и механизации |  |  |
|  | - Средства автоматизации и механизации процесса | Узлы линии должны быть укомплектованы кнопками аварийного останова. |  |
|  |  | Контроль значения давления воздуха в системе при работающей линии и остановка линии при падении давления воздуха до критического минимума. |  |
|  |  | Автоматическая намотка заготовки по заданной длине. |  |
|  |  | Остановка линии в случае обрыва, обнаружения дефекта поверхности, окончания заготовки. Должно быть предусмотрено звуковое и световое устройство оповещение при проверке целостности изделия на предмет обрыва или электрической связи между жилами (прозвонка). |  |
| 8 | Система управления линией |  |  |
|  | - Система управления линией |  | - Шкафы питания и распределения электроэнергии; - шкафы управления электроприводами; - центральная панель управления линией и пульты управления для каждой технологической единицы оборудования (для каждого устройства линии); - локальные системы управления и контроля, входящие в состав технологического оборудования линии. |
|  |  |  | Управление линией от центральной панели и локальных пультов управления устройств линии с необходимыми органами/элементами управления (сенсорная панель, переключатели, кнопки, тумблеры, потенциометры и т.п.) и устройствами организации интерфейса человек/машина. |
|  |  |  | Система управления должна обеспечивать безопасную работу линии. |
|  | - Функции управления линией |  | Сбор и индикация фактических технологических параметров устройств линии. |
|  |  |  | Управление режимом работы линии и командами для устройств. |
|  |  |  | Функции синхронизации и контроля приводов устройств, входящих в состав линии. |
|  |  |  | Графический интерфейс пользователя, с необходимыми параметрами и индикациями состояния - обязательно русифицированный. В качестве второго (дополнительного) языка интерфейса должен быть английский. |
|  |  |  | Система управления должна обеспечить запись, хранение и отображение журнала событий (технологических, предупредительных, аварийных, а также действий оператора и параметров линии) с глубиной архивации не менее 6-ти месяцев. |
|  |  |  | Предусмотреть организацию бесперебойного электропитания для вычислительных средств системы управления, обеспечивающую их работоспособность в течении не менее 30 минут после отключения основного источника энергии. |
|  |  |  | Установленная мощность приводных систем должна обеспечивать динамические повышения нагрузки при пуске и останове линии, и во всем диапазоне автоматического регулирования требуемых параметров линии, для обеспечения долговечности электротехнического оборудования и надёжности в процессе отработки технологических режимов. |
|  |  |  | Для привода устройств в линии использовать двигатели переменного тока с частотным регулированием. |
|  |  |  | Все надписи, обозначения, сообщения, предупреждения и т.п., в т.ч. на полях экранов системы визуализации, должны быть на русском языке. |
|  |  |  | Система управления должна обеспечивать автоматический (основной) и дистанционный (ручной) режимы работы оборудования (устройств), входящего в состав линии. |
|  |  |  | Все программное обеспечение, используемое в системе управления, не должно содержать ограничений по сроку (времени) использования. |
|  |  |  | В объем поставки включить установочный диск общесистемного и специализированного программного обеспечения, используемого в системе управления. |
|  |  |  | Предпочтительные производители приводов и двигателей на линии – ControlTechniques/LeroySomer, Siemens, исходя из требования унификации используемых на заводе приводов. |
| 9 | Особые условия |  |  |
|  | - Размещение оборудования | Направление линии: уточнить при заключении контракта. |  |
|  | - Нанесение надписей | Оборудование, вся относящаяся к нему техническая документация и инструменты, а также все болтовые разъемные соединения, размеры труб, штуцеров и шпилек и т.п., должны иметь исполнение, маркировку, градуировку, обозначения, выраженные в метрической системе. |  |
|  | - Ограждение рабочих зон | Предоставляется заказчиком по чертежам изготовителя. |  |
|  | - Габарит | Длина линии, не более: 3,0 м. Ширина линии, не более: 2,0 м. Высота линии, не более: 1,5 м. |  |
|  | - Требования к изготовлению | Оборудование, составные части и узлы линии должны быть новыми, сроком изготовления не ранее 2019 г и изготовлены в странах ЕЭС; допускается по согласованию с заказчиком изготовление в иных странах. По согласованию с Заказчиком допускается использовать не ответственные узлы линии, изготовленные в иных странах. |  |
|  | - Упаковка | Должна входить в комплект поставки в объёме, необходимом для безопасной транспортировки оборудования. |  |
|  | - Цвет оборудования | Шкафы управления: серый RAL 7035. Оборудование: синий RAL 5017. Движущиеся, вращающиеся части: жёлтый RAL 1003. |  |
| 10 | Объект строительства | Не требуется. |  |
| 11 | Данные по расходам и подключению оборудования |  |  |
|  | - Требования | Напряжение сети переменного тока:380В (3 фазы) ± 10%, защитное заземление. Промышленная частота: 50±1Гц. Классификация защиты оборудования: IP 54. Электрические шкафы с кондиционированием воздуха. Давление сжатого воздуха: 5-8 bar (от внутризаводской сети). Температура воздуха в помещении: +5÷ +40°С. Относительная влажность: 5÷85%. Требование к шуму: не более 80 дБ (возле пульта управления линией). |  |
|  |  | Мощность оборудования и отдельных его узлов указать в коммерческом предложении. |  |
|  |  | Оборудование должно быть энергоэффективным. |  |
|  |  | Все кабели, за исключением силовых не экранированных, должны быть включены в поставку. Кабели должны быть промаркированы и оконцованы. |  |
| 12 | Комплект поставки документации на русском языке | Вся документация производителя оборудования должна быть на русском языке. Допускается предоставление документации на узлы и механизмы субпоставщиков на английском языке. |  |
|  |  | Паспорта (документация, содержащая основные технические и эксплуатационные характеристики) на каждую единицу оборудования. |  |
|  |  | Инструкции по эксплуатации, с требованиями безопасности. |  |
|  |  | Габаритные и установочные чертежи общего вида линии и основных узлов со спецификацией. |  |
|  |  | Чертежи на инструмент, оснастку (пиноли), содержащие сведения о присоединительных и посадочных размерах, быстро изнашиваемые детали (при наличии таковых), изготавливаемые поставщиком. |  |
|  |  | Кинематические схемы механических передач. |  |
|  |  | Гидравлические и пневматические схемы. |  |
|  |  | Электрические принципиальные схемы системы управления и автоматики, силового электрооборудования. |  |
|  |  | Кабельный журнал. |  |
|  |  | Сертификат, декларация соответствия требованиям ТР ТС 010/2011. |  |
|  |  | Регламент технического обслуживания. |  |
|  |  | Перечень быстро изнашиваемых деталей с указанием их стоимости на момент составления документации (в евро, при наличии таковых); |  |
|  |  | Описание работы систем управления. |  |
|  |  | Резервная копия программного обеспечения (ПО) АСУ ТП; |  |
|  |  | Лицензия на ПО, входящее в систему АСУ ТП (при использовании лицензируемого ПО). |  |
|  |  | Документация на контрольно- измерительные приборы (в объеме, поставляемом производителями приборов). |  |
|  |  | Документация, необходимая для предварительного проектирования размещения оборудования, с указанием характеристик потребления энергоресурсов и нагрузок на фундаменты (фундаментное задание) предоставляется вместе с технико-коммерческим предложением. |  |
|  |  | Документация необходимая для установки линии должна поставляться за 2 месяца до поставки на электронном носителе на русском языке (возможно посредством E-mail). |  |
|  |  | По окончании пусконаладочных работ, должен быть предоставлен резервный «upload» пакет управляющих программ ПЛК, параметров приводов и др., экранов панелей оператора, образ диска главного пульта управления линии. |  |
|  |  | Инструкции оператора должны поставляться на русском языке. |  |
| 13 | Программа приёмочных испытаний |  |  |
|  | - Продукт 1 | Медная токопроводящая жила сечением 0,03 мм2 (7х0,08). Материал изоляции – ленты СКЛФ-4Д Максимальный диаметр: 0,60 мм. Производительность линии указать в коммерческом предложении. |  |
|  | - Продукт 2 | Медная токопроводящая жила сечением 0,35 мм2 (19х0,15). Материал изоляции - ленты фторопласта марки Ф-4. Номинальный диаметр: 1,35 мм. Производительность линии указать в коммерческом предложении. |  |
|  | - Продукт 3 | Скрученная экранированная заготовка в оболочке 3х2,50 мм2. Материал оболочки – пленка ПМФ Номинальный диаметр по оболочке: 7,20 мм. Производительность указать в коммерческом предложении. |  |
| 14 | Гарантия | Минимальный срок гарантии 12 месяцев, с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, или 18 месяцев с даты отметки о получении оборудования на таможенный пост в РФ. |  |
| 15 | Сервис |  |  |
|  | - Сервисное обслуживание | Фирма-изготовитель оборудования должна иметь сервисные центры (сервисных инженеров) на территории РФ, либо гарантировать время прибытия специалиста на объект Заказчика в течении 72 часов с момента вызова заказчиком. |  |
|  |  | Поставщик должен иметь опыт поставок аналогичного оборудования в РФ. |  |
|  |  | К коммерческому предложению приложить референс-лист. |  |
|  | 15.2В стоимость оборудования должны быть включены | Проектирование и доводка линии под условия существующего здания заказчика и требования к размещению. |  |
|  |  | Испытания перед отгрузкой. |  |
|  |  | Проверка (инспекция) монтажа линии на территории заказчика и руководство проектом. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы. |  |
|  |  | Проживание, перелёт и питание специалистов продавца на весь период пусконаладочных работ и обучения персонала заказчика. |  |
| 16 | Инструктаж персонала | Инструктаж персонала заказчика по приемам работы на линии. |  |

Техническое задание подготовил АО «Уралкабель»:

Инженер-технолог                                 _________________________	Е.А. Емелева

Согласовано АО «Уралкабель»:

Главный технолог                                   _________________________	А.С. Папенко

Начальник ц.№22                                   _________________________	В.А. Корляков

Заместитель главного инженера

По техническому развитию                   _________________________	В.А. Бронников

Техническое задание от АО «Уралкабель» утвердил:

Главный инженер                                      _________________________	С.Л. Коптяев

Согласовано ООО «ХКА»:

Заместитель технического директора

_________________________	 И.В. Буров

Согласовано ООО «УГМК-Холдинг»:

Главный специалист ОСОФ                  _________________________

Главный специалист УСП                     _________________________

Главный специалист ОА                        _________________________