ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Станок для перемотки проволоки, стренги и готовой токопроводящей жилы

от «02» апреля 2019 года

| № | Наименование | Поле для заполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| общие сведения |  |  |  |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Уралкабель» 620028, г.Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова, д.2, Тел.:(343) 247-80-00, тел/факс:(343) 247-80-33 E-mail: office@uralcable.ru |  |
|  | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя/представителя Заказчика | Заместитель главного инженера по техническому развитию: Владимир Александрович Бронников, Тел.: (343) 247-80-00 (вн.20-293), Эл. почта: bronnikov_v@uralcable.ru Главный технолог: Александр Сергеевич Папенко, Тел.: (343) 247-80-00 (вн.20-049), Эл. почта: papenko_a@uralcable.ru. |  |
| Информация ОБ ОБЪЕКТЕ |  |  |  |
|  | Объект приобретения | Ст Станок для перемотки проволоки, стренги и готовой токопроводящей жилы – 1 шт. |  |
|  | Основание и срок приобретения | п. ЗИ МО НО НВСС ТПФП 2019г. АО «Уралкабель» |  |
|  | Параметры линии: |  |  |
|  | - Назначение линии | Размотка стренги, проволоки, готовой токопроводящей жилы с просмотром качества. |  |
|  | - Тип линии | Перемоточный станок |  |
|  | - Заготовка | 1. Проволока из меди и медных сплавов, а также с оловянным, серебренным и никелевым покрытием. 2. Стренга из меди и медных сплавов, а также с оловянным, серебренным и никелевым покрытием. 3. Скрученная токопроводящая жила из меди и медных сплавов, а также с оловянным, серебренным и никелевым покрытием. - сечение жилы 0,02 – 2,50 мм2. Кинематическая схема линии должна обеспечивать отсутствие деформации (изменение диаметра) токопроводящей жилы и отдельных проволок в жиле в процессе работы. |  |
|  | 5.4 Скорость линии | Линейная скорость, не менее: 100 м/мин. |  |
| - мае | Состав поставки оборудования |  |  |
|  | - Активное отдающее устройство с регулировкой натяжения | 1. Габаритные размеры тары напольного отдающего устройства Металлическая катушка: - диаметр щеки 200 мм; - диаметр шейки 110 мм; - общая длина катушки 140 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм; Пластиковая катушка - диаметр щеки 250 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 200 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм; Барабан стальной - диаметр щеки 400 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина барабана 245 мм; - диаметр посадочного отверстия 56 мм; Барабан стальной: - диаметр щеки 630мм; - диаметр шейки 355мм; - длина шейки 400мм; - ширина барабана 475мм; - диаметр посадочного отверстия 127мм. 2. Габаритные размеры тары настольного отдающего устройства Металлическая катушка: - диаметр щеки 200 мм; - диаметр шейки 110 мм; - общая длина катушки 140 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм; - максимальный вес: 15 кг. Пластиковая катушка - диаметр щеки 250 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 200 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм. 3. Бухтоотдатчик для проволоки с внутренним диаметром бухты от 150 до 400 мм. Вес бухты не более 100 кг. |  |
|  | 6.2 Перемоточный стан | Горизонтальная станина с двумя работающими независимо друг от друга приводными отдающими и приемными устройствами. С регулируемой и поддерживаемой автоматически в процессе работы (от полной до пустой катушки) системой натяжения для перематываемой жилы и проволоки. Направляющие ролики и глазки керамические. После счетного устройства перед приемным устройством предусмотреть: - место для закрепления тканевого протира; - калибродержатель для калибра диаметром 25 мм, высотой 7 – 8 мм. |  |
|  | 6.3 Приемное устройство | Тип: пинольное. |  |
|  |  | Пневматический или электрический механизм для спуска/подъема и закрепления приемной тары. Загрузка катушки с уровня пола для приемной тары с диаметром щеки от 200 до 630 мм. |  |
|  |  | Механизм раскладки с дискретностью шага 0,05 мм. |  |
|  |  | 1. Тара напольного приемного устройства. Пластиковая катушка - диаметр щеки 250 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина катушки 200 мм; - диаметр посадочного отверстия 36 мм; Барабан стальной - диаметр щеки 400 мм; - диаметр шейки 160 мм; - общая длина барабана 245 мм; - диаметр посадочного отверстия 56 мм; Барабан стальной: - диаметр щеки 630мм; - диаметр шейки 355мм; - длина шейки 400мм; - ширина барабана 475мм; - диаметр посадочного отверстия 127мм. 2. Тара настольного приемного устройства Катушка пластиковая или стальная: - диаметр щеки от 160 до 250 мм; - диаметр шейки от 60 до 190 мм; - общая длина катушки от 96 до 200 мм. |  |
|  | 6.4 Опции | Включить в комплект поставки сварочный аппарат для контактной стыковой сварки, для сварки проволоки диаметром от 0,5 до 1,50 мм и жилы сечением от 0,02 до 2,50 мм2. |  |
|  | 6.5 Прочее | Комплект ЗИП на 1 год эксплуатации оборудования. Перечень ЗИП указать в технико-коммерческом предложении. В нижней части станины станка (под столешницей) предусмотреть место для хранения оснастки. |  |
| 7 | Средства автоматизации и механизации |  |  |
|  | - Средства автоматизации и механизации процесса | На корпусе машины около приемного и отдающего устройств и в рабочей зоне оператора расположить кнопки аварийного останова. |  |
|  |  | Контроль значения давления воздуха в системе при работающей линии. Плавная остановка машины при падении давления воздуха до критического минимума (при устройстве машины на пневмоэлементах). |  |
|  |  | В случае обрыва или схода заготовки (перематываемой проволкои и жилы на приемном или отдающем устройствах) с катушки, машина должна выполнить останов. |  |
|  |  | Автоматическая блокировка защитных ограждений напольного приемного и отдающего устройств при работе машины. |  |
|  | 7.2. Измерительные средства | Встроенный реверсивный счетчик метража с погрешностью 0,5 %. |  |
| 8 | Система управления линией |  |  |
|  | - Система управления линией |  | - Шкафы питания и распределения электроэнергии; - шкафы управления электроприводами; - центральная панель управления линией и пульты управления для каждой технологической единицы оборудования (для каждого устройства линии); - локальные системы управления и контроля, входящие в состав технологического оборудования линии. |
|  |  |  | Управление линией от центральной панели и локальных пультов управления устройств линии с необходимыми органами/элементами управления (сенсорная панель, переключатели, кнопки, тумблеры, потенциометры и т.п.) и устройствами организации интерфейса человек/машина. |
|  |  |  | Система управления должна обеспечивать безопасную работу линии. |
|  | - Функции управления линией |  | Сбор и индикация фактических технологических параметров устройств линии. |
|  |  |  | Управление режимом работы линии и командами для устройств. |
|  |  |  | Функции синхронизации и контроля приводов устройств, входящих в состав линии. |
|  |  |  | Графический интерфейс пользователя, с необходимыми параметрами и индикациями состояния - обязательно русифицированный. В качестве второго (дополнительного) языка интерфейса должен быть английский. |
|  |  |  | Система управления должна обеспечить запись, хранение и отображение журнала событий (технологических, предупредительных, аварийных, а также действий оператора и параметров линии) с глубиной архивации не менее 6-ти месяцев. |
|  |  |  | Предусмотреть организацию бесперебойного электропитания для вычислительных средств системы управления, обеспечивающую их работоспособность в течении не менее 30 минут после отключения основного источника энергии. |
|  |  |  | Установленная мощность приводных систем должна обеспечивать динамические повышения нагрузки при пуске и останове линии, и во всем диапазоне автоматического регулирования требуемых параметров линии, для обеспечения долговечности электротехнического оборудования и надёжности в процессе отработки технологических режимов. |
|  |  |  | Для привода устройств в линии использовать двигатели переменного тока с частотным регулированием. |
|  |  |  | Все надписи, обозначения, сообщения, предупреждения и т.п., в т.ч. на полях экранов системы визуализации, должны быть на русском языке. |
|  |  |  | Система управления должна обеспечивать автоматический (основной) и дистанционный (ручной) режимы работы оборудования (устройств), входящего в состав линии. |
|  |  |  | Все программное обеспечение, используемое в системе управления, не должно содержать ограничений по сроку (времени) использования. |
|  |  |  | В объем поставки включить установочный диск общесистемного и специализированного программного обеспечения, используемого в системе управления. |
|  |  |  | Предпочтительные производители приводов и двигателей на линии – ControlTechniques/LeroySomer, Siemens, исходя из требования унификации используемых на заводе приводов. |
| 9 | Особые условия |  |  |
|  | - Размещение оборудования | Направление линии: уточнить при заключении контракта. |  |
|  | - Нанесение надписей | Оборудование, вся относящаяся к нему техническая документация и инструменты, а также все болтовые разъемные соединения, размеры труб, штуцеров и шпилек и т.п., должны иметь исполнение, маркировку, градуировку, обозначения, выраженные в метрической системе. |  |
|  | - Ограждение рабочих зон | Предоставляется заказчиком по чертежам изготовителя. |  |
|  | - Габарит | Длина линии, не более: 3,0 м. Ширина линии с учетом зоны обслуживания вместе со шкафами управле6ния, не более: 2,0 м. Высота линии, не более: 1,5 м. |  |
|  | - Требования к изготовлению | Оборудование, составные части и узлы линии должны быть новыми, сроком изготовления не ранее 2019 г и изготовлены в странах ЕЭС; допускается по согласованию с заказчиком изготовление в иных странах. По согласованию с Заказчиком допускается использовать не ответственные узлы линии, изготовленные в иных странах. |  |
|  | - Упаковка | Должна входить в комплект поставки в объёме, необходимом для безопасной транспортировки оборудования. |  |
|  | - Цвет оборудования | Шкафы управления: серый RAL 7035. Оборудование: синий RAL 5017. Движущиеся, вращающиеся части: жёлтый RAL 1003. |  |
| 10 | Объект строительства | Не требуется. |  |
| 11 | Данные по расходам и подключению оборудования |  |  |
|  | - Требования | Напряжение сети переменного тока:380В (3 фазы) ± 10%, защитное заземление. Промышленная частота: 50±1Гц. Классификация защиты оборудования: IP 54. Электрические шкафы с кондиционированием воздуха. Давление сжатого воздуха: 5-8 bar (от внутризаводской сети). Температура воздуха в помещении: +5÷ +40°С. Относительная влажность: 5÷85%. Требование к шуму: не более 80 дБ (возле пульта управления линией). |  |
|  |  | Мощность оборудования и отдельных его узлов указать в коммерческом предложении. |  |
|  |  | Оборудование должно быть энергоэффективным. |  |
|  |  | Все кабели, за исключением силовых не экранированных, должны быть включены в поставку. Кабели должны быть промаркированы и оконцованы. |  |
| 12 | Комплект поставки документации на русском языке | Вся документация производителя оборудования должна быть на русском языке. Допускается предоставление документации на узлы и механизмы субпоставщиков на английском языке. |  |
|  |  | Паспорта (документация, содержащая основные технические и эксплуатационные характеристики) на каждую единицу оборудования. |  |
|  |  | Инструкции по эксплуатации, с требованиями безопасности. |  |
|  |  | Габаритные и установочные чертежи общего вида линии и основных узлов со спецификацией. |  |
|  |  | Чертежи на инструмент, оснастку (пиноли), содержащие сведения о присоединительных и посадочных размерах, быстро изнашиваемые детали (при наличии таковых), изготавливаемые поставщиком. |  |
|  |  | Кинематические схемы механических передач. |  |
|  |  | Гидравлические и пневматические схемы. |  |
|  |  | Электрические принципиальные схемы системы управления и автоматики, силового электрооборудования. |  |
|  |  | Кабельный журнал. |  |
|  |  | Сертификат, декларация соответствия требованиям ТР ТС 010/2011. |  |
|  |  | Регламент технического обслуживания. |  |
|  |  | Перечень быстро изнашиваемых деталей с указанием их стоимости на момент составления документации (в евро, при наличии таковых); |  |
|  |  | Описание работы систем управления. |  |
|  |  | Резервная копия программного обеспечения (ПО) АСУ ТП; |  |
|  |  | Лицензия на ПО, входящее в систему АСУ ТП (при использовании лицензируемого ПО). |  |
|  |  | Документация на контрольно- измерительные приборы (в объеме, поставляемом производителями приборов). |  |
|  |  | Документация, необходимая для предварительного проектирования размещения оборудования, с указанием характеристик потребления энергоресурсов и нагрузок на фундаменты (фундаментное задание) предоставляется вместе с технико-коммерческим предложением. |  |
|  |  | Документация необходимая для установки линии должна поставляться за 2 месяца до поставки на электронном носителе на русском языке (возможно посредством E-mail). |  |
|  |  | По окончании пусконаладочных работ, должен быть предоставлен резервный «upload» пакет управляющих программ ПЛК, параметров приводов и др., экранов панелей оператора, образ диска главного пульта управления линии. |  |
|  |  | Инструкции оператора должны поставляться на русском языке. |  |
| 13 | Программа приёмочных испытаний |  |  |
|  | - Продукт 1 | Перемотка медной токопроводящей жилы сечением 0,02 мм2 (7х0,06). С металлической катушки Dщ=200 мм на пластиковую катушку с Dщ=250 мм. Производительность линии указать в коммерческом предложении. |  |
|  | - Продукт 2 | Перемотка медной токопроводящей жилы сечением 0,12 мм2 (24х0,08). С металлической катушки Dщ=200 мм на пластиковую катушку с Dщ=250 мм. Производительность линии указать в коммерческом предложении. |  |
|  | - Продукт 3 | Перемотка медной луженой токопроводящей жилы сечением 2,50 мм2 (19х0,42). С барабана стального Dщ=630 мм на пластиковую катушку с Dщ=400 мм. Производительность линии указать в коммерческом предложении |  |
| 14 | Гарантия | Минимальный срок гарантии 12 месяцев, с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, или 18 месяцев с даты отметки о получении оборудования на таможенный пост в РФ. |  |
| 15 | Сервис |  |  |
|  | - Сервисное обслуживание | Фирма-изготовитель оборудования должна иметь сервисные центры (сервисных инженеров) на территории РФ, либо гарантировать время прибытия специалиста на объект Заказчика в течении 72 часов с момента вызова заказчиком. |  |
|  |  | Поставщик должен иметь опыт поставок аналогичного оборудования в РФ. |  |
|  |  | К коммерческому предложению приложить референс-лист. |  |
|  | - В стоимость оборудования должны быть включены | Проектирование и доводка линии под условия существующего здания заказчика и требования к размещению. |  |
|  |  | Испытания перед отгрузкой. |  |
|  |  | Проверка (инспекция) монтажа линии на территории заказчика и руководство проектом. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы. |  |
|  |  | Проживание, перелёт и питание специалистов продавца на весь период пусконаладочных работ и обучения персонала заказчика. |  |
| 16 | Инструктаж персонала | Инструктаж персонала заказчика по приемам работы на линии. |  |

Техническое задание подготовил АО «Уралкабель»:

Инженер-технолог                                 _________________________	Е.А. Емелева

Согласовано АО «Уралкабель»:

Главный технолог                                   _________________________	А.С. Папенко

Начальник ц.№22                                   _________________________	В.А. Корляков

Заместитель главного инженера

По техническому развитию                   _________________________	В.А. Бронников

Техническое задание от АО «Уралкабель» утвердил:

Главный инженер                                      _________________________	С.Л. Коптяев

Согласовано ООО «ХКА»:

Заместитель технического директора

_________________________	 И.В. Буров

Согласовано ООО «УГМК-Холдинг»:

Главный специалист ОСОФ                  _________________________

Главный специалист УСП                     _________________________

Главный специалист ОА                        _________________________