| Установка свивки проводов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики |  | Параметры |
| 1. | Минимальное значение поперечного сечения обрабатываемого провода |  | не более 0,03 мм² |
| 2. | Максимальное значение поперечного сечения обрабатываемого провода |  | не менее 2,50 мм² |
| 3. | Минимальное количество свиваемых проводов |  | не более 2 шт. |
| 4. | Максимальное количество свиваемых проводов |  | не менее 4 шт. |
| 5. | Регулируемый шаг свивания проводов |  | + |
| 6. | Тип регулирования шага свивания |  | программное |
| 7. | Управление и подготовка программ свивания осуществляется с сенсорного дисплея |  | + |
| 8. | Масса-габаритные характеристики: |  |  |
| 8.1. | Масса |  | не более 250 кг. |
| 8.2. | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.2.1. | Длина |  | не более 1280 мм |
| 8.2.2. | Глубина |  | не более 610 мм |
| 8.2.3. | Высота |  | не более 1700 мм |
| 9. | Электропитание |  | 220 В, 50 Гц |
| 10. | Потребляемая мощность |  | не более 1,5 кВт |
| 11. | Лампа сигнализации готовности работы |  | + |
| 12. | Соответствует техническим регламентам: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |  | + |
| 13. | Максимальный диаметр используемых катушек |  | не менее 125 мм |
| 14. | Укладка свитых проводов: в бухту |  | + |
| 15. | Длина получаемого свитого провода ограничивается только длиной провода на подающих катушках |  | + |
| 16. | Привод катушек: планетарный механизм, предотвращающий деформацию жилы и изоляции провода по оси (перекрутка) |  | + |
| 17. | Ориентация установки |  | вертикальная относительно пола |
| 18. | Исполнение установки |  | напольное |
| 19. | Защитный кожух, оснащенный размыкателями электрической цепи |  | + |
| 20. | Условия эксплуатации оборудования |  |  |
| 21. | Температура в помещении |  | +15…+25°С |
| 22. | Относительная влажность |  | 20-80% без выделения конденсата |