«20» марта 2019г.

Техническое задание на оборудование для перемотки комбинированных материалов

Оборудование предназначено для перемотки  и инспекции комбинированных рулонных материалов из джамбо рола  в рулоны заданной длины.

Режим работы круглосуточный: 24/7.

Климатические условия местности где планируется эксплуатация установки: 185метров над уровнем моря; температурный режим эксплуатации + 15 ≈ +35℃ в помещении, +35 ≈ -35℃ на открытом воздухе. Средняя годовая относительная влажность 75%.

Сжатый воздух от заводской магистрали:  рабочее давление сжатого воздуха ≥0.6-0.8МПА

- допустимое отклонение ±0.1МПА, воздух подготовленный следов влаги и масла нет

Электропитание:  стандартное электрическое напряжение 380V / 3P / 50Hz, - допустимое отклонение -5%～+10%

Общие характеристики:

- Максимальная рабочая ширина материала 1650мм

- Рабочая скорость движения материала 140 - 150 м/мин, регулировка скорости движения материалов оператором в диапазоне 0 – 150 м/мин.

- Автоматическое слежение края материала на размотке.

- Автоматическое натяжение материала на размотке.

- Подъемник для установки рулонов на размотку с уровня пола.

- Система синхронизации скорости и натяжения при перемотке.

- Счетчик метров с контактным колесом, привязка счета к движению материала. Точность счета метров +/- 1мм

- Возможность ручной остановки в любой момент времени, с сохранением в памяти счетчика достигнутой длины наматываемого отрезка материала. Повторный ручной запуск цикла намотки, с возможностью домотки до заданной длины отрезка материала. Возможность принудительного обнуления показания счетчика метров оператором.

- Управление ручной протяжкой материала слева и справа на размоточном узле, а также на намотке – основной пульт управления.

- Автоматическое замедление скорости перед достижением заданной длины отрезка материала (избежание проскока).

- Автоматическая остановка при достижении заданной длины отрезка наматываемого материала.

- Перед намотчиком установлен наклонный просмотровый экран с подсветкой (визуальный контроль качества, осуществляется оператором).

- Намотчик материалов однопостовой. Высота расположения намоточного вала на машине 0,9 – 1м от уровня пола.

- Натяжение на намотчике задается оператором и далее регулируется автоматически.

- Намотка осуществляется на картонную гильзу внутренним диаметром 33 – 40мм установленную на раздувной вал. Намоточный вал крепится консольно со стороны привода, имеет опору со стороны съема готового рулона.

- Намотка оборудована направляющей планкой для ровного отреза материала, осуществляется оператором вручную.

- Намотчик оборудован прижимным сопроводительным валом с регулируемым усилием прижима.

- Управление оборудованием – PLC контроллер, Touch screen дисплей.

Исходные материалы, габариты рулонов:

1. Ширина материала 1600мм

2. намотка на картонную гильзу 76мм.

3. Диаметра исходного рулона 800мм

4. Вес 300кг.

Исходные материалы, состав.

- Нетканый материал спанбонд + пп ламинат + сетка из пленочных пп нитей, общая плотность 80гр/м2

- Полиэетиленовая пленка + пп ламинат + сетка из пленочных пп нитей, общая плотность 100 гр/м2

- Ткань из пленочных пп нитей+ пп ламинат + двухосно ориентированная пп пленка, общая плотность 120гр/м2

- Нетканый материал спанбонд + пп ламинат + сетка из пленочных пп нитей + двухосно ориентированная пп пленка,  общая плотность 130гр/м2

Готовый продукт:

Рулоны материалов:

1. Намотанные по длине из материнского рулона,

2. Длина намотки регулируемая от 35 – 65 м.п.

3. Диаметр намотки материала 150мм  - 300мм.

4. Точность длины намотки +/- 0,05м, смещение по торцам не более +/-2мм.

Схема и принцип работы:

Управление натяжением материала на размотке и намотке, задается оператором, поддерживается машиной в автоматическом режиме.

Возможность остановки и повторного запуска машины в любой момент времени.

Протяжка материала оператором в ручном режиме на фиксированной скорости 5м/мин. производится за счет отдельного электрического выключателя.

- Размотка однопостовая: оборудована, раздувным пневматическим валом для картонной гильзы внутренним диаметром Ø76мм подъемником рулонов с пола, электромагнитной порошковой муфтой с системой автоматической регулировки натяжения материала, системой выравнивания края рулона. Оператор вручную устанавливает рулон материала на раздувной вал, с помощью подъемника устанавливает вал с рулоном на размотчик, заправляет материал через машину.

- Запуск движения материала и остановку производит оператор с помощью электрической педали расположенной на уровне пола.

- Перед намотчиком материал проходит наклонный просмотровый стол с подсветкой, на котором оператор визуально контролирует качество материалов.  В случае обнаружения некачественного материала, оператор в ручном режиме останавливает машину для удаления бракованного участка материала, длина пути остановки машины от рабочей скорости до останова не более 1,5м.

- Намотка на картонную гильзу диаметром 33мм или 40 мм: однопозиционный намотчик (намотка на 1 вал), возможность замены вала с диаметра 40мм на диаметр 33мм.  Система прижима с помощью сопроводительного вала для материала на намотке  (намотка плотная, вал может быть прижат к материалу или сапровождать материал на расстоянии 1мм от поверхности рулона), смещения по торцам допускаются не более +/-2мм. Намотка осуществляется по заданному количеству метража в рулоне готового продукта отклонение от заданной длины не более +/- 50мм, вал для намотки раздувной  - сжатым воздухом (пневмовал). Расположение вала 0,9 – 1м над уровнем пола. Привод намоточного вала слева от оператора, правая сторона вала фиксируется замком – опорой. Во время съема и установки рулона правая сторона вала снимается с фиксатора и на консоли откидывается для съема рулона и установки новой гильзы.

Перед намоточным валом, на расстоянии 250мм от оси намоточного вала, установлена планка для возможности произвести ровный отрез материала. отрез производится оператором вручную.

Техника безопасности:

- Кнопки аварийной остановки оборудования слева и справа на размоточном узле, а также на намотке.

- Защитные заграждения на всех ременных, шестеренчатых и цепных передачах.

Документация:

- Технический паспорт оборудования на русском (английском) языке. Должен включать в себя установочные чертежи оборудования, электрические схемы, пневматические схемы, чертежи узла перфорации. Все чертежи и схемы в формате AutoCad (dwg).

- Инструкция по эксплуатации на русском (английском) языке.

- Инструкция по техническому обслуживанию на русском (английском) языке.

- Инструкция по технике безопасности во время эксплуатации на русском (английском)  языке.

- Паспорта на покупные узлы и комплектующие (электрика, электроника, пневматика).

- Программное обеспечение для PLC контроллера.

Запасные части:

Быстро изнашиваемые детали и материалы на год гарантийной работы.

Инженер по новым технологиям            		                             Тищенко А.О.

ТПФ ООО "Гекса-нетканые материалы"