Техническое задание на поставку и пусконаладочные работы   станка рядовой намотки

| I. Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  | Код ОКПД поставляемого товара | Единица измерения количества поставляемого товара |  |  |  | Количество поставляемого товара |  |  |  |  | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |  |  |  |
| Станок рядовой намотки |  | 28.94.12.140 | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Указывается участником закупки |  |  |  |
| II. Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок предназначен для всех видов рядовой намотки (рядовая, секционная, ортоциклическая, ступенчатая, пирамидальная, коническая, с переменным шагом, ортодоксальная (нестандартная)) с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,05 до 2,4мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Состав, количество и технические характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики (параметры) объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры |  |  |  | Требование |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Размерность |  |
| 1 | Компоновка станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип размещения |  |  |  | точно |  |  | настольный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления ЧПУ на базе ПЛК |  |  |  | точно |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Шт. |
| 2 | Функциональные возможности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный диаметр наматываемого провода |  |  |  |  | не более |  |  | 0,05 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Максимальный диаметр наматываемого провода |  |  |  |  | не менее |  |  | 2,4 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки |  |  |  |  | не более |  |  | 1,5 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Минимальный шаг намотки |  |  |  |  | не более |  |  | 0,001 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Максимальная ширина раскладки |  |  |  |  | не менее |  |  | 400 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Максимальный диаметр каркаса |  |  |  |  | не менее |  |  | 500 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Несоосность вала намотки и задней бабки |  |  |  |  | не более установленного диапазона |  |  | ±0,5 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Расстояние между передней и задней бабкой |  |  |  |  | не менее |  |  | 400 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Кратность счета оборотов |  |  |  |  | Не более |  |  | 0,1 |  |  |  |  | оборот |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды намотки |  |  |  |  | точно |  |  | рядовая, секционная, ортоцикли-ческая, ступенчатая, пирамидаль-ная, коническая, с переменным шагом, ортодоксальная |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип задней бабки |  |  |  |  | точно |  |  | винтовая |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип привода намотки |  |  |  |  | точно |  |  | сервопривод |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип привода раскладки |  |  |  |  | точно |  |  | шаговый двигатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип нитеводителя |  |  |  |  | точно |  |  | под круглый провод |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип смоточного устройства |  |  |  |  | точно |  |  | безынерционное |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжного устройства |  |  |  |  | точно |  |  | фрикционное |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Габариты и вес станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина |  |  | не более |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Ширина |  |  | не более |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Высота |  |  | не более |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | мм |  |
|  | Вес НЕТТО |  |  | не более |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | кг |  |
| 4 | Блок управления ЧПУ на базе ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагональ ЖК-дисплея |  |  | не менее |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | дюйм |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейсы |  |  |  | точно |  |  | USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные возможности |  |  |  | точно |  |  | Файловая система хранения программ намотки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Органы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний пульт |  |  |  | точно |  |  | - управление функциями включение-выключение (start-stop); - регулирования скорости намотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выносная педаль №1 |  |  |  | точно |  |  | - интеллектуальное управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выносная педаль №2 |  |  |  | точно |  |  | - задание направления вращения (прямое/обратное) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клавиатура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Количество кнопок |  |  |  | не менее |  |  | 104 |  |  |  |  | шт |  |  |
|  | # Длина кабеля |  |  |  | не менее |  |  | 1,5 |  |  |  |  | м |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип клавиатуры |  |  |  | точно |  |  | проводная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс |  |  |  | точно |  |  | PS/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мышь оптическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение оптического сенсора |  |  |  | не менее |  |  | 1200 |  |  |  |  | dpi |  |  |
|  | Количество клавиш (включая колесико-кнопку) |  |  |  | не менее |  |  | 3 |  |  |  |  | шт |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс |  |  |  | точно |  |  | USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие колеса прокрутки |  |  |  | точно |  |  | обязательно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Параметры электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность |  |  |  | Не более |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кВт |  |
|  | Допустимые отклонения напряжения |  |  |  | не менее установленного диапазона |  |  | ±10 |  |  |  |  |  | % |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение |  |  |  | точно |  |  | 230 |  |  |  |  |  | В |  |
|  | Частота питания |  |  |  | точно |  |  | 50/60 |  |  |  |  |  | Гц |  |
| IV. Комплектация поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  | Единица измерения |  |
|  | Привод намотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Привод раскладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Задняя бабка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Тормоз электродинамический, электромеханический, программируемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Электронная линейка раскладчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Нитеводитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Защитный экран подвижный, откидной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Система освещения светодиодная вдоль линии движения провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Блок управления ЧПУ на базе ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Моноблок c cенсорным экраном |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Специальное программное обеспечение для намоточных станков с возможностью технической поддержки поставщиком оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Система хранения информации файлового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Компьютерная клавиатура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Компьютерная мышь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Смоточное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Натяжное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Оправка-патрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | шт |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | комплект |  |