Приложение №2

к Договору № ____ от _____________

Комплектация и технические характеристики поставляемого Оборудования

Настольный универсальный намоточный станок для намотки прецизионных электрокатушек - СНП-0,1-150В «Пульсар»

В комплекте:

- привод намотки;

- привод раскладки винтового типа;

- электронная линейка;

- задняя бабка (винтовая);

- электронное натяжное устройство для проводов диаметром в диапазоне 0,02-0,1 мм;

- защитный подвижный откидной/сдвижной экран;

- блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном диагональю 15” под управлением предустановленных лицензионных программ;

- светодиодное освещение зоны намотки;

- педаль «Пуск-Стоп»;

- педаль управления скоростью намотки;

- микроскоп-видеокамера с креплением к станку с выводом изображения на сенсорный экран диагональю 15”;

- стол для размещения намоточного станка;

- компьютерные клавиатура и манипулятор типа «мышь»;

Комплект документации (на русском языке):

Паспорт оборудования;

- Общие указания по технике безопасности;

- Техническое описание (характеристики и конструкция оборудования);

- Электрические схемы;

- Монтажный чертёж и руководство по монтажу;

- Руководство по эксплуатации;

- Инструкция по программированию;

- Сообщения об ошибках;

- Руководство по техническому обслуживанию;

- альбом чертежей и схем;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации на станок;

- формуляр;

- технологическая инструкция на процесс намотки, включающая методику выбора усилия натяжения провода.

- Комплектность станка позволяет производить намотку прецизионных катушек проводами диаметрами в диапазоне 0,005-0,1мм без приобретения дополнительных устройств/приспособлений за исключением оправок для намотки катушек.

- Предлагаемая к поставке модель (марка) станка позволяет производить доукомплектование совместимыми с ним натяжными устройствами для намотки провода диаметра 0,1-0,5 мм.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовые характеристики намоточного станка |  |  |  |
| 1.1 | Диаметр наматываемой проволоки/провода, в диапазоне мм |  |  | 0,005-0,5 |
| 1.2 | максимальный диаметр каркаса, мм |  |  | 100 |
| 1.3 | Тип трансмиссии механизма намотки |  |  | поликлиновый ремень |
| 1.4 | Номинальная скорость вала намотки, об/мин |  | 1 скорости | 1350 |
|  |  |  | 2 скорость | 2950 |
| 1.5 | Номинальный крутящий момент, Н*м |  | 1 скорости | 2,6 |
|  |  |  | 2 скорость | 1,2 |
| 1.6 | Диапазон регулировки скорости вала при намотке, об/мин |  | 1 скорости | 0-1350 |
|  |  |  | 2 скорость | 0-2950 |
| 1.7 | Max задаваемое число витков намотки |  |  | 99999,9 |
| 1.8 | Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) |  |  | Да |
| 1.9 | Наличие электромеханического тормоза |  |  | Да |
| 1.10 | Наличие задней бабки |  |  | Да |
| 1.11 | Кол-во валов намотки |  |  | 1 |
| 1.12 | Max расстояние между передней и задней бабкой, мм |  |  | 170 |
| 1.13 | Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг |  |  | 5 |
| 1.14 | Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м |  |  | 1 |
| 1.15 | Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек |  |  | 0,1 |
| 1.16 | Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м | 1 скорости |  | 0,2 |
|  |  | 2 скорость |  | 0,11 |
| 1.17 | Диапазон регулирования крутящего момента, кг x м |  |  | 0...0,2 |
| 1.18 | Способ регулирования крутящего момента |  |  | Преобразователь частоты |
| 1.19 | Тип двигателя механизма намотки |  |  | Асинхронный |
| 1.20 | Режим работы электродвигателя механизма намотки по ГОСТ IEC 60034-1-2014 |  |  | S1 |
| 1.21 | Мощность двигателя, кВт |  |  | 0,37 |
| 1.22 | Механизм фиксации задней бабки |  |  | ручной |
| 1.23 | Привод пиноли задней бабки |  |  | ручной |
| 1.24 | Допускаемаянесоосность между передней и задней бабкой, мм |  |  | 0,2 |
| 1.25 | Тип датчика счета числа витков |  |  | оптический |
| 1.26 | Дискретность счета числа витков |  |  | 0,1 |
| 1.27 | Тип трансмиссии раскладчика |  |  | винтовая |
| 1.28 | Шаг раскладки, мм/об (вала намотки) в диапазоне |  |  | 0,00002…0,5 |
| 1.29 | Дискретность изменения шага раскладки, мм |  |  | 0,00002 |
| 1.30 | Расстояние перехода между секциями, мм в диапазоне |  |  | 0…50 |
| 1.31 | Max ширина раскладки, мм |  |  | 160 |
| 1.32 | Способ регулировки шага раскладки |  |  | электронный редуктор |
| 1.33 | Наличие электронной линейки раскладчика |  |  | Да |
| 1.34 | Тип двигателя раскладчика |  |  | шаговый |
| 1.35 | Время реверсирования раскладчика, сек |  |  | 0,002 |
| 1.36 | Наличие концевых датчиков (концевиков) |  |  | Да |
| 1.37 | Наличие нитеводителя для провода диаметром (0,005 - 0,5) мм |  |  | Да (допускается использование нескольких нитеводителей для различных диапазонов диаметров провода) |
| 1.38 | Тип размещения |  |  | Настольный |
| 1.39 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |  |  | 1200х800х700 |
| 1.40 | Вес станка, кг |  |  | 50 |
| 1.41 | Наличие защитного экрана |  |  | Да |
| 1.42 | Номинальная потребляемая мощность, кВт |  |  | 0,5 |
| 1.43 | Напряжение, частота питания, В/Гц |  |  | 220±10%/ 50±2% |
| 1.44 | Климатическое исполнение |  |  | УХЛ4.1 |
| 1.45 | Тип блока управления |  |  | с чпу |
| 1.46 | Возможность подключения педали (пуск/стоп) |  |  | Да |
| 1.47 | Возможность подключения педали управления скоростью намотки |  |  | Да |
| 1.48 | Наличие освещения рабочей зоны (освещение пространства между валом намотки и задней бабкой) |  |  | Да |
| 1.49 | Возможность записи данных на ЭВМ |  |  | Да |
| 1.50 | Необходимость фиксации станка |  |  | Нет |
| 1.51 | Необходимость установки станка на виброопоры |  |  | Нет |
| 1.52 | Число операторов необходимых для работы на станке, чел |  |  | 1 |
| 1.53 | Тип вывода данных |  |  | сенсорный экран 15" |
| 1.54 | Количество различных/повторяющихся секций, в диапазоне |  |  | 1…100/1…3000 |
| 1.55 | Наличие натяжного/натяжных устройств провода для диаметров провода в диапазоне 0,005-0,1 мм (допускается использование нескольких натяжных устройств для обеспечения натяжения провода во всем диапазоне наматываемых проводов, а также использование для диапазона проводов (0,005 – 0,02)мм натяжителя типа «войлочная прищепка») |  |  | Да |
| 2 | Характеристики натяжных устройств для диапазона проводов 0,02 – 0,1 мм |  |  |  |
| 2.1 | Тип натяжителя |  |  | электронный |
| 2.2 | Регилируемая сила натяжения провода, гр, в диапазоне |  |  | 3-80 |
| 2.3 | Контроль натяжения во время намотки |  |  | Да |
| 2.4 | Максимальная линейная скорость подачи провода, м/сек |  |  | 1,0 |
| 2.5 | Диапазон толщин наматываемого провода, мм в диапазоне |  |  | 0,02-0,1 |
| 3 | Характеристики микроскопа-видеосистемы |  |  |  |
| 3.1 | Вывод изображения |  |  | На сенсорный экран 15" |
| 3.2 | Разрешение датчика изображения, MPixel |  |  | 5 |
| 3.3 | Разрешение фото (оптическое), Pixel |  |  | 2592х1944VGA |
| 3.4 | Разрешение видео (оптическое), Pixel |  |  | 640х480 AVI |
| 3.5 | Диапазон увеличения общий, крат в диапазоне |  |  | 20-500 |
| 3.6 | Диапазон фокусных расстояний, мм в диапазоне |  |  | 10-300 |
| 3.7 | Наличие регулируемой подсветки |  |  | Да |
| 3.8 | Частота кадров во всем диапазоне разрешений, кадров/сек |  |  | 30 |
| 4 | Оправка для намотки катушки ИБЯЛ.685442.136Э (см. приложение №1) Оправка для намотки катушки предназначена для намотки катушек ИБЯЛ.685442.136Э. Чертежи катушки ИБЯЛ.685442.136Э являются неотъемлемой частью договора (Приложение №1 к Приложению №2). |  |  | 1 шт. |

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «Мир намоточных станков» | ФГУП «СПО «Аналитприбор» |
| Генеральный директор | Главный инженер – заместитель генерального директора |
| ________________/Зенина А.И./ | _______________/Михальченко А.В./ |
| «____»___________201_ г. | «____»___________201_ г. |

Приложение №1

к Приложению №2 договора № ____ от _____________

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «Мир намоточных станков» | ФГУП «СПО «Аналитприбор» |
| Генеральный директор | Главный инженер – заместитель генерального директора |
| ________________/Зенина А.И./ | _______________/Михальченко А.В./ |
| «____»___________201_ г. | «____»___________201_ г. |