## Станок для производства спирально-навивных воздуховодов TF 1500 (КНР)

| Станок (линия) TF-1500 представляет собой комплекс для производства прямых участков спирально-навивных воздуховодов, применяемых при изготовлении систем вентиляции, воздушного отопления и воздухоочистки. Технический процесс состоит из размотки рулонного листового материала, выпрямления листа, формирования «замка» на прокатных роликах, процесс навивки с герметичным закрытием «замка» витого воздуховода и отрезки в нужный размер. Процесс отрезки производится без заусенцев, получаемый край обеспечивает безопасную эксплуатацию. Управление станком для производства спирально-навивных воздуховодов осуществляется от системы ЧПУ. Высокая автоматизация работы линии обеспечивает высокую производительность и надёжность. ### Состав линии TF 1500: - разматыватель штрипса; - устройство протяжки и правки; - прокатные ролики; - дополнительные ролики для рёбер жёсткости; - синхронизированная высокоскоростная фреза для отрезки в нужный размер; - СУ на основе PLC-контроллера Mitsubishi; - выносная панель управления; - приёмный стол с датчиком длины. ### Преимущества и особенности станка TF 1500: - спирально-навивной станок TF 1500 оснащён полужёсткими формирующими кольцами; - счётчик количества произведённых труб; - автоматический отмер длины воздуховода; - плавный пуск и разгон станка; - фальцевый замок высокого качества; - возможность наката рёбер жёсткости; - широкий диапазон диаметров трубы; - высокая и постоянная точность диаметра получаемого воздуховода. ### Технические характеристики станка для производства спирально-навивных воздуховодов TF 1500: Модель; TF 1500. Тип привода; электрический. Диаметр трубы, мм; 80 + 1500. Толщина обрабатываемого материала, мм. - оцинкованная сталь; 0,45 - 1,1. Скорость ленты, м/мин.; 1 - 38. Длина трубы, мм; 100 - 8000. 137 - 140. 5,5. 4,0. 5 - 7. до 850. 380. 2650 х 1550 х 2000. 2 200. ## Узнать цену и условия поставки |  |
| --- | --- |

© ООО «Браво», тел.: 8-800-700-71-97, 495-223-03-77
Контактная информация

### Технические характеристики станка для производства спирально-навивных воздуховодов TF 1500:

| Модель | TF 1500 |
| --- | --- |
| Тип привода | электрический |
| Диаметр трубы, мм | 80 + 1500 |
| Толщина обрабатываемого материала, мм |  |
| - оцинкованная сталь | 0,45 - 1,1 |
| Скорость ленты, м/мин. | 1 - 38 |
| Длина трубы, мм | 100 - 8000 |
| Ширина штрипса, мм | 137 - 140 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность дисковой пилы, кВт | 4,0 |
| Подключение сжатого воздуха, бар | 5 - 7 |
| Масса рулона, кг | до 850 |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры, ДхШхВ, мм | 2650 х 1550 х 2000 |
| Масса станка, кг | 2 200 |