Наматывающий аппарат для базальтовых нитей

Наматывающие аппараты к установкам для получения базальтовых нитей выпускаются как отечественными, так и зарубежными машиностроительными предприятиями.

ОАО «Селивановский машиностроительный завод» совместно с ТЦ «Автоматика» (г. Ковров) разработал и запустил в производство новый наматывающий аппарат НАС-52, предназначенный для вытягивания и намотки базальтовых нитей, состоящих из 100–800 элементарных нитей диаметром 5–13 мкм с нанесенным на поверхность замасливателем.

Изготовленные в настоящее время аппараты НАС-52 работают в цехах по производству базальтовых нитей различных отечественных предприятий (города Дубна, Тверь).

Сравнительные характеристики разработанного наматывающего аппарата и существующих отечественных и зарубежных аналогов представлены в табл.

| Наименование | НАС-52 (Россия) | НАС-5 (Россия) | DS 370-2/2 (Германия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейная плотность нити, текс | 34–170 | 11–280 | 17–4200 |
| Скорость вытягивания, м/мин. | 400–4000 | 1250–4000 | 4000 |
| Производительность, кг/ч | 8–22,4 | 2,3–40 | 13–50 |
| Максимальная масса паковки, кг | До 5 кг | 3кг × 2; 10 кг × 1 | 20 |
| Количество вытягиваемых элементарных волокон, шт. | 100–800 | 100–800 | 100–800 |
| Диаметр элементарных волокон, мкм | 5–13 | 5–13 | 5–13 |
| Частота вращения бобинодержателя, об/мин. | 600–6000 | 1600–6500 | 4300 |
| Диаметр бобинодержателя, мм | 203 | 203 | 300 |
| Максимальный наружный диаметр паковки, мм | 240 | 250 | 380 |
| Нитеноситель | Бумажная манжета | Бумажная манжета | Бумажная манжета |
| Рабочая длина бобинодержателя, мм | 300 | 520 | 340 |
| Длина раскладки нити, мм | 280 | 110, 150, 200 | 200 |
| Количество одновременно получаемых паковок | 1 | 1 или 2 | 4 |
| Тип раскладчика | проволочный | проволочный | проволочный |
| Тип намотки | Послойно-коническая | Послойно-коническая | Послойно-коническая, послойная |
| Габаритные размеры, мм | 1660×860×1160 | 1500×700×1300 | 1950×815×1300 |
| Масса, кг | 1000 | 1250 | 1650 |
| Цена, euro | 20000 | 16000 | 60000 |

Обслуживание наматывающего аппарата НАС-52 значительно упрощается за счет автоматизации ряда технологических процессов получения базальтовых нитей.

Используя в производстве новые аппараты НАС-52, можно существенно облегчить труд операторов, т. к. перезаправка нити, возврат механизма раскладки в исходное положение и ряд других операций выполняются автоматически. На качество получаемых паковок оказывает влияние автоматическое поддержание постоянным расстояния от точки набегания нити на бобину до глазка нитеводителя.
Большим преимуществом является, то, что цена нового наматывающего аппарата НАС-52 значительно меньше не только ранее выпускаемого отечественного наматывающего аппарата НАС-5, но и зарубежного аналога DS 370-2/2 (Dietze&Schell, Германия).

Руководство ОАО «Селивановский машзавод» видит свою главную задачу в том, чтобы поднять качество выпускаемого оборудования на уровень лучших мировых стандартов.