Приложение 1 к договору № 190709-1 от 09.07.19г.
Комплектность намоточного станка СНС-2.2-400 (Л) 

	№ 

п/п
	Комплектность

	1
	
	400

	2
	Механизм намотки
	V

	3
	Стояночный тормоз
	V

	4
	Задняя бабка винтовая 
	V

	5
	Механизм раскладки
	V

	6
	Двойной нитеводитель для лески
	V

	7
	Защитный экран
	V

	8
	Система освещения
	V

	9
	Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15”
	V

	10
	Моноблок (USB, Wi-fi, видеокамера)
	V

	11
	Программное обеспечение    
	V

	12
	Смоточное устройство на две катушки 
	V

	13
	 Оправка под изделие Заказчика (два вала)
	V

	14
	Паспорт на станок, рисунки, схемы
	V


Технические характеристики намоточного станка СНС-2.2-400 (Л)
	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Диаметр наматываемого материала, мм
	0,05-2,0

	2
	Максимальный диаметр каркаса, мм
	280

	3
	Максимальное расстояние между передней и задней бабкой, мм
	420

	4
	Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг
	0,5

	5
	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг
	2

	6
	Диаметр вала намотки, мм
	18

	7
	Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин
	1350(2950*)

	8
	Номинальный крутящий момент, Н×м
	3,8(1,7*)

	9
	Максимальная скорость вала намотки(150Гц) об/мин
	4000(7950*)

	10
	Кратность счета оборотов
	0,1

	11
	Ход пиноли задней бабки, мм
	35**

	*- при втором 
оложении шкивов привода намотки,   **- для задней бабки винтового типа

	12
	Минимальный шаг раскладки, мкм
	0,61

	13
	Ширина раскладки, мм
	400

	14
	Максимальная скорость перемещения механизма раскладки, мм/сек
	100

	15
	Усилие перемещения механизма раскладки, Н
	20

	16
	Тип размещения станка
	настольный

	17
	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм
	1500×1200×800

	18
	Вес станка, кг
	80

	19
	Напряжение/частота питания, В/Гц
	220/50

	20
	Потребляемая мощность, кВт
	0,55

	21
	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	22
	Тип электрозащиты
	IP44


Заказчик _______________Токаревский А.М.   Исполнитель ______________Зенина А.И.
