ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку станка настольного распределенной кольцевой намотки на тороидальные каркасы для АО «КБП».

Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1.

	Намоточный  станок настольный распределительной кольцевой намотки на тороидальные каркасы – СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ»
	Назначение:

Станок должен производить намотку виток к витку, зазоры между витками не более 0,045 мм

Технические характеристики:
1. Диаметр  наматываемого провода с лаковой изоляцией, мм                          0,05 (не более) - 0,2 (не менее)
 2. Минимальный внутренний диаметр катушки 
после намотки, мм                                                       не более 15
3. Диаметр шпули (расчетный), мм                           не более 120

4. Емкость шпули для провода диаметром 0,08 мм, м            
                                                                                       не менее 150

5. Средняя длина одного витка на шпуле (расчетная), мм      
                                                                                       не более  360

6. Номинальная скорость намотки, об/мин               не менее 120 
7. Максимальный диаметр катушки после намотки, мм

                                                                                         не более 45

8. Максимальная высота катушки, мм     
                                                                                         не более 15

9. Ролики раскладчика должны иметь регулируемые ограничители тора в зависимости от его толщины. Регулировка должна производиться в диапазоне от 2 мм (не более) до 8 (не менее) мм

10. Диаметр роликов раскладчика, мм                                 20±10 
11. Максимальная масса катушки после намотки, кг    
                                                                                        не менее 0,5

12. Максимальное тянущее усилие на шестерне, кгс     0,1±0,01
13. Подводимая мощность к механизму 
намотки, кВт                                  0,18 (не менее)-0,37 (не более)
14. Тип двигателя механизма намотки                     электронный
                                                        с регулировкой числа оборотов
15. Тип датчика счетчика витков                                  оптический

16. Дискретность счета числа витков                          не более 0,1
17. Тип трансмиссии раскладчика                                     зубчатая

18. Минимальный шаг раскладки, мм/об              не более 0,0012

19. Регулировка шага раскладки                электронный редуктор

20. Количество приводных роликов раскладчика , шт    
                                                                                           не менее 2

21. Материал роликов раскладчика                     безуглеродистая                         вакуумная резина

22. Наличие электронной линейки раскладчика                         да

23. Тип двигателя раскладчика                                         шаговый

24. Время реверсирования раскладчика (min), сек                1/300

25. Датчик закрытия шпули                                              концевой 
выключатель

26. Функция датчика обрыва провода при намотке 
на шпулю, на тор                                                                        есть
27. Режимы намотки                                старт, намотка, домотка, 
импульсивная намотка

28. Тип размещения                                                       настольный

29. Габаритные размеры Д*Ш*В: механизм 
намотки (расчетные, без натяжного 
устройства и БСУ-0.5), мм                           не более 60*370*270

30. Масса станка с блоком управления, кг                  не более 40

31. Номинальная потребляемая мощность, кВт         не более 0,5

32. Напряжение, частота питания, В/Гц              220±10%/50±2%

33. Тип электрозащиты IP                                                             44

34. Климатическое исполнение                                           УХЛ4.1

35. Тип блока управления                                                      с ЧПУ
Дополнительные требования:
1. Обучение проводится на территории Исполнителя на оборудовании, изготовленном для Заказчика, Заказчик предоставляет необходимые расходные материалы
2. Окончательная приемка проводится на территории Заказчика

3. Предоплата 50%, оставшиеся 50% оплата производится после окончательной приемки оборудования. 
4. Станок считается принятым  после намотки 15 секторов с углом не менее 90 град. на торах, с обеспечением  зазоров между витками не более 0,045 мм. Детали и материалы для приемки предоставляет заказчик.
5. Доставка.
Дополнительные комплектующие:
1. Электронный граммометр

2. Видеокамера с увеличением  не менее 20 крат, с возможностью просмотра процесса намотки на дисплее станка.

3. Педаль «Пуск-Стоп»

	  шт.


	1


	Аналог допустим

	
	Итого
	шт.
	1
	


Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев  от даты ввода в эксплуатацию. 

Дата выпуска не ранее 2018.
При поставке Товара должны быть приложены оригиналы следующих документов: товарная накладная и счет-фактура, паспорт и сертификат качества
Поставляемый Товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. 

Качество поставляемого Товара не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. 

Товар поставляется в упакованном виде  в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. 

Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям  завода-изготовителя. 
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация: 
- Наименование Товара. 
- Количество в упаковке. 

- Товарный знак завода-изготовителя. 

- Страна-производитель. 

- Дата, месяц, год изготовления. 

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока. 

Все инструкции на русском языке.
Начальник цеха №4



                                                                  


                                
А.В.Танаев
