ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на автоматический станок намотки тороидальных(кольцевых) ленточных сердечников для трансформаторов тока.

- Заказчик: ОАО « Самарский трансформатор» ,цех №1.

- Наименование оборудования: автоматический станок намотки тороидальных(кольцевых) ленточных сердечников для трансформаторов тока.

- Материал : сталь электротехническая лента 0,3х250-1-Н-ЭТ-Б-3408 ГОСТ21427.1-83 порезанная в рулоны  с наружным диаметром Д=500÷700 мм, внутренним диаметром  d=190мм или 450 мм и шириной В=10….75мм.Толщина ленты электротехнической стали 0,27 мм, 0,3 или 0,35мм

- Размеры тороидальных(кольцевых) ленточных сердечников :

Диаметр внутренний тороидального сердечника:  d= минимум 30мм

Диаметр наружный  тороидального сердечника:   Д= максимум 140мм.

Высота тороидального сердечника:  В= минимум  10мм, максимум 75 мм.

5.Технология намотки тороидального сердечника: порезанную в рулон сталь на ширину 10…75мм установить на разматыватель. Загрузка вручную. Зажать рулон стали на разматывателе по внутреннему диаметру. При первой заправке протянуть конец ленты через подающее устройство станка и установить конец ленты в оправку вала станка. Дальнейшая размотка ленты и подача на оправку  выполняется в автоматическом режиме. Выполнить навивку тороидального сердечника  с отрезкой ленты и  закреплением ленты по внутреннему и наружному диаметру сердечника контактной сваркой в одной точке. Допускается прожог не более двух витков. Выполнить станком автоматический съём и складирование сердечника в жёлобе.

6. Технические требования к навитому тороидальному сердечнику : навивка сердечника должна быть плотной, без заусенцев и ступенек. Смещение по торцам сердечника недопустимо. Диаметр точки сварки не более3мм.Точка сварки на наружном диаметре сердечника должна быть от 3..5мм от края ленты. Допускается прожог не более двух витков ленты.

7.Технические требования к автоматическому станку: наличие разматывателя рулона стали с системой торможения и плавного натяжения ленты, система плавной автоматической подачи стали не допускающую растяжение стальной ленты , отрезки, навивки , приварки начала и конца ленты, и плавный сброс сердечника в жёлоб временного хранения. Программное обеспечение станка должно выполнять и хранить в своей памяти до 100программ намотки сердечников. . Питание станка 380В, 50Гц. Работа в три смены.

Комплектность станка: автоматический станок намотки тороидальных(кольцевых) ленточных сердечников -  1штука; разматыватель-1штука; оправка для намотки  сердечников -3штуки; чертежи оправок ; Руководство по эксплуатации на русском языке с комплектом чертежей пневматических и электрических схем и с чертежами быстроизнашиваемых деталей – 1штука; Паспорт станка -1штука;

Гарантия на все составные части станка и разматыватель не менее 3 лет.

8. Поставка станка должна быть в упаковке  позволяющей избегать повреждения в целом или отдельных частей .

9. Технические требования к оправке для навивки сердечников:

1-я оправка должна навивать сердечник   d=40мм;    Д=54 мм    ; В= 35мм

2-я оправка должна навивать сердечник   d=42мм;    Д=54 мм    ;   В=35мм

3-я оправка должна навивать сердечник   d=83мм  ;  Д=115 мм  ;   В= 12,5  мм

Начальник   ОКТ

А.Ю. Савельев     11.08.2014г