Станок рядовой намотки

| № | Наименование параметров | Ед. изм | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики |  |  |  |
| 1.1 | Диаметр наматываемых проводов - наименьший -наибольший | мм мм | 0,01 3,0 | Провод ПЭТВ-2 (провод медный с эмалевой изоляцией) |
| 1.2 | Метод навивки |  | Виток к витку |  |
|  | В процессе намотки должны выполняться переходы: - остановка намотки слоя; - остановка намотки слоя для изоляции пленкой или бумагой; - распределение при выполнении выводов обмотки; - намотка до конца, добавление витков, ручная намотка |  | наличие |  |
| 1.3 | Продольный ход каретки раскладчиков: - наименьший - наибольший | мм мм | 2 310 |  |
| 1.4 | Наибольший диаметр наматываемой катушки, не менее | мм | 280 |  |
| 1.5 | Наибольшая длина наматываемой катушки, не менее | мм | 260 |  |
| 1.6 | Регулировка шага раскладки провода: -наименьший -наибольший | мм мм | 0,001 100 |  |
| 1.7 | Точность шага | мм | до 0,001 |  |
| 1.8 | Точность вращения оси | виток | До 1/10 |  |
|  | Высота центров. Не менее | мм | 225 |  |
|  | Максимальный крутящий момент | Н/м | 20 |  |
|  | Номинальное напряжение, допустимые отклонения | В | 230±10% |  |
|  | Потребляемая мощность, приблизительно | кВт | 1,8 |  |
| 2 | Материалы и конструкция станка: |  |  |  |
| 2.1 | Основание станка, редуктор |  | наличие |  |
| 2.2 | Привод станка на базе электродвигателя |  | наличие |  |
| 2.3 | Передняя бабка |  | наличие |  |
| 2.4 | Траверса- 2 рельса из каленой стали |  | наличие |  |
|  | Механизм раскладки провода с указанием направления намотки: - раскладчик для провода супер облегченной версии - для диапазона проводов | шт мм | 1 0,05-0,5 |  |
| 3 | Комплектации |  |  |  |
| 3.1 | Управление-контроллер, расположенный на подвижном рычаге с возможностью регулирования по положению угла и наклона |  | наличие |  |
| 3.2 | Язык программирования -русский |  | наличие |  |