 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

  «МанометрПро»

Адрес юридический: 213123, Могилёвский район, д. Новое Пашково, ул. Полевая, 35
 Адрес фактический, почтовый: 212008, г.Могилёв, ул. Турова, 5 

Р/с в белорусских рублях: Р/с BY24BELB30121116940020226000;

в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, г.Минск, пр-т Победителей, д.29
                        УНП: 790822108 ОКПО: 300671777000           
«29» августа 2019 г.                                                                                    г. Могилев
              ООО «МанометрПРО» просит предоставить счет или коммерческое предложение на:
Машины для перемотки ассемблированного ровинга из стекловолокна – 8 шт.
Назначение:для перемотки нитей из стекловолокна.
Максимальная суммарная линейная плотность ассемблированного            ровинга:9600 Текс.

Форма.Вид намотки:Цилиндр правильной формы с крестовой намоткой.

Расположение бабаинодержателя: 4 машины – левое расположение 

                                                           4  машины – правое расположение.
Диапазон линейной скорости намотки:100- 500м/мин.
Длина раскладки: 250-260 мм.

Диаметр бобинодержателя: не менее 100 мм.

Вес товарной паковки: не менее 20 кг.

Автоматика управления машиной:

-Должна иметь возможность установки заданной длины нити в паковке.

-Должна иметь возможность задавать требуемую скорость намотки и автоматически поддерживать в процессе намотки.

-Должна иметь возможность подключения шпулярника с датчиком обрыва нитей. Автоматически останавливать аппарат при обрыве нити.

-Должна иметь световую индикацию технологического состояния оборудования.

Материал нитепроводящей гарнитуры: Керамика, металлокерамика, оксид циркония.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

Требования к безопасности: машины должны быть оснащены системой экстренной остановки, а также защитными ограждениями, обеспечивающими безопасность условия труда.
Дополнительные требования: включить в предложение комплект запасных частей (приводные ремни, шкивы, нитепроводящая гарнитура (глазки и др.))

Предоставить ассортимент цены и количество запасных частей, которые будут поставлены с оборудованием для каждой единицы оборудования индивидуально.

[image: image1.png]


САМОВЫВОЗ!!!

Директор                                                                          А.В.Нечипорук 
Менеджер  Гапонова Светлана 

+375-222-72-45-56 т/ф

+375-222-72-42-69

+375-296-310-555

gaponova_ss@holl-company
