Техническое задание

на приобретение намоточного станка

Намоточный станок необходим для:

- Получения рядовой намотки с высокой скоростью и точностью;

- Обеспечения намотки круглых катушек от 0,01 до 2.2 мм, ортоциклической намотки прямоугольных катушек проводом от 0,05 до 1,5мм;

Требования к оборудованию:

1. Технические характеристики

| 1 | Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,01-2,2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | 3 |
| 3 | Минимальный шаг раскладки, мм | 0,00061 |
| 4 | Максимальная ширина раскладки, мм | 300 |
| 5 | Максимальный диаметр каркаса, мм | 280 |
| 6 | Максимальная скорость двигателя намотки, об/мин | 4000 (150Гц) |
| 7 | Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 320 max |
| 8 | Кратность счета оборотов | 0,1 |
| 9 | Ход пиноли задней бабки, мм | 35 |
| 10 | Допускаемая несоосность вала намотки и задней бабки, мм | ±0,5 |
| 11 | Тип размещения станка | настольный |
| 12 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1500×1200×800 |
| 13 | Вес станка, кг | 80 |
| 14 | Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |
| 15 | Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| 16 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 17 | Тип электрозащиты | IP44 |

2. Комплект поставки:

| № | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод намотки асинхронный двигатель | 1 |  |
| 2 | Привод раскладки шаговый двигатель | 1 |  |
| 3 | Задняя бабка винтовая | 1 |  |
| 4 | Стояночный тормоз | 1 |  |
| 5 | Электронная линейка | 1 |  |
| 6 | Нитеводитель под круглый провод | 1 |  |
| 7 | Защитный экран подвижный, откидной | 1 |  |
| 8 | Система освещения | 1 |  |
| 9 | Блок управления ЧПУ | 1 |  |
| 10 | Моноблок c cенсорным экраном 15” (USB, Wi-fi, видеокамера) | 1 |  |
| 11 | Программное обеспечение Winding PLC | 1 |  |  |
| 12 | Файловая система хранения информации | 1 |  |  |
| 13 | Клавиатура с Touchpad | 1 |  |  |
| 14 | Оправка патрон | 1 |  |  |
| 15 | Безынерционное смоточное устройство под катушки К-125 | 1 |  |  |
| 16 | Безынерционное смоточное устройство с направляющим блоком роликов для катушек до 300 мм | 1 |  |  |
| 17 | Фрикционное натяжное устройство | 1 |  |  |
|  | Педаль «пуск/стоп» | 1 |  |  |
|  | Педаль «пуск/стоп» | 1 |  |  |
|  | Оправка под изделие Заказчика | 1 |  |  |
|  | Паспорт на станок (пояснительные рисунки, электрические схемы) | 1 |  |  |
|  | Проведение пусконаладочных работ | 1 |  |  |
|  | Доставка до г. Томск | 1 |  |  |