Таблица №1. Размеры статоров 6-ти дюймового исполнения

| Мощность, kW | Внешний диаметр статора, мм | Внутрен ний диаметр статора, мм | Длин статора, мм | Длина пазов статора, мм | Кол-во пазов, шт | Провод | Диаметр провода, мм | Параллельная обмотка, шт | Производительность, шт/час на любой статор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для водонаполненных электродвигателей погружных насосов AISI 304 – AISI 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | 135 | 68 | 485 | 185 | 24 | ПХВ провод | 1,08 | 1 | 1 |
| 7,5 | 135 | 68 | 565 | 260 | 24 |  | 1,18 | 1 | 1 |
| 9,3 | 135 | 68 | 605 | 300 | 24 |  | 1,3 | 1 | 1 |
| 11 | 135 | 68 | 655 | 360 | 24 |  | 1,4 | 1 | 1 |
| 13 | 135 | 68 | 715 | 420 | 24 |  | 1,6 | 1 | 1 |
| 15 | 135 | 68 | 780 | 480 | 24 |  | 1,8 | 1 | 1 |
| 18,5 | 135 | 68 | 885 | 515 | 24 |  | 1,4 | 1 | 1 |

| Бумага статоров AISI 316 / 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал бумаги | Мощн. эл.двиг, кВт |  | Толщина бумаги, мм |  | Ширина бумаги, AISI 316 / 304, мм |  | Длина бумаги, мм |  |
| Синтофлекс | 5,5 |  | 0,17 |  | 40 / 45 |  | 205 |  |
| антистатический | 7,5 |  |  |  | 40 / 45 |  | 280 |  |
| или | 9,3 |  |  |  | 40 / 45 |  | 320 |  |
|  | 11 |  |  |  | 40 / 45 |  | 380 |  |
|  | 13 |  |  |  | 40 / 45 |  | 440 |  |
| Полипропилен | 15 |  |  |  | 40 / 45 |  | 500 |  |
| антистатический | 18,5 |  |  |  | 40 / 45 |  | 535 |  |
| Клин статоров AISI 316 / 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал клина |  | Мощн. эл.двиг, кВт |  | Толщина клина, мм |  | Ширина клина, мм |  | Длина клина, мм |
| Стеклотекстолит |  | 5,5 |  | 3 |  | 5 |  | 185 |
|  |  | 7,5 |  | 3 |  | 5 |  | 262 |
|  |  | 9,3 |  | 4 |  | 6 |  | 302 |
|  |  | 11 |  | 4 |  | 5,3 |  | 362 |
|  |  | 13 |  | 4 |  | 5,3 |  | 422 |
|  |  | 15 |  | 4 |  | 5,3 |  | 482 |
|  |  | 18,5 |  | 4 |  | 5,3 |  | 517 |

Таблица №2. Размеры статоров 4-х дюймового исполнения

| Мощность, kW | Внешний диаметр статора, мм | Внутрен ний диаметр статора, мм | Длина основы статора, мм | Кол-во пазов, шт | Провод | Диаметр провода, мм | Параллельная обмотка, шт | Производительность, шт/час на любой статор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для маслонаполненных электродвигателей погружных насосов AISI-316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 90 | 50 | 250 | 24 | Медный провод | 0,50х0,60 | 2 | 1 |
| 4 | 90 | 50 | 350 | 18 |  | 0,71 | 2 | 1 |
| 5,5 | 90 | 50 | 462 | 18 |  | 0,63 | 4 | 1 |
| 7,5 | 90 | 50 | 540 | 18 |  | 0,71х3+0,63х1 | 4 | 1 |

| Бумага для статоров AISI-316 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал бумаги | Мощн. Эл.двиг, кВт | Толщина бумаги, мм | Ширина бумаги, мм | Длина бумаги, мм |
| Полипропилен антистатический | 2.2 | 0,17 |  | 252 |
|  | 4 |  |  | 352 |
|  | 5.5 |  |  | 464 |
|  | 7.5 |  |  | 542 |
| Клин для статоров AISI-316 |  |  |  |  |
| Материал клина | Мощн. Эл.двиг, кВт | Толщина клина, мм | Ширина клина, мм | Длина клина, мм |
| Полипропилен антистатический | 2.2 | 0.17 |  | 252 |
|  | 4 |  |  | 352 |
|  | 5.5 |  |  | 464 |
|  | 7.5 |  |  | 542 |

| Мощность, kW | Внешний диаметр статора, мм | Внутрен ний диаметр статора, мм | Длина основы статора, мм | Кол-во пазов, шт | Провод | Диаметр провода, мм | Параллельная обмотка, шт | Производительность, шт/час на любой статор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для маслонаполненных электродвигателей погружных насосов AISI-304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 52 | 300 | 18 | Медный провод | 0,73 | 2 | 1 |
| 4 | 92 | 52 | 402 | 18 |  | 0,67 | 2 | 1 |
| 5,5 | 92 | 52 | 440 | 18 |  | 0,63 | 2 | 1 |
| 7,5 | 92 | 52 | 520 | 18 |  | 0,71 | 2 | 1 |

| Бумага для статоров AISI-304 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал бумаги | Мощн. Эл.двиг, кВт | Толщина бумаги, мм | Ширина бумаги, мм | Длина бумаги, мм |
| Полипропилен антистатический | 3 | 0,17 |  | 302 |
|  | 4 |  |  | 404 |
|  | 5.5 |  |  | 442 |
|  | 7.5 |  |  | 522 |
| Клин для статоров AISI-304 |  |  |  |  |
| Материал клина | Мощн. Эл.двиг, кВт | Толщина клина, мм | Ширина клина, мм | Длина клина, мм |
| Полипропилен антистатический | 3 | 0.17 |  | 302 |
|  | 4 |  |  | 404 |
|  | 5.5 |  |  | 442 |
|  | 7.5 |  |  | 522 |