Приложение № 1

к техническому заданию

на оборудование для силового кабеля

Склада оборудования

и комплектации

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

- Распределительная стойка для бухт с кабелем 6-05 или эквивалент.

Предмет закупки

| № п/п | Наименование оборудования. | Установочные Значения (количество комплектов) | Значения Поставщика (количество комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительная стойка для бухт с кабелем 6-05 или эквивалент (далее – Оборудование) | 18 |  |

Технические данные

| № п/п | Установочные Значения |  |  | Значения Поставщика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предназначен для хранения и размотки бухт |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возможно использовать для хранения и размотки бухт |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Направляющие кольца для каждой бухты |  |  |  |  |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| 3.1 | Максимальная масса одной бухты | не менее |  | кг | 30 |  |
| 3.2 | Максимальный наружный диаметр бухты | не менее |  | мм | 500 |  |
| 3.3 | Максимальный внутренний диаметр бухты | не более |  | мм | 110 |  |
| 3.4 | Количество бухт | точно |  | шт | 6 |  |
| 3.5 | Максимальная высота бухты | не более |  | мм | 220 |  |
| 3.6 | Габаритные размеры в собранном виде | не более |  | мм | 1250х750х1500 |  |
| 3.7 | Масса | не более |  | кг | 45 |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки Оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплектация и оснастка комплекта поставки Оборудования, позволяет в полном объеме производить (осуществлять) работу на оборудовании. | - |  | - | есть |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |
| 5.2 | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |
| 5.3 | Срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не может быть меньше гарантийного срока на Оборудование | точно |  | - | есть |  |
| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |
| 6 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования по качеству оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставщик поставляет новое оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы |  |  |  |  |  |

Услуги/Работы

| № п/п | Наименование | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковка и погрузка |  |  |  |
| 1 | Упаковка и погрузка для обеспечения доставки Оборудования на площадку Покупателя | есть |  |
| Доставка |  |  |  |
| 2 | Доставка Оборудования в г. Большой Камень Приморского края | есть |  |
| Разгрузка |  |  |  |
| 3 | Разгрузка Оборудования на площадке Покупателя | есть |  |
| Монтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж Оборудования, в соответствии с руководством по эксплуатации, включая установку оборудования в проектное положение | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Сборка |  |  |  |
| 5 | Сборка Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Подключение |  |  |  |
| 6 | Подключение Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации к инженерным сетям Покупателя | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 7 | Пусконаладочные работы Оборудования | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Инструктаж |  |  |  |
| 8 | Инструктаж персонала Покупателя по работе, эксплуатации, обслуживанию Оборудования | входит |  |

Требования к Документации

| № п/п | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документация (техническая и иная документация на русском и английском языках (при наличии иностранного оборудования и комплектующих), входящая в комплект поставки для каждой единицы оборудования) |  |
| 2 | Сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копией производителем/первым поставщиком) при наличии данного Оборудования в перечне ТР ТС 010/2011 |  |
| 3 | Технический паспорт согласно ГОСТ 2.610-2006 (Допускается поставка единого документа объединяющего выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006: руководство по эксплуатации; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр; паспорт; гарантийный талон с актом и отметкой предприятия-изготовителя). |  |
| 4 | Копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования по качеству на заводе-изготовителе |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.610-2006 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) |  |
| 6 | Электрическая/гидравлическая/пневматическая/кинематическая схема по ГОСТ 2.109-73 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) в соответствии с конструкцией Оборудования/вспомогательного оборудования. |  |
| 7 | Циклограмма работы программируемого логического контроллера/программируемого реле при наличии в Оборудовании/вспомогательном оборудовании |  |

- Стойка подающая для размотки бухт СРБ-7 или эквивалент

Предмет закупки

| № п/п | Наименование оборудования. | Установочные Значения (количество комплектов) | Значения Поставщика (количество комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка подающая для размотки бухт СРБ-7 или эквивалент (далее – Оборудование) | 1 |  |

Технические данные 1 (одного) комплекта Оборудования

| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Предназначена для размотки бухт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Краткое описание Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность регулировки внутреннего диаметра бухты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Используется в качестве отдающей стойки к станкам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |
|  | Максимальная масса бухты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный внешний диаметр бухты | не менее |  | мм | 700 |  |  |  |
|  | Диапазон регулировки внутреннего диаметра бухты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный | не более |  | мм | 150 |  |  |  |
|  | Максимальный | не менее |  | мм | 700 |  |  |  |
|  | Габаритные размеры | не более |  | мм | 750х750х1200 |  |  |  |
|  | Масса | не более |  | кг | 15 |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Комплектация и оснастка комплекта поставки Оборудования, позволяет в полном объеме производить (осуществлять) работу на оборудовании. | точно |  | - | есть |  |  |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |  |  |
|  | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |  |  |
|  | Срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не может быть меньше гарантийного срока на Оборудование | точно |  | - | есть |  |  |  |
| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Требования по качеству оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик поставляет новое оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы |  |  |  |  |  |  |  |

Услуги/Работы

| № п/п | Наименование | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковка и погрузка |  |  |  |
| 1 | Упаковка и погрузка для обеспечения доставки Оборудования на площадку Покупателя | есть |  |
| Доставка |  |  |  |
| 2 | Доставка Оборудования в г. Большой Камень Приморского края | есть |  |
| Разгрузка |  |  |  |
| 3 | Разгрузка Оборудования на площадке Покупателя | есть |  |
| Монтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж Оборудования, в соответствии с руководством по эксплуатации, включая установку оборудования в проектное положение | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Сборка |  |  |  |
| 5 | Сборка Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Подключение |  |  |  |
| 6 | Подключение Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации к инженерным сетям Покупателя | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 7 | Пусконаладочные работы Оборудования | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Инструктаж |  |  |  |
| 8 | Инструктаж персонала Покупателя по работе, эксплуатации, обслуживанию Оборудования в течении не менее 5 (пяти) дней | входит |  |

Требования Документации

| № п/п | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая и иная документация на русском и английском языках (при наличии иностранного оборудования и комплектующих), входящая в комплект поставки для каждой единицы оборудования |  |
| 2 | Сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копией производителем/первым поставщиком) при наличии данного Оборудования в перечне ТР ТС 010/2011 |  |
| 3 | Технический паспорт согласно ГОСТ 2.610-2006 (Допускается поставка единого документа объединяющего выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006: руководство по эксплуатации; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр; паспорт; гарантийный талон с актом и отметкой предприятия-изготовителя). |  |
| 4 | копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования по качеству на заводе-изготовителе |  |
| 5 | руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.610-2006 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) |  |
| 6 | Электрическая/гидравлическая/пневматическая/кинематическая схема по ГОСТ 2.109-73 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) в соответствии с конструкцией Оборудования. |  |
| 7 | Циклограмма работы программируемого логического контроллера/программируемого реле при наличии в Оборудовании |  |

- Стойка подающая для размотки кабеля с барабанов СРКБ-16 ТДГ или эквивалент

Предмет закупки

| № п/п | Наименование оборудования. | Установочные Значения (количество комплектов) | Значения Поставщика (количество комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка подающая для размотки кабеля с барабанов СРКБ-16 ТДГ или эквивалент (далее – Оборудование) | 1 |  |

Технические данные

| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |
| Предназначена для размотки кабеля (провода, тросса, каната) с кабельных барабанов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приемная стойка оснащена гидравлическим подъемником (домкратом), для подъема и опускания барабанов с кабелем (позволяет производить отмотку кабеля без привлечения грузоподъёмных механизмов) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие колесных опор (позволяет легко перемещать станок) |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Преобразователь частоты (позволяет изменять скорость отмотки кабеля) |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Возможность эксплуатации как внутри помещений, так и в уличных условиях |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Дисковый тормоз |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Наличие колесных опор |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Центрирующие конуса |  |  |  |  |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| 3.1 | Максимальная грузоподъемность | не менее |  | кг | 2000 |  |
| 3.2 | Минимальный типоразмер барабана | не более |  | № | 10 |  |
| 3.3 | Максимальный типоразмер барабана | не менее |  | № | 16 |  |
| 3.4 | Диаметр оси | не более |  | мм | 50 |  |
| 3.5 | Габаритные размеры | не менее |  | мм | 2230х1790х1160 |  |
| 3.6 | Масса | не более |  | кг | 660 |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки Оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплектация и оснастка комплекта поставки Оборудования, позволяет в полном объеме производить (осуществлять) работу на оборудовании. | точно |  | - | есть |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |
| 5.2 | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |
| 5.3 | Срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не может быть меньше гарантийного срока на Оборудование | точно |  | - | есть |  |
| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |
| 6 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования по качеству оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставщик поставляет новое оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы |  |  |  |  |  |

Услуги/Работы

| № п/п |  | Наименование | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Упаковка и погрузка |  |  |
| 2.1 |  | Упаковка и погрузка для обеспечения доставки Оборудования на площадку Покупателя | есть |  |
| 3 |  | Доставка |  |  |
| 3.1 |  | Доставка Оборудования в г. Большой Камень Приморского края | есть |  |
| 4 |  | Разгрузка |  |  |
| 4.1 |  | Разгрузка Оборудования на площадке Покупателя | есть |  |
| 5 |  | Монтаж |  |  |
| 5.1 |  | Монтаж Оборудования, в соответствии с руководством по эксплуатации, включая установку оборудования в проектное положение | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 6 |  | Сборка |  |  |
| 6.1 |  | Сборка Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 7 | Подключение |  |  |  |
| 7.1 |  | Подключение Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации к инженерным сетям Покупателя | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 8 | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 8.1 |  | Пусконаладочные работы Оборудования | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 9 |  | Инструктаж |  |  |
| 9.1 |  | Инструктаж персонала Покупателя по работе, эксплуатации, обслуживанию Оборудования в течении не менее 1 (одного) дня. | входит |  |

Требования к Документации

| № п/п | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая и иная документация на русском и английском языках (при наличии иностранного оборудования и комплектующих), входящая в комплект поставки для каждой единицы оборудования |  |
| 2 | Сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копией производителем/первым поставщиком) при наличии данного Оборудования в перечне ТР ТС 010/2011 |  |
| 3 | Технический паспорт согласно ГОСТ 2.610-2006 (Допускается поставка единого документа объединяющего выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006: руководство по эксплуатации; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр; паспорт; гарантийный талон с актом и отметкой предприятия-изготовителя). |  |
| 4 | копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования по качеству на заводе-изготовителе |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.610-2006 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) |  |
| 6 | Электрическая/гидравлическая/пневматическая/кинематическая схема по ГОСТ 2.109-73 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) в соответствии с конструкцией Оборудования. |  |
| 7 | Циклограмма работы программируемого логического контроллера/программируемого реле при наличии в Оборудовании. |  |

4. Устройство для намотки кабеля УНК-10М7 или эквивалент

Предмет закупки

| № п/п | Наименование оборудования. | Установочные Значения (количество комплектов) | Значения Поставщика (количество комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для намотки кабеля УНК-10М7 или эквивалент (далее – Оборудование) | 1 |  |

Технические данные

| № п/п | Наименование |  |  |  | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предназначен для намотки кабеля (провода, тросса, каната) в бухты |  |  |  | есть |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ручной раскладчик (для более аккуратных бухт) |  |  |  | есть |  |
| 2.2 | Наличие колесных опор (позволяет легко перемещать станок) |  |  |  | есть |  |
| 2.3 | Наличие измерительного узла ИДМ-65 или эквивалент с электронным счетчиком |  |  |  | есть |  |
| 2.4 | Остановка станка при достижении запрограммированной длины |  |  |  | есть |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| 3.1 | Мощность электродвигателя | не менее |  | кВт | 1,1 |  |
| 3.2 | Внутренний диаметр технологического барабана | не более |  | мм | 610 |  |
| 3.3 | Внешний диаметр технологического барабана | не более |  | мм | 1050 |  |
| 3.4 | Максимальный диаметр наматываемого материала | точно |  | мм | 30 |  |
| 3.5 | Максимальная масса бухт | не менее |  | кг | 300 |  |
| 3.6 | Диапазон частоты вращения приводного барабана: |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная | не более |  | об/мин | 10 |  |
|  | Максимальная | не менее |  | об/мин | 60 |  |
| 3.7 | Температурный диапазон работы станка: |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная | не более |  | °C | 0 |  |
|  | Максимальная | не менее |  | °C | 30 |  |
| 3.8 | Напряжение | - |  | В | 230 ± 10% |  |
| 3.9 | Габаритные размеры | не более |  | мм | 1620х1270х1450 |  |
| 3.10 | Масса | не более |  | кг | 170 |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки Оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплектация и оснастка комплекта поставки Оборудования, позволяет в полном объеме производить (осуществлять) работу на оборудовании. | - |  | - | есть |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |
| 5.2 | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно |  | - | входит |  |
| 5.3 | Срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не может быть меньше гарантийного срока на Оборудование | точно |  | - | есть |  |
| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |
| 6 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования по качеству оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставщик поставляет новое оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы |  |  |  |  |  |

Услуги/Работы

| № п/п | Наименование | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковка и погрузка |  |  |  |
| 1 | Упаковка и погрузка для обеспечения доставки Оборудования на площадку Покупателя | есть |  |
| Доставка |  |  |  |
| 2 | Доставка Оборудования в г. Большой Камень Приморского края | есть |  |
| Разгрузка |  |  |  |
| 3 | Разгрузка Оборудования на площадке Покупателя | есть |  |
| Монтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж Оборудования, в соответствии с руководством по эксплуатации, включая установку оборудования в проектное положение, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Сборка |  |  |  |
| 5 | Сборка Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Подключение |  |  |  |
| 6 | Подключение Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации к инженерным сетям Покупателя, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 7 | Пусконаладочные работы Оборудования. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Инструктаж |  |  |  |
| 8 | Инструктаж персонала Покупателя по работе, эксплуатации, обслуживанию Оборудования, в течение не более 1 (одного) дня с даты начала инструктажа. | входит |  |

Требования к Документации

| № п/п | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документация (техническая и иная документация на русском и английском языках (при наличии иностранного оборудования и комплектующих), входящая в комплект поставки для каждой единицы оборудования) |  |
| 2 | Сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копией производителем/первым поставщиком) при наличии данного Оборудования в перечне ТР ТС 010/2011 |  |
| 3 | Технический паспорт согласно ГОСТ 2.610-2006 (Допускается поставка единого документа объединяющего выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006: руководство по эксплуатации; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр; паспорт; гарантийный талон с актом и отметкой предприятия-изготовителя). |  |
| 4 | Копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования по качеству на заводе-изготовителе |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.610-2006 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) |  |

5. Устройство для перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ или эквивалент

Предмет закупки

| № п/п | Наименование оборудования. | Установочные Значения (количество комплектов) | Значения Поставщика (количество комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ или эквивалент (далее – Оборудование) | 1 |  |

Технические данные

| № п/п | Установочные Значения |  |  | Значения Поставщика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Предназначен для намотки кабеля на бухту с помощью технологического барабана |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приемное устройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Кабелеукладчик с механизированным ручным приводом (управляется оператором) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Измеритель длины кабельно-проводниковой продукции ИДМ-65ПВР-М2 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Диаметр приемной оси 48 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Остановка станка при достижении запрограммированной длины. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Подъем барабана производится с помощью гидравлического домкрата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Защита электродвигателя от перегрева, скачков напряжения, короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Требование |  |  |  | Ед. изм. | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| 3.1 | Минимальный размер поднимаемого барабана |  | не более |  |  |  | № | 8 |  |
| 3.2 | Максимальный размер поднимаемого барабана |  | не менее |  |  |  | № | 14 |  |
| 3.3 | Мощность электродвигателя |  | не менее |  |  |  | кВт | 1,5 |  |
| 3.4 | Погрешность измерения длины перематываемого материала |  | точно |  |  |  | % | ±1 |  |
| 3.5 | Диапазон плавно регулируемой частоты вращения приводного барабана: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная |  | не более |  |  |  | об/мин | 3 |  |
|  | Максимальная |  | не менее |  |  |  | об/мин | 57 |  |
| 3.6 | Диапазон диаметров измеряемого материала (кабель, трос и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный |  | не более |  |  |  | мм | 3 |  |
|  | Максимальный |  | не менее |  |  |  | мм | 30 |  |
| 3.7 | Диаметр барабана |  | не более |  |  |  | м | 1,4 |  |
| 3.8 | Ширина барабана |  | не более |  |  |  | м | 1 |  |
| 3.9 | Максимальная масса наматываемого материала на барабан |  | не менее |  |  |  | кг | 1000 |  |
| 3.10 | Максимальная масса наматываемого материала на технологический барабан |  | не менее |  |  |  | кг | 300 |  |
| 3.11 | Температурный диапазон работы станка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная |  | не более |  |  |  | °C | -5 |  |
|  | Максимальная |  | не менее |  |  |  | °C | +32 |  |
| 3.12 | Напряжение |  | - |  |  |  | В | 230 ± 10% |  |
| 3.13 | Масса |  | не более |  |  |  | кг | 400 |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплектация и оснастка комплекта поставки Оборудования, позволяет в полном объеме производить (осуществлять) работу на оборудовании. |  | - |  |  |  | - | есть |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование |  | точно |  |  |  | - | входит |  |
| 5.2 | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование |  | точно |  |  |  | - | входит |  |
| 5.3 | Срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не может быть меньше гарантийного срока на Оборудование |  | точно |  |  |  | - | есть |  |
| № п/п | Установочные Значения |  |  |  | Значения Поставщика |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования по качеству оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Поставщик поставляет новое оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Услуги/Работы

| № п/п | Наименование | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковка и погрузка |  |  |  |
| 1 | Упаковка и погрузка для обеспечения доставки Оборудования на площадку Покупателя | есть |  |
| Доставка |  |  |  |
| 2 | Доставка Оборудования в г. Большой Камень Приморского края | есть |  |
| Разгрузка |  |  |  |
| 3 | Разгрузка Оборудования на площадке Покупателя | есть |  |
| Монтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж Оборудования, в соответствии с руководством по эксплуатации, включая установку оборудования в проектное положение, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Сборка |  |  |  |
| 6 | Сборка Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Подключение |  |  |  |
| 7 | Подключение Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации к инженерным сетям Покупателя, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 8 | Пусконаладочные работы Оборудования, в течение не более 5 (пяти) дней с даты начала проведения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| Инструктаж |  |  |  |
| 9 | Инструктаж персонала Покупателя по работе, эксплуатации, обслуживанию Оборудования в течение не более 1 (одного) дня с даты начала проведения работ. | Входит |  |

Требования к Документации

| № п/п | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документация (техническая и иная документация на русском и английском языках (при наличии иностранного оборудования и комплектующих), входящая в комплект поставки для каждой единицы оборудования) |  |
| 2 | Сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копией производителем/первым поставщиком) при наличии данного Оборудования в перечне ТР ТС 010/2011 |  |
| 3 | Технический паспорт согласно ГОСТ 2.610-2006 (Допускается поставка единого документа объединяющего выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006: руководство по эксплуатации; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр; паспорт; гарантийный талон с актом и отметкой предприятия-изготовителя). |  |
| 4 | Копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования/ вспомогательного оборудования по качеству на заводе-изготовителе |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.610-2006 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) |  |

6. Устройство для размотки кабельных барабанов СРКБ-25-7 ПРГС или эквивалент

Предмет закупки

| № п/п | Наименование оборудования. | Установочные Значения (количество комплектов) | Значения Поставщика (количество комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для размотки кабельных барабанов СРКБ-25-7 ПРГС или эквивалент (далее – Оборудование) | 1 |  |

Технические данные

| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |  |  |  |  |  |
| Предназначено для установки и размотки кабельных барабанов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Описание |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подъем барабана на высоту для размотки осуществляется с помощью гидропривода |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Стойка оснащена тормозом с предварительно установленным тормозным моментом (позволяет подтормаживать барабан во время размотки) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Требование |  | Ед. изм. | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |
| 3.1 | Мощность электродвигателя | не более |  | кВт | 3 |  |  |
| 3.2 | Диаметр оси | не менее |  | мм | 95 |  |  |
| 3.3 | Максимальная грузоподъемность (при диаметре оси 95 мм) | не менее |  | кг | 7000 |  |  |
| 3.4 | Минимальный типоразмер барабана | не более |  | № | 14 |  |  |
| 3.5 | Максимальный типоразмер барабана | не менее |  | № | 25 |  |  |
| 3.6 | Габаритные размеры | не более |  | мм | 2700х2100х1630 |  |  |
| 3.7 | Масса | не более |  | кг | 1050 |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и оснастки Оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплектация и оснастка комплекта поставки Оборудования, позволяет в полном объеме производить (осуществлять) работу на оборудовании. | точно |  | - | есть |  |  |
| 5 | Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование. | точно |  | - |  | входит |  |
| 5.2 | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование. | точно |  | - |  | входит |  |
| 5.3 | Срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не может быть меньше гарантийного срока на Оборудование. | точно |  | - |  | есть |  |
| № п/п | Установочные Значения |  | Значения Поставщика |  |  |  |  |
| 6 | Требования к сроку гарантии |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования по качеству оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставщик поставляет новое оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы |  |  |  |  |  |  |

Услуги/Работы

| № п/п | Наименование | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Упаковка и погрузка |  |  |
| 2.1 | Упаковка и погрузка для обеспечения доставки Оборудования на площадку Покупателя | есть |  |
| 3 | Доставка |  |  |
| 3.1 | Доставка Оборудования в г. Большой Камень Приморского края | есть |  |
| 4 | Разгрузка |  |  |
| 4.1 | Разгрузка Оборудования на площадке Покупателя | есть |  |
| 5 | Монтаж |  |  |
| 5.1 | Монтаж Оборудования, в соответствии с руководством по эксплуатации, включая установку оборудования в проектное положение, в течение не более 5 (пяти) дней с даты выполнения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 6 | Сборка |  |  |
| 6.1 | Сборка Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации, в течение не более 5 (пяти) дней с даты выполнения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 7 | Подключение |  |  |
| 7.1 | Подключение Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации к инженерным сетям Покупателя, в течение не более 5 (пяти) дней с даты выполнения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 8 | Пусконаладочные работы |  |  |
| 8.1 | Пусконаладочные работы Оборудования, в течение не более 5 (пяти) дней с даты выполнения работ. | Входит при необходимости (необходимость указывает Поставщик) |  |
| 9 | Инструктаж |  |  |
| 9.1 | Инструктаж персонала Покупателя по работе, эксплуатации, обслуживанию Оборудования, в течение 1 (одного) дня с даты начала инструктажа. | входит |  |

Требования к Документации

| № п/п | Установочные Значения | Значения Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая и иная документация на русском и английском языках (при наличии иностранного оборудования и комплектующих), входящая в комплект поставки для каждой единицы оборудования |  |
| 2 | Сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копией производителем/первым поставщиком) при наличии данного Оборудования в перечне ТР ТС 010/2011 |  |
| 3 | Технический паспорт согласно ГОСТ 2.610-2006 (Допускается поставка единого документа объединяющего выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006: руководство по эксплуатации; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; формуляр; паспорт; гарантийный талон с актом и отметкой предприятия-изготовителя). |  |
| 4 | Копия сертификата качества, заверенная заводом изготовителем (Акт приёмки ОТК завода изготовителя со штампом ОТК) или свидетельство о приемке Оборудования/ вспомогательного оборудования по качеству на заводе-изготовителе |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.610-2006 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) |  |
| 6 | Электрическая/гидравлическая/пневматическая/кинематическая схема по ГОСТ 2.109-73 (либо в соответствии с требованиями ISO для оборудования иностранного производства) в соответствии с конструкцией Оборудования. |  |
| 7 | Циклограмма работы программируемого логического контроллера/ программируемого реле при наличии в Оборудовании |  |