Опросный лист
	Обмотка номер

Параметры обмотки
	ТИДЖ.671221.009
	ТИДЖ.671221.010
	ТИДЖ.671221.011

	Требуемая производительность, шт/месяц 
	30
	30
	30

	Марка провода 
	ПЭТВ-2-0,45

ТУ 16-705.110-79
	ПЭТВ-2-0,335

ТУ 16-705.110-79
	ПЭТВ-2-0,28

ТУ 16-705.110-79

	Диаметр провода с учетом изоляции, мм 
	0,516
	0,393
	0,334

	Конечные размеры готового изделия, мм
	od
	Ø 69 max
	Ø 69 max
	Ø 52 max

	
	Id
	Ø 27 min
	Ø 40 min
	Ø 26 min

	
	h
	18 max
	28 max
	23 max

	Размеры сердечника до намотки, мм
	od
	Ø 64
	Ø 64
	Ø 50

	
	Id
	Ø 36
	Ø 48
	Ø 30

	
	h
	10
	20
	20

	Остаточный сегмент без обмотки, град.
	
	
	
	

	Число витков
	1000
	2000
	250

	Число слоев
	многослойная
	многослойная
	многослойная

	Направление намотки
	левая
	левая
	левая

	Необходимая длина провода, м
	60
	125
	14

	Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) 
	Виток к витку
	Виток к витку
	равномерно

	Пример типа намотки
	
	Равномерно


[image: image1.png]



	Виток к Витку


[image: image2.png]




	Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.)
	
	
	

	Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)
	Пленка ПЭТ-Э-20х8 ГОСТ 24234-80 - 

3 слоя вполнахлеста
	Пленка ПЭТ-Э-20х8 ГОСТ 24234-80 - 

3 слоя вполнахлеста
	Пленка ПЭТ-Э-20х8 ГОСТ 24234-80 - 

3 слоя вполнахлеста

	Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)
	
	
	


2
ЗАО Предприятие Остек

_1512544537

_1512544505

