| I. Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  | Код ОКПД поставляемого товара |  | Единица измерения количества поставляемого товара | Количество поставляемого товара | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |  |  |  |
| Станок тороидальной намотки |  | 28.94.12.140 |  | штука | 1 | Указывается участником закупки |  |  |  |
| II. Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок для тороидальной намотки предназначен для высококачественной намотки круглых, прямоугольных или овальных сердечников, рассчитан на намотку провода в одну, две или более струй и изолировочной ленты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Состав, количество и технические характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики (параметры) объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры |  | Требование |  | Значение | Размерность |  |  |  |
| 1 | Компоновка станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество комбинируемых намоточных голов, перекрывающее диапазон параметров намотки |  | Не более |  | 2 | шт. |  |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество комбинируемых столов |  | точно |  | 1 | шт. |  |  |  |  |
|  | Контроллер функции программирования и отображения (ПЛК) |  | точно |  | 1 | шт. |  |  |  |  |
|  | Тип размещения |  | точно |  | настольное |  |  |  |  |
| 2 | Функциональные возможности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный диаметр наматываемого провода |  | Не более |  | 0,08 | мм |  |  |  |
|  | Максимальный диаметр наматываемого провода |  | Не менее |  | 1,0 | мм |  |  |  |
|  | Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки |  | Не более |  | 1,5 | мм |  |  |  |
|  | Минимальный шаг намотки |  | Не более |  | 0,001 | мм |  |  |  |
|  | Максимальный шаг намотки |  | Не менее |  | 20 | мм |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды намотки |  | точно |  | Непрерывная, сегментная, реверсивная |  |  |  |  |
|  | Виды раскладки |  | точно |  | по внутреннему диаметру, по внешнему диаметру, распределенная |  |  |  |  |
| 3 | Параметры системы с намоточной головой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный наружный диаметр сердечника после намотки |  | Не более |  | 5 | мм |  |  |  |
|  | Максимальный наружный диаметр сердечника после намотки |  | Не менее |  | 60 | мм |  |  |  |
|  | Максимальная высота сердечника после намотки |  | Не менее |  | 20 | мм |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совместимость с роликовым столом |  | точно |  | да |  |  |  |  |
|  | Тип привода |  | точно |  | сервопривод |  |  |  |  |
|  | Комплектация намоточной головы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство резки провода |  | точно |  | 1 |  |  |  | шт. |
|  | Распределительное устройство для провода |  | точно |  | 1 |  |  |  | шт. |
|  | Устройство открытия магазина |  | точно |  | 1 |  |  |  | шт. |
|  | Магазин (шпуля) |  | точно |  | 1 |  |  |  | шт. |
| 4 | Роликовый стол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиционирование стола по осям |  | точно |  | XY |  |  |  |  |
|  | Тип привода |  | точно |  | сервопривод |  |  |  |  |
|  | Комплектация роликового стола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роликовый стол |  | точно |  | 1 |  |  | шт. |  |
|  | Прижимной ролик сердечника |  | точно |  | 3 |  |  | шт. |  |
|  | Устройство позиционирования сердечника |  | точно |  | 1 |  |  | шт. |  |
| 5 | Параметры электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность |  | не более |  | 1,5 | кВт |  |  |  |
|  | Допустимые отклонения напряжения |  | не менее установленного диапазона |  | ±10 | % |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение |  | точно |  | 230 | В |  |  |  |
|  | Частота |  | точно |  | 50/60 | Гц |  |  |  |
| 6 | Габариты и вес станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина |  | не более |  | 1100 | мм |  |  |  |
|  | Ширина |  | не более |  | 900 | мм |  |  |  |
|  | Вес НЕТТО |  | не более |  | 135 | кг |  |  |  |
| 7 | Контроллер функции программирования и отображения (ПЛК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагональ ЖК-дисплея |  | не менее |  | 12 | дюйм |  |  |  |
|  | Память оперативная |  | не менее |  | 256 | Мб |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение |  | точно |  | подвижный рычаг |  |  |  |  |
|  | Специальные возможности |  | точно |  | - регулирование по положению; - регулирование по углу наклона; - возможность обновления ПО ПЛК; - возможность подключения ПК; - возможность подключения принтера; - возможность вывода данных на дисплей; |  |  |  |  |
|  | Интерфейсы |  | точно |  | USB; Ethernet-Interface 1x10/100Mbit, RJ45, PS/2 |  |  |  |  |
| 8 | Органы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIб. Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний пульт |  | точно |  | - управление функциями включение -выключение (start-stop); - управление скоростью намотки с помощью потенциометра; |  |  |  |  |
| IV. Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Количество |  | Единица измерения |  |  |
|  | Базовая машина с контроллером |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |
|  | Выносной пульт |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |
|  | Намоточная голова |  |  |  | Перекрывающее диапазон параметров намотки |  | шт. |  |  |
|  | Роликовый стол с фиксатором раскрытия |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |
|  | Карта памяти CF |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  |  |  | 1 |  | комплект |  |  |