- Название: Линия наложения спиральной проволочной брони;

- Цель проекта: разработать КТД и приобрести существующую линию;

- Технические требования:

- Направление линии:

- слева на право;

- Отдающее устройство:

- пассивного типа;

- используемый барабан: от № 1000 (DIN 46397) до № 2000 (барабан Томсккабель чертеж № ТК ПРЧ.098.00.000СБ-01);

- вес брутто, кг: 10000;

- Лентообмоточное устройство:

- тип обмотчика: полутангенциальный;

- количество устанавливаемых рулонов, шт: 2;

- материал: полиэстер, ПЭТ, алюмополистер, бумага, пластик, ПВХ, ВБЛ;

- толщина лент, мм: от 0,025 до 0,25;

- материал центра рулона для алюмофлекса: картон или пластик;

- ширина рулона с лентой, мм: от 15 до 60;

- внешний диаметр рулона, мм: 600;

- внутренний диаметр рулона ленты, мм: 76;

- вес рулона, кг: 50;

- максимальная механическая скорость вращения, об/мин: 800;

- шаг обмотки, мм: 10-100;

- регулировка шага: бесступенчатая;

- максимальный диаметр проходного сердечника, мм: 80;

- диапазон натяжений ленты, кг: от 0,5 до 5;

- направление обмотки: S и Z;

- отслеживание окончания и обрыва: автоматически;

- регулировка синхронизации скорости: с ленточной тягой;

- линейная скорость, м/мин: 6;

- Бронеобмотчик спиральной проволочной брони:

- материал: металлическая проволока мягкая и холоднодеформированная пружинная;

- форма проволоки: круглая и плоская;

- диаметр проволоки, мм: от 0,7 до 4;

- несъемная кассета;

- вес брутто кассеты, кг: 600;

- ширина зазора между проволоками, мм: от 0 до 6;

- регулировка зазора: ступенчатая;

- максимальная механическая скорость вращения, об/мин: 600;

- внутренний диаметр спирали, мм: от 3 до 6;

- направление спирали: S и Z;

- отслеживание окончания и обрыва: автоматически;

- регулировка синхронизации скорости: с ленточной тягой;

- Отдельный счетчик метража

- Тяга ленточная:

- максимальная линейная скорость, м/мин: от 0 до 6;

- максимальный диаметр проходного сердечника, мм: 70;

- тяговое усилие, кг: 800;

- точность поддержания шага спирали (электронный вал), мм: 0,1;

- Приемное устройство:

- используемый барабан: от № 1000 (DIN 46397) до № 2000 (барабан Томсккабель чертеж № ТК ПРЧ.098.00.000СБ-01);

- вес брутто, кг: 10000;

- усилие натяжения на приемный барабан, кг: до 500.

Разработчик					________	__________ 	      Газенауэр А.П

дата	   подпись		Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Гл. технолог					________	__________	       Батурин Е.А.

дата	   подпись		Ф.И.О.

Гл. механик					________	__________	       Иванов М.В.

дата	   подпись		Ф.И.О.

Зам. главного инженера по ЭС и ПЭ	________	__________	       Екимов А.В.

дата	   подпись		Ф.И.О.

Зам. генерального директора

по развитию					________	__________	       Стариков А.Н.

дата	   подпись                  Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер					________	__________ 	      Мухортов А.В.

дата	   подпись		Ф.И.О