- Предполагаемый к использованию коптер  - DJI Matrice 600

- Конструкции кабеля для электропитания квадрокоптеров.

Пелен-500 2x0.4-1,5

Кабель электропитания с силовым элементом.

Жилы электропитания: 2 жилы по 0,4 мм кв. Напряжение рабочее до 500В. Передаваемая мощность до 3,5 кВт. Прочность на разрыв до 1,5 кН Масса 1 км - 15 кг. Диаметр внешний 3мм.

Конструкция кабеля концентрическая: центральный силовой элемент (нити из арамидного волокна), два концентрических проводника с промежуточной изоляцией из ПЭТ пленки, внешняя оболочка из полиуретана.

Вторая конструкция с жилами электропитания, силовым элементом и оптоволоконными линиями для передачи данных

Пелен-500 2x0,4+2е2м-1.2

Кабель электропитания с силовым элементом и оптоволоконными элементами.

Жилы электропитания: 2 жилы по 0,4 мм кв. Напряжение рабочее до 500В. Передаваемая мощность до 3,5 кВт.

Оптоволоконные элементы: 2 одномодовых, 2 многомодовых.

Прочность на разрыв до 1,2 кН. Масса 1 км - 19 кг. Диаметр внешний 4 мм.

Конструкция кабеля концентрическая: центральный силовой элемент (прутки из арамидного волокна), оптоволоконные элементы, два концентрических проводника с промежуточной изоляцией из ПЭТ пленки, внешняя оболочка из полиуретана.

- Вращающиеся соединители:

MZ086-P0605-800V(Z2912)(slip ring with OD 86mm,6x5A,800V)

MFO109-P0605-01-FC-01-800V(Z2912)(slip ring with 1 channel single mode fiber optic,FC connector,6x5A,800V,1310nm)