|  |  | Станок для изолировки круговых заготовок катушек статорных обмоток СИСО-1200 |
| --- | --- | --- |

Назначение: обеспечивает качественное наложение корпусной изоляции из слюдинитовидных предварительно пропитанных лент и сухих лент на круговую заготовку, имеющую форму не идеального круга с выступающими выводными концами. Станок накладывает изоляционные материалы на круговые заготовки катушек обмотки статора электродвигателей и генераторов.

| Характеристики изоляционной ленты: |  |
| --- | --- |
| Максимальный внешний диаметр втулки с намотанной лентой, мм | 120 |
| Внутренний диаметр втулки с лентой, мм | 36 |
| Ширина наматываемой ленты, мм | до 20 |
| Характеристики круговой заготовки: |  |
| Условный внутренний диаметр заготовки, мм | 350-1200 |
| Ширина заготовки, мм | 12-60 |
| Высота заготовки, мм | 7-19 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 40 |
| Базовые технические характеристики станка: |  |
| Скорость вращения шпули, об/мин | до 180 |
| Количество изолировочных рулонов на шпуле | 2 |
| Крутящий момент на шпуле, Н*м | 20 |
| Натяжение ленты, кг | до 10 |
| Максимальная скорость раскладки, мм/сек | 100 |
| Максимальное усилие прижимного ролика (при p = 6атм.), кг | 11 |
| Высота подъёма шпули, мм | 110 |

| Общие технические характеристики станка: |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1250*1110*1700 |
| Габаритные размеры стойки с блоком управления (ДхШхВ), мм | 1000х800х1490 |
| Вес станка, кг | 100 |