Требования к перемотчику волоконно-оптических кабелей

- Назначение. Перемотчик предназначен для перемотки и мерной резки волоконно- оптических кабелей. Устройство резки имеется у Заказчика и  в комплект перемотчика не входит.

- Объект перемотки:

Диаметр кабеля минимальный - 2 мм.

Диаметр кабеля максимальный - 17 мм.

Длинна кабеля – от 1 до 2000 м.

Имеется кабель не круглого сечения (чечевичный). В сечении - эллипс. Размер по малой оси 2 мм, размер по большой оси -3,8 мм.

Материал оболочки кабеля – полиэтилен,  поливинилхлорид (ПВХ).

Поставка кабеля на барабанах  тип А  ДАКЖ.303332.02 	или

тип Б ДАКЖ.303332.01. Ссылка:

http://www.tmvos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=195

- Варианты перемотки:

- С барабана А или Б на барабан А или Б;

- С барабана А или Б в бухту;

- Из бухты в бухту;

- Из бухты на барабан А или Б.

- Намотка кабеля :

Вариант 1 – ручная;

Вариант 2 – электропривод.

- Требования к измерительному устройству:

Основные характеристики измерительного устройства в основном соответствуют измерителю длины кабеля (провода, троса) ИДМ-20 с реверсивным счётом.

Желательная точность измерения длинны кабеля,  не хуже - 0,5%.

Необходим аттестат подтверждающий точность контроля длинны кабеля.

Вопросы:    Главный технолог - начальник ОГТ - Кузьмин Валерий Иванович

ЗАО "ЦНИТИ "Техномаш-ВОС"

121108, г. Москва, ул Ивана Франко,4

моб. +7(916)692-48-35

E-mail: v.kuzmin@tmvos.com

Website: http://tmvos.ru/