Техническое задание

на закупку намоточного станка

- Общие сведения

  - Предмет закупки (наименование): намоточный станок;

  - Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012 и наименование предмета закупки в соответствии с ним): 28.99.39.900 «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки»;

  - Объем закупки (в натуральном выражении с указанием единицы измерения): 1 комплект;

  - Оборудование и его комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленными не ранее 2019 г;

- Комплектация намоточного станка

-координатная система с ЧПУ с установленным трактом пропитки нити - 1 шт.

-шпулярник размотки ровинга - 1 шт.

-шкаф электроавтоматики и ЧПУ* - 1 шт.

-паспорт комплекта оборудования            1 шт.

-руководство по эксплуатации - 1 шт.

-комплект сопроводительной документации - 1 шт.

-транспортная упаковка

- Описание предмета закупки

Требуется 4-х координатная схема контроля укладки стеклоровинга (стеклонити). Обязательным требованием является наличие системы контроля степени натяжения нити с учетом остатка материала на бобине. Ванна для связующего, которым пропитывается волокно, должна быть подогреваемая, с возможностью регулировки и поддержания температуры в заданном диапазоне.

Должна быть обеспечена быстрая разборка нитепропиточного тракта для мойки и замены (пополнения) связующего. Материал узлов и агрегатов, сами узлы и агрегаты, непосредственно контактирующие со связующим и волокном, должны быть стойкими к растворителям и (или)иметь защиту от воздействия растворителей и пыли от используемых в производстве волокон.

В комплектацию должно входить устройство продольно-поперечной косослойной намотки (УКППН), автоматическая система регулирования натяжения, различные виды шпулярников. Предусматривается модификация как для работы с нетокопроводящими материалами, так и универсальное исполнение для работы в т.ч. с углеволокном. Станок должен быть оснащен оптической завесой безопасной зоны, пересечение которой приводит к технологическому останову отработки программы, без потери позиции, с возможностью продолжения программы с точки останова. В целях удобства работы станки оснастить передвижными пультами оперативного управления и сдвижными поддонами для сбора связующего. Пиноль задней бабки возможна в исполнение как с ручным поджимом лейнера, так и с использованием электромеханического актуатора. В комплектацию должна входить автоматическая система регулирования натяжения, ИК-подогрев материала на входе, различные виды шпулярников. Станок должен иметь универсальное исполнение для работы с углеволокном. За один слой перекрестной намотки каретка радиальной намотки, согласно управляющей программы, должна наматывать 1, 2, 3 и более тангенциальных слоев. Температуру роликов предлагается измерять пирометрическими датчиками дистанционно, диапазон нагрева 30...240ºС. Станок может оснащаться шпулярниками для ровинга (20-36 посадочных мест). Пульты станка должны быть изготовлены из материалов, стойких к ацетону и связующим смолам, кнопки и органы управления закрыты защитными колпачками, способными выдержать пребывание в ацетоне и прочих растворителях, а так же исключать случайное включение (срабатывание).

Система ЧПУ станка должна иметь следующие функции:

- полнофункциональная клавиатура;

- ЖК экран оборудованный резистивным тачскрином с возможностью управления стилусом;

- иметь возможность установки дополнительных удаленных пультов управления с ЖК-экраном и полноформатной клавиатурой;

- иметь возможность переноса и записи программ по сети, в т.ч. беспроводной;

- ПО ЧПУ обеспечивать нечувствительность к ручным перемещениям и иметь возможность оперативной коррекции начальных точек программы без операции выхода на контур;

- ПО ЧПУ обеспечивать обратную отработку программ при обрыве до места привязки;

- ПО ЧПУ иметь возможность принимать информацию из управляющей программы о заданном натяжении ленты и передавать эту информацию в систему автоматического регулирования натяжения;

- ПО ЧПУ должно иметь возможность завершения кадра по внешнему сигналу для обеспечения оперативного реверса направления движения осей при полуавтоматической подмотке утолщений.

Наряду с программным обеспечением станок должен быть оснащен надежными пылезащищенными шкафами с электроаппаратурой, приводами, сопрягаемыми с ПО в целом. Выбор комплектации должен обеспечивать выполнение оперативного ремонта в случае выхода из строя агрегатов без выполнения объемных настроек, наладок и изменения программного обеспечения.

Основным рабочим органом, от которого зависит качество конечного изделия, является нитепропитывающий тракт. Он определяет качество пропитки нити, степень натяжения нитей и их укладку на лейнер. В таблице указаны наиболее значимые параметры, предполагаемые к реализации в изделии.

| Перечень основных требований к оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1 | Диаметр наматываемых изделий, макс. | мм | 600 |
| 2 | Диаметр наматываемых изделий, мин. | мм | 50 |
| 3 | Диапазон длин наматываемых изделий | мм | 300…3000 |
| 4 | Масса оправки с наматываемым изделием, макс. | кг | 500 |
| 5 | Количество шпинделей | шт (не менее) | 1 |
| 6 | Диаметр патрона переднего шпинделя | мм(не менее) | 250 |
| 7 | Отверстие шпинделя | мм(не менее) | 77 |
| 8 | Конус заднего центра* | Морзе | 4 |
| 9 | Ход каретки, макс. | мм(не менее) | 2760 |
| 10 | Скорость перемещения каретки при намотке | м/мин | 0…60 |
| 11 | Скорость перемещения суппорта при намотке | м/мин | 0…33 |
| 12 | Частота вращения шпинделя при намотке | об/мин | 0…100 |
| 13 | Частота вращения раскладчика при намотке | об/мин | 0…30 |
| 14 | Углы намотки | град | 5…90 |
| 15 | Количество независимо управляемых координат | шт | 4 16 |
| 16 | Точность геодезической укладки ленты | мм | ±0.5 |
| 17 | Точность позиционирования по вращению оправки | град(не хуже) | 0,1 |
| 18 | Точность позиционирования по перемещению каретки | мм(не хуже) | 0,1 |
| 19 | Точность позиционирования по перемещению суппорта | мм(не хуже) | 0,1 |
| 20 | Точность позиционирования по вращению раскладчика | град(не хуже) | 0,01 |
| 21 | Ширина ленты при перекрестной намотке | мм | 4…55 |
| 22 | Натяжение ленты | Н | 10…700 |
| 23 | Тип регулировки натяжения |  | автомат |
| 24 | Количество жгутов в жгутовом шпулярнике | шт | 12 |
| 25 | Температура связующего в ванне | С (град) | 25…80 |
| 26 | Точность поддержания температуры связующего | С (град) | ± 5 |
| 27 | Мощность нагревателя устройства пропиточного | кВт | 1 (± 5%) |
| 28 | Объем ванны пропиточной, с барабаном | л, не менее | 3.0 |
| 39 | Максимальная потребляемая мощность | кВт, не более | 7.5 |
| 30 | Габариты комплекта (ориентировочно) |  |  |
| 31 | - длина | мм | 5000±10% |
| 32 | - ширина, с учетом выноса шпулярника | мм | 5500±10% |
| 33 | - высота | мм | 2000±10% |
| 34 | Масса комплекта, max | кг, не более | 3000 |
| 35 | Срок службы комплекта при 2-х сменной работе | лет, не менее | 7 |

* - Возможна комплектация с электропневматическим узлом перемещения задней бабки с патроном 200 мм

Должна осуществляться регистрация технологических параметров.

Наличие постоянной информации о параметре:

-регулирование температуры нагревателя ровинга перед пропиткой,

-регулирование температуры подогрева лотка сбора связующего

-измерение температуры окружающей среды

-температура связующего ванны. Так же возможна установка следующего опционального оборудования.

Рассмотреть (опционно) возможность подогрева роликов на входе и выходе тракта, электропневматическая задняя бабка, осуществляющая поджим или растяжения изделий, портальный нагреватель изделия.

4. Требования к поставщику

1.1 Поставщик станков должен специализироваться на поставке данного оборудования.

1.2 Гарантировать бездефектную работу поставляемого оборудования, в соответствии с правилами эксплуатации в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в случае установления (обнаружения) дефектов по вине изготовителя произвести замену дефектного оборудования за свой счет.

1.3 Обеспечить гарантийное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования в срок не более 2-х недель при условии наличия необходимых запчастей, после подтверждения наличия дефекта.

1.4 Обеспечить проведение обслуживания и ремонта поставляемого оборудования по окончании гарантийных обязательств, при заключении соответствующего договора.

1.5 Рекомендовать дополнительные опции к данному оборудованию.

1.6 Предоставить сведения о заводе-изготовителе оборудования.

1.7 Предоставить сведения об имеющемся опыте поставки аналогичного технологического оборудования заказчикам за последние три года с указанием контактных телефонов заказчиков. Поставщик оборудования должен предоставить (при необходимости) возможность Заказчику посетить предприятия, использующие в условиях действующего производства оборудование, предлагаемое Поставщиком, для ознакомления с практическим опытом эксплуатации оборудования. Расходы по организации посещения ложатся на Поставщика.

1.8 Указать перечень, количество и назначение предлагаемых в комплекте закупки запасных частей и инструмента для обслуживания и ремонта поставляемого оборудования.

1.9 Все предлагаемое Поставщиком технологическое оборудование должно быть сертифицировано по нормам СЕ и (или) Госстандарта Беларуси, разрешающих применение данного оборудования на территории РБ, а также система менеджмента качества предприятия-производителя должна быть сертифицирована (иметь сертификат) на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008 или ISO/TS 16949-2009 (или более новые версии) подтверждены путем предоставления полного комплекта соответствующих документов;

1.10 Все предлагаемое Поставщиком технологическое оборудование в обязательном порядке должно быть сертифицировано по нормам и требованиям безопасности, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 15.02.2013 г. и др. ТР ТС. Соответствие регламенту должно быть подтверждено Сертификатом соответствия.

5. Требования к технической документации.

Техническая документация на станок должна быть оформлена на русском языке и включать в себя:

- инструкцию по эксплуатации с указанием технических характеристик, порядка работы, обслуживания, хранения, консервации, перечня возможных неисправностей и способов их устранения, правил и указаний по технике безопасности;

- паспорт прибора, устройства или документ его заменяющий;

- гарантийный талон или иной документ о гарантийных обязательствах.

6. Требования надежности.

Срок службы станка при двухсменной работе должен быть не менее 7 лет.

7. Требования к обслуживанию

После доставки оборудования, на место проведения работ выезжает технический специалист для проведения инспекции оборудования, обучения персонала, контрольного запуска и испытания оборудования заказчика.

8. Требования к упаковке

Упаковки должны обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия.

Запасные части должны укладываться в тары, обеспечивающие их сохранность и устанавливаться внутри тары (ящика) станка.

9.Место поставки г. Минск,

10.Срок поставки – 120 дней после авансового платежа.

11.Требования по гарантийным обязательствам

Гарантийный срок – 12 месяцев от даты поставки оборудования (подписания акта приемки);

Обязательство по поставке запасных частей к оборудованию на протяжении не менее 5 лет от даты поставки;

Обязательство по обеспечению гарантийного обслуживания с выездом специалиста на место в течении 30 дней от даты получения письменного запроса от Покупателя.

Наличие руководства по эксплуатации на русском языке.

С уважением, Рудый И.В.,

зам. директора