Технические требования к разработке электроприводного кабельного барабана для смотки/размотки кабеля с автоматическим поддержанием постоянного натяжения

Устройство предназначено для работы в составе комплекса обеспечения кабельного электропитания БПЛА привязного типа и должно обеспечивать автоматическую смотку/размотку кабеля, исключая его провисания и блокировку. Для обеспечения данной функции необходимо в автоматическом режиме обеспечивать натяжение кабеля на уровне заданного оператором порога, соответственно, провисание кабеля приведет к падению натяжения ниже порога и смотке до достижения порога натяжения, напротив, повышение натяжения кабеля выше порогового значения будет означать попытку подъема БПЛА и барабан должен автоматически разматывать кабель до заданного уровня натяжения. Максимальная скороподьемность применяемых типов БПЛА составляет не более 1.5 м/с, что обуславливает значение максимальной скорости смотки/размотки кабеля в автоматическом режиме.

Также, для осуществления сервисных функций, необходимо обеспечить возможность функционирования барабана в ручном режиме, предполагающем выполнение смотки/размотки с постоянной скоростью, заданной оператором, игнорируя текущий уровень натяжения кабеля. Управление смоткой/размоткой в этом случае определяется нажатием и удержанием соответствующей кнопки или подачей управляющего напряжения на соответствующий вход устройства.

В конструктивном отношении устройство может быть реализовано как по принципу вращающегося барабана с кабелем, так и с неподвижным барабаном и вращающейся вокруг него скобой. Первый вариант реализации предполагает использование вращающегося перехода, тип которого определен и указан ниже. При любом варианте реализации должны быть предприняты меры к равномерному заполнению барабана проводом, а при запутывании и невозможности дальнейшей смотки/размотки должен быть сформирован сигнал "Авария" (логический уровень на выходе и статус при опросе системой управления).

Устройство должно иметь возможность сопряжения c системой управления верхнего уровня. Выбор физического интерфейса и логического протокола обмена не является строгим и может быть согласован и изменен на этапе реализации. Для упрощения и унификации системы предлагается использовать либо RS-232, либо непосредственно UART в низкоскоростном режиме. Необходимо обеспечить возможность установки с удаленной системы управления порогового значения натяжения кабеля, режима работы (ручной/автоматический), скорости смотки/размотки в ручном режиме, а также передачу по запросу текущей длины размотанного кабеля и статуса устройства (норма/авария).

Требований по типу электропитания и потребляемой мощности не предъявляется. Возможен как вариант питания от осветительной сети переменного тока, так и от источника(ов) постоянного тока с требуемыми параметрами.

Таким образом, формализуя предъявляемые требования, в функциональном плане устройство должно обеспечивать:

1) размещение на катушке до 110 метров кабеля внешним диаметром 4 мм с максимальным радиусом изгиба 120 мм и массой 15 г/м;

2) автоматическую размотку кабеля при превышении заданного порогового усилия натяжения;

3) автоматическую смотку кабеля при снижении усилия натяжения ниже заданного порогового значения;

4) программную установку по команде удаленной системы управления порогового усилия натяжения кабеля в диапазоне от 200 до 800 грамм, разбитом на 10 позиций;

5) скорость смотки/размотки кабеля до 1.5 м/с;

6) измерение длины размотанного кабеля с точностью +/- 0.5м, и передачу измеренного значения по запросу удаленной системы управления;

7) ручное управление процессом смотки/размотки, где направление вращения катушки задается нажатием и удержанием соответствующей кнопки, а скорость задается программно по команде с удаленной системы управления **;

8) осуществление двустороннего обмена по интерфейсу RS-232 (или непосредственно UART) с удаленной системой управления на скорости 9600 бит/сек (логический протокол согласуется в процессе выполнения работы) **;

Также предъявляются следующие конструктивные требования:

1) габариты устройства не должны превышать 650 х 300 х 250 мм **, при весе до 10 кг **;

2) Элементы конструкции должны выдерживать статическое натяжение троса до 1.5 кН **.

3) при реализации конструкции с вращающимся барабаном подключение кабеля должно осуществляться через комбинированный вращающийся переход MFO109-P0605-01-FC-01-800V(Z2912), фирмы Moflon.

** - нестрогое требование, уточняемое на этапе разработки