	ОАО

«Стерлитамакский 

станкостроительный завод»
	Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ

модели S500U

	
	Руководство по эксплуатации
	S500U.00.000 РЭ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пуско-наладку станка намоточного (1ед.)
Назначение: для рядной намотки присадочной проволоки на кассеты типа К-200, К-300, К-400, D-200, D-300.
Характеристика обрабатываемых деталей

	Максимальная масса детали (бухты)
	200 кг

	Тип заготовки
	Бухта проволоки сварочной

	Максимальный диаметр проволоки
	2,0 мм


Основные технические данные и характеристики

	№ п/п
	Требования / параметры
	Размерность
	Требование
	Значение

	I
	Требования к обрабатываемым деталям (изделиям):

	1
	Обрабатываемые материалы 
	Присадочная проволока из жаропрочных сплавов, титановых сплавов в бухтах (мотках)

	2
	Форма материала
	 Цилиндрическая (проволока)

	3
	Размеры  бухты (мотка) 

	3.1
	Диаметр наружный
	мм
	не более
	900

	3.2
	Высота 
	мм
	не более
	200

	4
	   Масса 
	кг
	не более
	100

	5
	Смена обрабатываемой детали (бухты)
	ручная

	6
	Размеры зоны обработки 

	6.1
	Длина рабочей зоны
	мм
	не менее
	500

	6.2
	Ширина рабочей зоны
	мм
	не менее
	500

	7
	Параметры качества  каждого обрабатываемого материала:

	7.1
	Для материала:


	жаропрочные сплавы на никелевой

основе

	7.1.1
	Шероховатость обработанных поверхностей Ra
	мкм
	не более
	0,4

	7.1.2
	Предельные отклонения по диаметру проволоки
	мм
	в диапазоне
	-0,8….-0,16

	II
	Конструктивные требования к оборудованию:

	8
	Массогабаритные показатели:

	8.1
	Масса
	кг
	не более
	500

	8.2
	Габаритные размеры:

	8.2.1
	Длина
	мм
	не более
	1500

	8.2.2
	Ширина
	мм
	не более
	1400

	8.2.3
	Высота
	мм
	не более
	1500

	9
	Тип компоновки (упрощенная кинематическая схема с указанием взаимного расположения координат и кинематических взаимосвязей между координатами – если есть)
	
[image: image1.png]





	10
	Число координат (осей, степеней подвижности)
	ед.
	точно
	не определено

	11
	Характеристики оборудования:

	11.1
	Диаметр наматываемой проволоки
	мм
	в пределах
	0,8…2,0

	11.2
	Номинальная скорость вала намотки
	об/мин
	точно
	500

	11.3
	Номинальный крутящий момент
	Нм
	точно
	100

	11.4
	Кратность счета оборотов
	
	не менее
	0,1

	11.5
	Минимальный шаг раскладки 
	мкм
	не менее
	0,8

	11.6
	Максимальная ширина раскладки
	мм
	точно
	120

	11.7
	Нагартовка наматываемой проволоки
	
	точно
	наличие

	11.8
	Обезжиривание
	
	точно
	наличие 

	11.9
	Травление титановой проволоки
	
	точно
	наличие

	12
	Рабочие органы оборудования:

	12.1
	Блок управления с сенсорным дисплеем (клавиатура, компьютерная мышь)

	13
	Управление:

	13.1
	Тип (не наименование модели!)
	автоматическое

	III
	 Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования:

	14
	Электропитание:

	14.1
	Тип электропитания
	трехфазное

	14.2
	Номинальное напряжение/частота
	В/Гц
	точно
	380/50

	14.3
	Номинальная подключаемая мощность
	кВт
	не более
	6

	14.4
	Тип электрозащиты
	
	не менее
	IP44

	14.5
	Климатическое исполнение
	
	точно
	УХЛ4

	IV
	 Обеспечение точностных и качественных параметров изготовлений продукции за счет фундамента:

	15
	 Требования к установке:

	15.1
	Тип фундамента
	точно
	не требуется

	15.2
	Толщина пола на месте установки оборудования
	мм
	не менее
	70

	V
	 Комплектация поставки

	16.1
	Механизм намотки
	шт.
	точно
	наличие

	16.2
	Механизм раскладки
	шт.
	точно
	наличие

	16.3
	Механизм формовки
	шт.
	точно
	наличие

	16.4
	Задняя бабка
	шт.
	точно
	наличие

	16.5
	Блок управления с сенсорным дисплеем (клавиатура, компьютерная мышь)
	шт
	точно
	наличие

	16.6
	Оправка под катушку  типа К300
	шт.
	точно
	наличие

	16.7
	Оправка под катушку  типа D300
	шт.
	точно
	наличие

	16.8
	Датчик обрыва
	шт.
	точно
	наличие

	16.9
	Датчик запутывания
	шт.
	точно
	наличие

	16.10
	Защитный экран
	шт.
	точно
	наличие

	16.11
	Педаль «заправка»
	шт.
	точно
	наличие

	16.12
	Техническая документация на русском языке, в том числе:

-Руководство по эксплуатации (включая схемы электрические, кинематические, оптические), паспорт:

– на бумаге

– на электронном носителе
	к-т


	точно
	1

1

	16.13
	Сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат (декларация) соответствия ТР ТС
	к-т
	точно
	наличие

	16.14
	Размоточное устройство
	
	точно
	наличие

	17
	Монтаж и пуско-наладка станка намоточного
	-
	точно
	наличие

	18
	Инструктаж специалистов Заказчика с допуском к обслуживанию станка намоточного
	чел.
	не менее
	8

	19
	Доставка и страхование оборудования до площадки Заказчика (DDP г. Уфа)
	-
	точно
	наличие

	20
	Упаковка станка намоточного
	-
	наличие
	  1 Упаковка должна обеспечивать сох-ранность Оборудования при погрузке-разгрузке грузоподъемным краном.

  2 Упаковочный лист должен быть прикреплен к грузовому месту и должен содержать следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, веc брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).

 Грузовое место должны иметь  допол-нительную маркировку: «Верх! Осто-рожно! Не кантовать!»

	21
	Минимальный срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию
	мес.
	не менее
	12

	22
	Приемка станка намоточного
	-
	точно
	Осуществляется по тестовой намотки титановой и нержавеющей проволоки на территории Заказчика силами Поставщика оборудования

	VI
	Дополнительные требования

	17
	Требования к окраске
	наличие

	18
	Требования к качеству электроэнергии
	-
	точно
	Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах по-казателей качества электроэнергии, рег-ламентируемых ГОСТ Р 32144-2013.

Установленные приемники электри-ческой энергии на поставляемом обо-рудовании, должны соответствовать уровням электромагнитной совмести-мости по ГОСТ Р 32144-2013 и/или ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная сов-местимость технических средств».

	19
	Требования к качеству поставляемого оборудования
	-
	        точно
	Качество и технические характе-ристики поставляемого оборудования    должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а также требованиям, указанным в приложенной технической документации на обор-удование.

Поставщик должен гарантировать:

   – что поставляемое оборудование будет новым, принадлежать ему на праве собственности, свободно от прав третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит;

   – что поставляемое оборудование будет изготовлено, испытано, законсер-вировано, упаковано и маркировано в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, техническими ха-рактеристиками.

	20
	Требования к сервисному обслуживанию


	-
	точно
	Если в течение гарантийного срока обнаружатся неисправность или скры-тые дефекты в поставляемой продукции, Поставщик должен устранить неисправ-ность либо бесплатно заменить неисп-равные узлы или детали. Сроки устране-ния или замены должны быть согласо-ваны с Заказчиком.  

 1 Все необходимые и достаточные сведения, позволяющие выполнить раз-мещение оборудования в цехе .

  1.1  Компоновочные чертежи общего

вида оборудования с указанием разме-ров;

	
	
	
	
	  1.2 Общие схемы расположения элект-рооборудования с  указанием   точек подвода энергоносителей   и   других данных (сечение кабеля и т.д.).

  2 Суммарные сведения о необходимой электрической  мощности, смазочных  масел.

  Требования к качеству и расходу, электроэнергии.

3 Руководство по эксплуатации на каж-дую единицу Продукции, содержащее:

  3.1  Общий  установочный  чертеж  с

указанием   основных    размеров, габа-ритов   и  мест   присоединения  энерго-носителей;

  3.2 Технические характеристики про-дукции в целом и отдельно каждой ее единицы;

	     21
	Перечень технической документации


	к-т
	точно
	  3.3 Принципиальные схемы: карту смазки с указанием применяемых масел, их характеристик, марок, фирм изгото-вителей, аналогов.

  3.4 Спецификацию, смазочного обору-дования, с указанием их типов, размеров и фирм-изготовителей.

   3.5 Спецификацию подшипников ка-чения, подшипников скольжения, уп-лотнений, шарико-винтовых пар, гидро-цилиндров, редукторов, муфт, пневмо-цилиндров, приводных ремней, и других неметаллических изделий, которыми укомплектована Продукция, с указа-нием их типов, размеров и фирм-изготовителей.

    3.6  С каждой единицей Продукции поставляется комплект документации на Электрооборудование. 

	
	
	
	
	   3.6.1  Руководство по эксплуатации:

· Краткая характеристика элект-рооборудования;

· Сведения о системе питания;

· Сведения о первоначальном пуске; 

· Описание режимов работы;

· Сведения о блокировках, сигнализации, защите и заземлении;

· Указание мер безопасности.

  4 Техническая документация в виде эскизов и спецификаций, которая содержит:

	
	
	
	
	  4.1 Спецификации и эскизы узлов с разрезами с указанием регулировок опор при монтаже и демонтаже узла.

  4.2   Спецификации на быстроизнашивающиеся детали в гарантийный период.

  5 Протоколы испытаний Продукции, подписанные специалистами Постав-щика. 

 6 Инструкция по обслуживанию обо-рудования, включая технологические данные его работы, режим работы.

  7   Документация по п.1-2  предоставляется Покупателю в течение 60 календарных дней с момента подписания сторонами Спецификации/ Договора.








Лист 14
Всего листов 99

_1640532023

