Тема: поставка современного и современного оборудования для обмотки высоковольтных силовых трансформаторов для трансформаторов различных типов с силовыми трансформаторами различной мощности в соответствии со следующими техническими условиями:

Первый. Размеры катушек, изготовленных на машине:

- Внутренний диаметр катушки: 505-1436 мм.

- Внешний диаметр катушки: 625 -1464 мм.

- Вес рулона: 350 - 2600 кг.

Высота катушки: 436-2000 мм.

2nd.Technical спецификации медной проволоки, используемой для катушек, изготовленных на машине:

Прямоугольные медные провода (DlN 46434) изолированы многими слоями ползучей бумаги (толщиной 0,076 мм для каждого слоя), используемой для изготовления рулонов, как показано в таблице 2.

Замечания:

- При подаче сырого материала (медной проволоки) из держателя валков сверху в машину в 4 параллельных ряда, держатель рулонов содержит блок управления, установленный рядом с намоточной машиной, для перемещения натяжных конструкций влево и вправо, чтобы медные провода не сгибались во время машины. Операция и размеры барабанов и конструкций натяжения объяснены на Рис. (1) и Рис. (2) ниже.

Седьмой. Поставка следующих частей копья: -

- набор ПЛК (2) (под набором подразумеваются все связанные с электроникой карты, существующие с

средняя единица для ПЛК). ПЛК должен быть программируемым.

- все задвижки, имеющиеся в машине (одна) шт. для каждого типа, в случае

существующих симитаров, это будет (три) шт.

- Все существующие электронные карты в автомате (одна) шт. для каждого типа, в случае существующих аналогичных карт, это будет (три) шт ..

- Альтернативные типы датчиков в машине (один) шт. для каждого типа, в случае существующих аналогичных датчиков, это будет (три) шт.

- Обеспечение всех требований, связанных с эксплуатацией, регулированием и техническим обслуживанием машины.

Электропитание: AC 3-38OV +/- 10%, 50 Гц

Компрессор горизонтального типа Подача воздуха: 5 бар Макс.

Влажность: 95%

Температура окружающей среды: 55 С

Вращение: 8 об. Макс.

Выходной крутящий момент: 420 кг.м Макс.

Двухнаправленный редуктор скорости вращения двигателя, чтобы изменить мощность двигателя для правильного вращения и крутящего момента

- Количество загруженных барабанов - 4 барабана

-статическая нагрузка - не более 800 кг (200к9 х).

-Трансверс диапазон сдвига - 3500 мм

-Производительность напряжения - Максимальное генерируемое напряжение - 150 кг (на один проводник)

(диаметр намотки проводника на барабан 600 мм)

Ограничение натяжения при вращении барабана 30 кг (на один проводник)

(диаметр намотки проводника на барабан 600 мм)

-Тормоз 4х10кг.м

источник переменного тока 380 В и 50 Гц

Применяемые проводники барабана

Величайший наружный диаметр - 600мм.

диаметр вала - 400мм

-диаметр отверстия для вала - 50мм

ширина - 276 мм

-Крутящий момент в отверстии под штифт обеспечивают отверстие диаметром 20 мм. На 80-90 мм от центра барабана.

Вес - 200 кг Макс. (Включая вес проводника).

| Оправка | Длина катушки | Внутренний диаметр | Наружный диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
| Оправка1 | 733-866 | 505-581 | 625-695 |
| Оправка2 | 1044 - 1284 | 672 - 791 | 816 - 950 |
| Оправка3 | 1579- 1664 | 1058 - 1155 | 1241 - 1346 |
| Оправка4 | 435 - 449 | 1331-1436 | 1 359 - 1464 |

многопроволочная система управления

устройство подачи изоляции

Прижимное устройство

Расширение ширины центра

Система управления ЧПУ

Горизонтальный тип

Вместимость

Высота рулона - (1800) мм Макс.

Скорость вращения - (8) об / мин прибл.

Выходной крутящий момент - 144 кг-м, макс.

Вес поддержки - 1250 кг

Расстояние между подшипниками оправки - переменное (1200-2300) мм

Применимый радиус катушки - не более 800 мм.

Источник питания - переменный ток (380 +/- 10%) В и (50 +/- 1) Гц

Двигатель с двумя направлениями вращения

Порошковый тормоз и сцепление

Редуктор скорости: для изменения мощности двигателя для правильного вращения и крутящего момента

- Количество загруженных барабанов - 36 барабанов = 2 уровня x3x6 рядов

-Общая нагрузка - не более 7200 кг. (200 кг х 36)

Применимый проводящий барабан

Величайший внешний диаметр 600 млн

вал 400 мм

-Диаметр отверстия для вала 50мм

-Ширина 276мм

-Крутящий момент в отверстии под штифт обеспечивают отверстие диаметром 20 мм. при назначении (80 - 90) мм от центра барабана.

Вес 200 кг макс. (Включая вес проводника).