УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора –

технический директор

С.В. Чинейкин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку промышленного оборудования

Предмет закупки

Станок намотки проволоки (СНП)

2020 г.

Техническое задание

на поставку станка намотки проволоки (СНП).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные характеристики оборудования

Подраздел 4.2 Требования по надежности

Подраздел 4.3 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Станок намотки проволоки (СНП).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

382000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Намотка кальциевой-инжекционной проволоки (КИП)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки – внутри помещения Температура окружающей среды – от +10 до +40 С0 Режим работы – постоянный

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные характеристики оборудования

Диаметр наматываемой проволоки: 8…16 мм. Скорость намотки: 0,01…1 м/с., не менее 60м/мин Тяговое усилие: не менее 850 кГс. Размеры получаемых бухт: до 600×1300×1300 (Dвн×Dнар×H) Масса получаемых бухт: до 3500 кг. СНП с горизонтальным расположением катушки намотки. СНП должен быть оборудован отдельной приводной клетью обеспечивающей тяговое усилие, синхронизированной с устройством намотки или иметь собственный привод позволяющий производить намотку КИП на катушку. Укладка КИП на катушку должна производиться при помощи подвижной каретки в автоматическом режиме с плотным и ровным расположением витков КИП. Управление СНП должно иметь возможность регулирования скорости намотки КИП с использованием частотного преобразователя, возможности реверсивного движения и кнопки остановки «СТОП», с выводом управляющих органов на панель управления отдельной стойке. Катушки должны быть разборными с возможность снятия бунта КИП, комплекта СГЗП или схемы строповки с элементами строповки на катушке.

Подраздел 4.2 Требования по надежности

Нет дополнительных требований.

Подраздел 4.3 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция сборно-разборная.

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно условиям договора.

Подраздел 4.5 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Нет дополнительных требований.

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

Нет дополнительных требований.

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Обеспечение остановки процесса намотки КИП в случае ее обрыва между подвижной кареткой и катушкой.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

СНП снабдить паспортом, руководством по эксплуатации и ремонту, копиями паспортов и инструкций по эксплуатации на комплектующие. В руководстве по эксплуатации должна быть описана методика проведения технического обслуживания.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Согласно условиям договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Вместе с оборудованием поставляется эксплуатационная документация в соответствии с ГОСТ 2.601-2013.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование автомобильным или ж/д транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в помещении, в упакованном виде до момента проведения монтажных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Во время эксплуатации режим обслуживания периодический.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать требованиям законодательных актов и нормативных документов по ПБ, санитарной и экологической безопасности и охраны труда РФ, снабжено всеми необходимыми блокировками и сигнализацией для нормальной эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Негативные воздействия оборудования на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка в 2020 г. Станок намотки проволоки (СНП) – 1 шт. Катушки для намотки – 2 шт.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся эксплуатационная документация предоставляется на русском языке в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала не требуется.

Начальник цеха №05						                              Р.Р. Абашев