ООО         ”СтандартГран”

ОГРН  1167847140603, ИНН/КПП  7810432058/781601001

Юр.адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, улица Салова, дом 27, литер В1, офис 7.

Почтовый адрес:196657 г. Санкт-Петербург. бульвар Трудящихся 21 оф.55.

Санкт-Петербургский ф-л ПАО АКБ «Связь-Банк». К/сч.30101810200000000759. БИК 044030759

р.с. 40702810000300006183 — руб.     р.с. 40702978500302006183 — транзитный евро,

тел +7 921 4385658, эл.почта: standartgran@mail.ru

г. Санкт-Петербург

17.01.2020.                                                                              Мир Намоточных Станков

Здравствуйте!

Ниже список имеющихся на сегодня проблем с намоточным станком:

- Необходима ранее поврежденная деталь сцепления вала оправки с пневмоцилиндром. Необходимо уменьшить ее на 3-5 мм. Напоминаю мы изготовили у местного токаря эту деталь идентичную старой, но для дальнейшей бесперебойной работы этого узла лучше ее уменьшенный вариант.

- Ролик большой №1 на подаче проволоки, левый. Не проворачивается, вероятно полетел подшипник, есть видео.

- Подшипник на правом валу оправки(биение) отсылали видео.

- Пластины на ножах. протерлись наварные накладки, необходим сменный вариант этих накладок. Наша идея, которую планируем установить 17.01.20 как временную - наварка на накладки гаек и вкручивание в гайку сменных направляющих.

- Сменные уключины (мал) перед рядом прижимных роликов, необходим еще комплект.

- Входящие уключины (большие) необходимо сделать сменными .

- Приёмные поворотные планки (с большим роликом и уключиной) необходимо сместить фиксирующее отверстие под болт для увеличения угла подьема узла.

- При смотке проволоки диаметром 1,0 мм не всегда срабатывает узел фиксатора. Проволока иногда проскальзывает. Т.е. фиксатор срабатывает, но захвата не происходит. Фиксирующая лапа просто скользит по проволоке. Износ?

В процессе эксплуатации выявились желаемые улучшения:

- Жираф на смоточном устройстве. Увеличить на 750 мм путем добавления, наращенного (дополнительного) звена аналогичного имеющемуся и с соединением, например, втулкой с фиксацией с возможностью снимать.. ставить...

- Центральная часть из трубок, увеличить до 1100 мм? ?  (При использовании с удлиненным жирафом…) Возможно ли изготовление их с креплением под один болт?

- Круг, увеличить до 400 мм?

- Опорный круг – изготовить с отверстиями с внутренней резьбой или наваркой гаек снизу для возможности установок центрирующих трубок без подъёма опорного круга.

С уважением,

ООО СтандартГран

Алексей Макаров

+7 (921)4385658