Техническое задание

на станок для намотки полюсных катушек с гибкой на ребро

1. Наименование и область применения

1.1 Станок предназначен для намотки полюсных катушек, имеющих 2 или 4 радиуса закругления в лобовой части. Станок применяется для производства полюсных катушек электрических машин переменного тока и катушек добавочных полюсов машин постоянного тока. Станок производит автоматическую намотку катушек из медной неизолированной шины, изгибая ее на ребро под углом 90° или 180°, обеспечивая высокую геометрическую повторяемость каждого витка.

2. Основание для выполнения работы

2.1 Повышение производительности и конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения технико-экономических показателей производства полюсных катушек и катушек добавочных полюсов.

3. Основные характеристики наматываемых катушек

3.1 Конструктивные особенности исходных материалов:

- Катушки наматываются из медной шины (проволоки) марки ШММ или ПММ по ГОСТ 434-78 с относительным удлинением при пластичной деформации не менее 35-40% (в зависимости от размера и типа).

- Плоские медные шины (соотношение сторон 1:4) поставляются в неотожжённом виде в мерных бухтах с неупорядоченной укладкой.

- Медные шины квадратного или прямоугольного сечения (соотношение сторон 3:4) поставляются в отожженном виде в прутах длиной 6-8 м.п.

3.2 Конструктивные особенности катушек полюса синхронных электрических машин переменного тока:

- Направление намотки: против часовой стрелки.

| Технические данные | Размеры, мм |
| --- | --- |
| Размеры катушки, мм ширина длина Допуск по размеру, мм | 120-500 250-1050 +2-1 |
| Количество витков | 7-60 |
| Сечение провода прямоугольных катушек, мм. Ширина (В) Толщина (А) Максимальное сечение медной шины, мм.2 Минимальный радиус гибки на 90° R, мм. Минимальный радиус гибки на 180° R, мм. | 8-60 2-8 480 25 90 |
| Реверс, кратковременно. | да |
| Допуск смещения витков относительно друг друга: | ± 0,5 мм. |
| Давление заводской системы сжатого воздуха | 0,4-0,6 мПа |
| Допустимое утолщение в радиусных частях катушек: (гофрированность и трещины шины не допускается). | ± 0,15 мм |

4. Условия эксплуатации

4.1 Станок эксплуатируется в помещении  цеха при температуре  22 ±10°С и относительной влажности воздуха 60 ±20 %.

4.2 Эксплуатация станка предусмотрена в две смены при обслуживании одним рабочим.

5. Конструктивные требования к оборудованию

5.1 Конструкция  станка должна предусматривать:

- систему управления с возможностью введения и запоминания параметров гибки для последующего использования;

- активного счетчика витков с цифровой индикацией;

- систему рихтовки и формовки медной шины перед подачей на намотку;

- разматыватель с горизонтальной осью вращения, с устройством фиксации (возможно, разжимным) и торможения, позволяющий устанавливать краном и удерживать бухту меди (вес до 300 кг, внутренний диаметр бухты Ø 350-500мм;

- блок подготовки воздуха с фильтром и влаго – отделителем;

- автоматизированную обрезку медной шины после намотки катушки (опция).

Срок службы станка до первого  ремонта должен быть не менее 10 лет.

Оборудование должно быть с комплектом необходимых приспособлений под размеры шин по запросу Заказчика (согласуется до подписания контракта).

6. Требования к документации:

Вся документация должна быть представлена  на русском языке, включать:

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию станка.

- Паспорт на станок  (включая подробные схемы с описанием).

- Инструкция по настройке станка.

- Перечень быстро изнашиваемых деталей и запасных частей.

- карта смазки, перечень работ и сроки ТО

7. Характеристика электрооборудования

- Вид тока питающей сети                                    переменный, трехфазный

- Частота тока, Гц                                                                              50±1

- Напряжение, В                                                                               380±38

8. Общие требования к оборудованию.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации. Не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, в том числе базовых конструкций станка.

В комплект поставки должны входить запасные и быстроизнашивающиеся части.

9. Доставка и монтаж:

- Доставка, сборка, монтаж и обучение персонала Заказчика производятся Поставщиком оборудования.

- Упаковка, маркировка, консервация должны соответствовать стандартам, установленным к данному виду изделия. Обеспечивать его полную сохранность во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения от повреждений.

- Гарантийный срок не менее 2-х лет.