ПРЕЦИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАМОТКИ СПИРАЛИ.

- Назначение оборудования:

Прецизионная спиральная намоточная установка необходима для прецизионной намотки спирали с использованием вакуумных материалов, таких как вольфрам, молибден, медь OFHC (бескислородная медь с высокой теплопроводностью) и т.  Широкая спецификация и характеристики перечислены ниже.

- Требуемые технические характеристики установки.

| № п/п | Техническая характеристика | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний диаметр спирали (диаметр сердечника ) | мм | 0,5-5 или более широкий диапазон |
| 2 | Положение для удерживания намоточной оправки с диаметром | мм | 0,5-5 или более широкий диапазон |
| 3 | Положение для удерживания спиральной оправки | - | цанговый патрон или прецизионный самоцентрирующийся патрон |
| 4 | Винтовая подача | мм | а) 0,1 мм до 4 мм или более широкий диапазон b) обеспечение возможности изменения шага в одной и той же спирали |
| 5 | Дискретность настройки шага | мм | 0,05 или лучше |
| 6 | Перемещение или длина действия машины | мм | 350 или больше |
| 7 | Направление намотки спирали | - | Возможность выбора намотки спирали как по часовой так и против часовой стрелки |
| 8 | Разрешение смещения | мм | 0,0001 или лучше |
| 9 | Программное разрешение | мм | 0,0001 или лучше |
| 10 | Точность позиционирования | мм | 0,0003 или лучше |
| 11 | Скорость рабочего хода | мм/с | 60 или больше |
| 12 | Обороты шпинделя | об/мин | 200 или больше |
| 13 | Ход операционного стола с винтовой намоткой по осям X, Y | мм | 150×150 или шире |
| 14 | Температура нагрева провода при намотке | °C | Регулируемая до 900 или выше |
| 15 | Растягивающее усилие проволоки | Н | Регулируемое до 100 или больше |
| 16 | Датчик обратной связи | - | Лазерный интерферометр (He-Ne Laser) |
| 17 | Разрешение системы визуализации | - | 8 мегапикселей /дюйм или больше |
| 18 | Погрешность измерения шага спирали | мкм | maximum 0,2 |
| 19 | Поперечное сечение спиральной проволоки или ленты a) прямоугольная форма b) круглый диаметр | мм мм | от 0,05 толщина х 0,1 ширина до 1,5 толщина х 3,0 ширина от Ø0,05 до Ø1,5 |
| 20 | Длина намотки | мм | минимум 50 мм или меньше максимум 200 мм или больше |
| 21 | Настройка угла наклона спирали | - | От 0° до 90° с разрешением 0,1° или лучше |
| 22 | Управление программой | - | ЧПУ программирование |
| 23 | Опции программы управления | - | Нагрев, вращение шпинделя, функция линейного перемещения должны контролироваться одновременно только программой ЧПУ. |
| 24 | Конструктивная особенность | - | Обеспечение подачи инертного газа в точку намотки во избежание окисления нагретой спирали |
| 25 | Конструктивная особенность | - | Одновременное перемещение оси с системой управления ЧПУ с замкнутым контуром |

- Дополнительные требования:

- Установка должна быть компактной и жесткой для нормального использования;

- Установка должна быть пригодна для размещения на полу без специального основания;

- В комплекте с установкой должно быть поставлено руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на английском языке