Техническое задание

на поставку станка для намотки звуковых катушек

для нужд ПАО «Октава»

- Наименование и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для намотки звуковых катушек | шт. | 1 |

2.	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, не были восстановлены потребительские свойства). Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

3.	Место доставки товара: Россия, 300000, г. Тула, ул. Каминского, 24, ПАО «Октава»

4.	Сроки (периоды) поставки товара: В течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

5.	Условия поставки товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранении, предохранять готовую продукцию от влажности.

6.	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПЭВТЛД | мм | 0,02÷0,08 |
| 2 | Диаметр звуковой катушки | мм | от 10,3 ÷ 22,4 |
| 3 | Высота звуковой катушки | мм | от 2,3÷3,4 |
| 4 | Число витков в звуковой катушке |  | от 44÷600 |
| 5 | Количество слоёв в катушке |  | от 2÷10 |
| 6 | Межвитковое скрепление |  | Лак НЦ-134+клей нитроцеллюлозный “АГО” |

7.	Требования к безопасности оказания услуги и безопасности товара: Качество товара должно соответствовать стандартам, и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается декларацией о соответствии на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

8.	Требования по объему гарантий качества товара. Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Покупателем при приемке товара и (или) в течение гарантийного срока.

Покупатель вправе потребовать устранения недостатков (повреждений, дефектов), обнаруженных в течение гарантийного срока в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков (повреждений, дефектов).

В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Поставщиком.

9. Год выпуска товара.        Не ранее 2019 года.

Технический директор					С.А.Кузнецов

Начальник ОГТ						Н.И.Пузанова

Подготовил                                                                                                                                  Инженер-технолог ОГТ					А.Э.Тарарышкин