ООО «МЕТ-КОМ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Станок намоточный СНО-2.0-300 «Школьник» (или эквивалент) - в количестве 1 (одна) единица.

Станок должен подходить для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью: намотка секционных, в том числе и ортодоксальных катушек без раскладки провода в секциях (для электродвигателей до 1,0 кВт); рядовая намотка круглых катушек проводом от 0,05 до 2 мм, рядовая ортоциклическая намотка прямоугольных катушек проводом от 0,05 до 1,5мм; намотка проволочных спиралей с ортодоксальным шагом (проволочных резисторов с нелинейным и переменным шагом намотки); намотка типа «Универсаль», намотка неметаллических материалов: леска, оптоволокно, кевларовая нить.

Технические характеристики:

| Основные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр наматываемого провода, мм | 0,05-1,5 |
| 4 | Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | 3500/7000 |
| 5 | Max диаметр каркаса, мм | 220 |
| 6 | Max задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| 7 | Шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | 0,05-6,28 |
| 8 | Диаметр наматываемого провода, мм | 0,05-1,5 |
| Дополнительные технические характеристики |  |  |
| 9 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,35 |
| 10 | Напряжение, частота питания, В/Гц | 220±10%/50±2% |

Комплектация:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 2 | Механизм намотки | 1 |
| 3 | Стояночный тормоз | 1 |
| 4 | Задняя бабка винтовая (Затворного типа) | 1 |
| 5 | Механизм раскладки | 1 |
| 6 | Нитеводитель под круглый провод | 1 |
| 7 | Защитный экран | 1 |
| 8 | Система освещения | 1 |
| 9 | Блок управления ЧПУ на базе ПС (счетчик СОЭП-3/1) | 1 |
| 10 | Оправка-патрон | 1 |
| 11 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | 1 |
| 12 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | 1 |

ООО «МЕТ-КОМ»

Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым, т.е. оборудованием, которое:

- не было в употреблении;

- не подвергалось ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств, не было собрано из восстановленных узлов и агрегатов;

- не являлось выставочным образцом;

- из серийного выпуска предприятия-изготовителя, срок изготовления оборудования не ранее 2019 г.;

- свободным от прав третьих лиц.

Поставщик осуществляет гарантии на поставляемое оборудование со сроком не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной форме N ТОРГ-12.

Оборудование должно соответствовать требованиям Российских и международных стандартов по безопасности и иметь в России обязательную сертификацию.

Поставщик должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания по дополнительному договору с сервисным центром.

Условия поставки

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора.

С уважением,
Менеджер отдела продаж
ООО "МЕТ-КОМ"
Киселёв Александр Владимирович.
т/ф +7(342)241-29-08 ,241-29-26
моб. +79223577360
e-mail. mc@met-com.ru
alexandr.kiselev159@mail.ru