# Намоточный станок настольный обыкновенный рядовой намотки проводов — СНО-2.2-300(400)

Станок предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки с высокой точностью и скоростью: намотка секционных, в том числе и ортодоксальных катушек без раскладки провода в секциях (для электродвигателей до 1,0 кВт); рядовая намотка круглых катушек проводом от 0,05 до 2 мм, рядовая ортоциклическая намотка прямоугольных катушек проводом от 0,05 до 1,5мм; намотка типа «Универсаль», намотка неметаллических материалов: кевларовая нить.

Базовые технические характеристики. 1 Диаметр наматываемого медного провода, мм; 0,05-2,0. 2 Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм²; 3. 3 Максимальный диаметр каркаса, мм; 280. 4 Максимальное расстояние между передней и задней бабкой, мм; 320/420. 5 Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг; 0,5. 6 Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг; 2. 7 Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин*; 1350(2950). 8 Номинальный крутящий момент, Нхм; 3,8(1,7). 9 Кратность счета оборотов; 0,1. 10 Ширина раскладки, мм; 150. 11 Тип размещения станка; настольный. 12 Габаритные размеры Д×Ш×В, мм; 1040×900×800/1140х900х800. 13 Вес станка, кг; 60. 14 Напряжение/частота питания, В/Гц; 220/50. 15 Потребляемая мощность, кВт; 0,55. дополнительные технические характеристики..

Параметры изделия. комплектность;  Механизм намотки  Механизм раскладки  Задняя бабка  Блок управления ЧПУ на базе счетчик СОЭП-3/1 (односекционный)  Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0  Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5  Защитный экран подвижный, откидной  Педаль интеллектуальная  Педаль «пуск-стоп»  Педаль заправки  Освещение светодиодное  Оправка для намотки.