ТЗ на раскаточно-закаточный станок

для перемотки рулонного нетканного материала (флизелин и стеклохолст).

1. Габаритные размеры используемого материала:

Флизелин (шпуля 76 мм):

Ширина 327см, диаметр 55 см, вес 350 кг. (ш.76мм)

Ширина 285см, диаметр 55 см, вес 350 кг.

Ширина 265см, диаметр 55 см, вес 350 кг.

Стеклохолст (шпуля 152 мм):

Ширина 320см, диаметр 120 см, вес 600 кг.

2. Габаритные размеры места под станок:

ширина 350 см, длинна 450 см и высота 300 см.

3. Станок состоит (можете добавить или изменить):

рама, размоточно-намоточный механизм, валы, механический или пневмовал намотки и размотки на картонную шпулю (диаметр 76 мм), система автоматической натяжки материала, система торможения, счетчик протяжки материала, регулируемая скорость, электронный пульт управления оператора станком, и возможно система равнения кромки.

Предусмотреть переход между разными шпулями для разного материала.

4. Необходимо обеспечить: удобство съема бобины с материалом с валов, регулировку станка, смена и обслуживание механизмов, малые габаритные размеры и энергопотребление.

5. Предусмотреть: в процессе перемотки материала оператор производит 2 процесса: наносит грунтовку на материал на ширину 100 см механическим способом, на вертикальной плоскости, а затем материал поступает в сушильный сегмент станка, материал проходит между лампами в сушильной камере.

6. Желательно не изобретать велосипед, а сделать необходимое нам оборудование на основе имеющихся и действующих ваших разработок, немного изменив конструктив в угоду нашим задачам.

Имеются фото места станка и рамы существующей конструкции, а также видео действующего примерного аналога.

16.03.2020 г.