Предварительное техническое задание на разработку станка для изготовления однонаправленных препрегов.

| Режимы работы станка |  |
| --- | --- |
| - Препрег ограниченной длины |  |
| Цель | Получить однонаправленный препрег с длиной равной длине окружности оправки и шириной равной длине оправки. Намотка осуществляется на оправку с нанесенной подложкой предварительно пропитанными и просушенными нитками, в один или несколько слоев. |
| Количество наматываемых нитей | от 1 до 30. Нити могут быть как из одного материала, так и из различных |
| Габариты оправок | диаметр от 100 до 1500 мм, длина от 5 до 1200 мм |
| Количество слоев наматываемого материала | Задается программно, от 1 до 10 слоев |
| Раскладчик | Используется |
| Ширина намотки | Задается программно, до 1200 мм с плавной регулировкой шага |
| Укладка разделительной пленки | Не осуществляется |

| - Препрег-лента большой длины |  |
| --- | --- |
| Цель | Получить однонаправленный препрег-ленту большой длины. Намотка осуществляется на оправку диаметром от от 200мм пропитанной и просушенной лентой бесконечной длины. При этом должна осуществляться намотка разделительной пленки, шириной соответствующей ширине формируемой ленты. Шаг ширины ленты в зависимости от материала. Нити должны укладываться без зазоров/нахлестов между собой |
| Количество наматываемых нитей | от 1 до 30 |
| Габариты оправки | диаметр от 200 мм, длина от 5 до 400 мм |
| Раскладчик | Не используется |
| Ширина намотки | Равна ширине формируемой ленты |
| Укладка разделительной пленки | Осуществляться, ширина пленки соответствует или превышает ширину формируемой ленты. Позиционирование пленки на валу осуществляется таким образом, чтобы центр пленки совпадал с центром формируемой ленты (по ширине). |

| Наматываемый материал |  |
| --- | --- |
| Тип | ровинг/нитка на шпулях: - внутренний диаметр шпули от 50 до 200 мм, - высота катушки от 200 до 400 мм, - диаметр катушки от 50 до 300 мм |
| Виды | углеволокно (с модулем упругости волокна при растяжении до 530 ГПа), стекловолокно, арамидное (пара-арамидное), полиэфирное волокна, комбинированные волокна (комбинации из вышеперечисленных материалов) |
| Формат | Толщина ленты ровинга от 5 до 100 мкм, ширина ленты ровинга от 1 до 15 мм |
| Связующее |  |
| Виды | эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные, полиимидные и т.п. |
| Технология применения | растворная |

| Система управления станка |  |
| --- | --- |
| Контроллер | ПЛК с возможностью записи программ намотки с внешнего носителя с автоматическим управлением всеми параметрами станка, включая температуру нагрева материала/связующего, скорость подачи материала, шаг укладки, равномерность наноса смолы, сигнализацию окончания материалов, счетчик длины изготовленного материала. |
| Режимы управления | ручное, автоматическое, программируемое |
| Интерфейс ввода/вывода | USB |
| Особенности комплектации |  |
| Раскладчик | винтового типа с плавной регулировкой шага с плавной регулировкой шага и режимом реверса |
| Оправка большого диаметра | цилиндрическая, диаметр - 1500 мм, длина 1200 мм, с креплением для подложки и нити |
| Оправки малого диаметра | цилиндрические, диаметр – от 100 до 300 мм, длина до 400 мм, с креплением для подложки и нити |
| Смоточное устройство для нитей | на 30 катушек с регулировкой натяжения в диапазоне усилия до 100Н на катушку? |
| Выходной гребень для нитей | выходной гребень для нитей, должен обеспечить формирования ленты от 1-ой до 30 нитей (ширина ленты от 10мм до 300мм). |
| Система пропитки и отжима связующего | механического типа с регулировкой усилия отжима связующего, должна обеспечивать нанесение связующего с получением массовой доли в препреге в диапазонах 30-36% и 52-60%. Обеспечение равномерности нанесения при заданной настройке – 1%. Пропиточная ванна – съемная. |
| Система поддержания и регулировки температуры нагрева связующего, волокна и сушки препрега | должна обеспечивать: - предварительный нагрев получаемой ленты (от 20°С до 100°С), - нагрев связующего (от 20°С до 100°С), - сушку пропитанной ленты (от 20°С до 100°С). Установку температур с шагом 1°С? |
| Смоточное устройство для нанесения разделительной пленки | должно обеспечивать нанесение разделительной пленки между витками формируемой ленты. Ширина пленки: от 5 мм до 400 мм. |
| Смоточное устройство для нанесения подложки на оправку? | должно обеспечивать возможность нанесения подложки на оправку. Ширина подложки: от 100мм до 1200мм |
| Рама станка | должна обеспечивать возможность установки оправок со следующим диапазоном размеров: - диаметр от 100 до 1500 мм, - длина от 5 до 1200 мм должна обеспечивать возможность установки катушек с разделительной пленкой со следующим диапазоном размеров: - диаметр от 100 до 500 мм, - длина от 5 до 400 мм |

Примерная схема пропитки