Вопросы

Ответы

- Нужны ли датчики обрыва (датчик окончания материала) – 10000 рублей за один датчик встроенный в линию. Если ставить, то целесообразно на каждую катушку (30 штук).

датчики не нужны

- Длинномер (счетчик длины изготовленного материала)?  Куда его ставить? Если ставить после ванны – его датчики будут залеплены. Возможно поставить его на одну из нитей до пропитки.

длинномер нужен, на одну нить перед ванной

- Предварительный канал сушки, цель и задача? Так как в нашем проекте мы его не предусмотрели. Как вы его видите?

предварительная сушка не нужна

- Уточните вес и габарит рулонов с разделительной пленкой?

Длина картонной шпули до 400 мм, диаметр до 350мм, вес – до 15 кг

- Разжимная оправка – сделать можно, но нужны диаметры и ширина ленты – стоимость от 100 000 руб.

нет необходимости в разжимной оправке

- Слишком большой диапазон размеров разделительной пленки – необходимо ограничить

Длина картонной шпули от 10 до 400 мм, посадочный диаметр до 350 мм, посадочный диаметр шпули от 50 до 100 мм

- Внутренний диаметр гильз от 50 до 200 мм - большой диапазон (разлет должен быть не более 1,5-2 раз) – проект предназначен для гильз одного типоразмера, просим уточнить данные. Размеры гильз влияют на натяжения и на фрикционные узлы.

посадочный диаметр картонной шпули от 50 до 100 мм, длина – от 50 до 300 мм

- Объем съёмной ванны? В КП заложено 2л.

4 литра

- Какие скорости (рабочие) требуются для намотки (интересуют минимальные обороты)?

от 0,1 об/мин

- Ширина барабана. Данный параметр нужно скорректировать. При ширине нити в 15 мм и количестве нитей 30 шт ширина барабана увеличится до 600 мм минимум. Что приведет к увеличению стоимости ванны, так же это потянет за собой канал сушки, объём ванной и усложнит конструкции в общем.   В КП стоит ширина 350 мм.

ширина барабана - 400мм