Согласованно:                                                                                           Утверждаю:                             Генеральный директор                                                                        Генеральный директор

ОКБ «Зенин»                                                                                           ООО «РТГ2»

___________ Зенин Е.В.                                                                    ___________ Ермилов И.В.                                                          «__» апреля 2020г.                                                                                    «__» апреля 2020г.

Техническое задание на изготовление

станка для намотки секций пленочный конденсаторов.

- Назначение

  - Станок предназначен для намотки плоских секций конденсаторов, а также для изготовления круглых обмоток конденсаторов диаметром до 500мм;

  - Станок обслуживается одним оператором, который должен работать сидя;

  - Станок должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды равной 23±5 °C и относительной влажности не выше 60%. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не содержать токопроводящей пыли и агрессивных газов.

- Технические характеристики.

2.1 Изоляционная пленка

| 2.1.1. | Максимальный внешний диаметр втулки с намотанной пленкой, мм | 240 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Внутренний диаметр втулки с пленкой, мм | 76 |
| 2.1.3. | Ширина наматываемой пленки, мм | 40-290 |
| 2.1.4. | Толщина изоляционной пленки, мкм | 4 - 12 |
| 2.1.5. | Вес втулки с пленкой, кг | до 13 |

2.2 Фольга

| 2.2.1. | Максимальный внешний диаметр втулки с фольгой, мм | 200 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Внутренний диаметр втулки с фольгой, мм | 76 |
| 2.2.3. | Ширина фольги, мм | 35-260 |
| 2.2.4. | Толщина фольги, мкм | 4-12 |
| 2.2.5. | Вес втулки с фольгой, кг | до 18 |

2.3 Механизм смотки

| 2.3.1. | Количество смоточных модулей | 14 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.2. | Габаритные размеры одного модуля, не более, мм | 925х255х475 |
| 2.3.3. | Вес одного модуля, кг | 27 |
| 2.3.4. | Усилие торможения после остановки станка, г | 50-1000 |

2.4 Механизм намотки

| 2.4.1. | Внешний диаметр приемной втулки, мм | 40; 60; 83;127 и 175 |
| --- | --- | --- |
| 2.4.2. | Номинальная скорость вращения вала намотки, об/мин | 95 |
| 2.4.3. | Номинальный крутящий момент вала намотки, кг х м | 50 |
| 2.4.4. | Мощность привода вала намотки, кВт | 0,37 |
| 2.4.5. | Номинальная линейная скорость перемещения механизма намотки, м/мин | 7 |
| 2.4.6. | Скорость вращения вала должна регулироваться в пределах, об/мин | 5 - 95 |
| 2.4.7. | Наматываемые пленки должны иметь разницу в натяжении, не более, % | 5 |

2.5. Общие технические характеристики

| 2.5.1. | Габаритные размеры станка, не более, мм | Высота - 2100 Длина - 3250 Ширина -1350 |
| --- | --- | --- |
| 2.5.2. | Вес станка, не более, кг | 900 |
| 2.5.3. | Напряжение, частота питания электросети | 220±10% В, 50±2% Гц |
| 2.5.4. | Потребляемая мощность, не более, кВт | 4 |
| 2.5.5. | Количество операторов для работы на станке | 1 |
| 2.5.6. | Максимальный диаметр изготавливаемых круглых обмоток конденсаторов на приемной втулке диаметром 175мм, не более, мм | 500 |

3.1. Дополнительные требования к конструкции станка

| 3.1.1. | Приемные втулки для обеспечения легкого снятия с них намотанных секций должны иметь два прямоугольных паза, в которые вставляются. полированные, прямоугольные бруски, которые удерживаются в пазу магнитами . Бруски выступают над поверхностью оправки на 5мм, что обеспечивает, после окончания намотки и удаления брусков, легкое снятие секций с приемной втулки. Пазы в приемных трубках сдвинуты друг относительно друга на 180°. Верхняя часть прямоугольных брусков должна быть скруглена для устранения возможных повреждений пленки. |
| --- | --- |
| 3.1.2. | Для устранения осаждения пыли на пленку и фольгу, которые установлены в станке, он должен закрываться от пыли легким экраном, например, съемным металлическим каркасом, обтянутой полиэтиленовой пленкой. |
| 3.1.3. | Станок должен иметь слева от места оператора столик с размерами не менее, чем 400х400 мм, с поверхностной чистотой обработки Ra = 0,016 мкм. Расстояние плоскости столика от пола - 1000мм. |
| 3.1.4. | Программа должна предусматривать возможности задания остановок станка (до 6 остановок) в процессе намоток одной секции. |
| 3.1.5. | Втулки с фольгой должны располагаться в середине рядов шпуль (№4 от любого края), одна над другой. |
| 3.1.6. | Направляющий узел должен быть выполнен компактно и находиться в пределах досягаемости руки оператора с целью облегчения обрезки фольги и лент сидящим оператором. |
| 3.1.7. | Для исправления возможных ошибок оператора при раскладке в секцию вкладышей необходимо предусмотреть возможность реверса намоточного вала в пределах 1,5 оборота. |