Технические требования

- Тип намотки – рядовая, с функцией мерной перемотки провода

- Размещение – настольное.

- Наличие задней бабки, натяжителя, стояночного тормоза  и безынерционного податчика в комплекте

- В режиме намотки:

- диаметр провода – 0,05…2,5 мм

- ширина каркаса 3…170 мм

- диаметр каркаса – до 180 мм

- масса катушки – до 3,25 кг

- минимальный шаг раскладки – 0,05 мм

- скорость намотки (непрерывно регулируемая) – 0…2000 об/мин (при крутящем моменте не хуже 2,5 Нм)

- В режиме перемотки:

- диаметр катушки – до 300 мм

- вес катушки – до 30 кг

- Управление: с панели управления или с помощью педали

- Электропитание: 220В (50Гц), до 1,5 кВт

- Массогабаритные характеристики: (ДхШхВ, мм, не более)- 980х950х900, вес – до 120 кг